Додаток 2

до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України

ПРАВИЛА

ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Київ 2019

(По тексту Правил Оптового ринку електричної енергії України слова «збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію» замінено словами «акцизного податку» згідно з постановою НКРЕКП від 22.05.2015 №1606)

(По тексту Правил Оптового ринку електричної енергії України та його додатків скорочення «НКРЕ» замінено на «НКРЕКП» згідно з постановою НКРЕКП від 05.10.2017 №1201)

(Розділ «Зміст» виключено відповідно до Постанови НКРЕКП від 21.12.2018 №2006)

1. ВСТУП

1.1. Терміни та їх тлумачення

1.1.1. Усі терміни, які вжиті з великої літери в цих Правилах Оптового ринку електричної енергії України (далі – Правила), мають значення, визначені в Договорі між членами Оптового ринку електричної енергії України (далі – Договір).

1.1.2. Додаткові терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються в такому значенні:

блок – сукупність енергетичного обладнання, що складається із одного турбогенератора та одного і більше котлів (корпусів) для теплових електростанцій та теплоцентралей або одного і більше турбогенератора та одного реактора для атомних електростанцій;

виробники, які працюють за ціновими заявками – енергогенеруючі підприємства теплових електростанцій, а також інші виробники за відповідним рішенням Ради ринку;

виробники, які не працюють за ціновими заявками – енергогенеруючі підприємства атомних, гідрогенеруючих та гідроакумулюючих станцій, теплоелектроцентралі, вітрові електростанції, когенераційні, парогазові та газотурбінні установки, які здійснюють продаж електричної енергії в Оптовий ринок за тарифами, затвердженими НКРЕКП;

газомазутні блоки – блоки 800 МВт №5, 6, 7 Запорізької ТЕС, блоки 800 МВт №5, 6, 7 Вуглегірської ТЕС та блоки 300 МВт №5, 6 Трипільської ТЕС;

(пункт 1.1.2 доповнено  терміном згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012 №1032)

гранична ціна системи – ціна найдорожчого із включених до заданого графіку навантаження маневрених блоків виробників, які працюють за ціновими заявками, в кожному розрахунковому періоді доби;

диспетчерський центр – державне підприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, що виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України (далі – ОЕС України);

диспетчерський журнал – комплекс програмного забезпечення, призначений для реєстрації в електронному вигляді перезаявок робочої потужності та команд диспетчера щодо зміни навантаження блоків;

діапазон регулювання – діапазон між заявленою (перезаявленою) максимальною та мінімальною робочою потужністю, в межах якого блок може змінювати своє навантаження;

дотаційні сертифікати – щомісячні обсяги компенсації втрат від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів, затверджені НКРЕКП;

(термін викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.12.2018 №2006)

заданий графік навантаження – добовий графік, розроблений Розпорядником системи розрахунків згідно з Правилами ринку та погоджений з диспетчерським центром, що включає графік навантаження блоків (станцій) Виробників, графік споживання електричної енергії Постачальниками та Операторами системи розподілу, графік зовнішніх перетоків, порядки пуску блоків з резерву, порядки зупинки блоків у резерв у період End – Start, порядок зупинки блоків у резерв до кінця розрахункової доби, графік гарячого резерву (порядок навантаження/розвантаження блоків), додатковий порядок зупинки блоків у резерв для усунення порушення технологічної сумісності заданих графіків навантаження та порядок переключення блоків, які працюють в «острові Бурштинської ТЕС», з шин електромережі ENTSO-E на шини електромережі ОЕС України;

(термін викладено в редакції постанови НКРЕ від 29.11.2013№1525)

(термін викладено в редакції постанови НКРЕКП від 19.09.2017 №1147 (діє з 01.10.2017)

(термін викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.12.2018 №2006)

маневреність – послуга, що надається виробником, який працює за ціновими заявками щодо зміни навантаження блоків або їх зупинці та пуску протягом доби для регулювання навантаження та частоти в ОЕС України;

мінімально допустимий склад обладнання станції – блоки, мінімально допустима кількість яких з мінімальним  навантаженням має знаходитися в роботі в залежності від середньодобової температури зовнішнього повітря відповідно до прогнозу метеорологічних умов для забезпечення надійної роботи станції, яка входить до складу виробника,  що працює за ціновими заявками. Мінімально допустимий склад обладнання станції затверджується Радою ринку за попереднім узгодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та наведений у Додатку В;

несумісний режим – незбалансований за потужністю режим в об’єднаній енергосистемі України, який може виникнути на етапі складання заданого графіка навантаження в розрахункових періодах доби на загальносистемному та/або регіональному рівнях при невиконанні відповідних вимог диспетчерського центру до зазначеного графіка навантаження;

несумісний режим на загальносистемному рівні – режим, при якому сумарна потужність, яка складається із заявленої робочої потужності виробників, що не працюють за ціновими заявками (у тому числі: для гідроелектростанцій – мінімального навантаження, визначеного з особливостей водного режиму їх роботи, який задається диспетчерським центром; для гідроакумулюючих станцій – мінімальної заявленої робочої потужності в моторному режимі), та мінімальної заявленої робочої потужності виробників, що працюють за ціновими заявками на мінімально допустимому складі обладнання відповідної станції, а також за мережними обмеженнями в ОЕС України при врахуванні вимог диспетчерського центру щодо сумарного резерву на розвантаження на станціях цих виробників, перевищує величину прогнозу необхідного покриття ОЕС України;

несумісний режим на регіональному рівні – режим, при якому сумарна потужність у відповідному перетині системи, яка складається із заявленої робочої потужності виробників, що не працюють за ціновими заявками, 
та мінімальної заявленої робочої потужності виробників, що працюють 
за ціновими заявками на мінімально допустимому складі обладнання відповідної станції, а також за мережними обмеженнями в ОЕС України, перевищує величину потужності заданої диспетчерським центром 
у зазначеному перетині систем;

оптова ринкова ціна без урахування дотаційних сертифікатів – ціна, яка визначається на підставі ціни закупівлі електроенергії у виробників, з урахуванням витрат на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, платежу за послуги ДПЕ та технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами;

(термін викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.12.2018 №2006)

оптова ринкова ціна з урахуванням дотаційних сертифікатів – ціна, яка визначається на підставі ціни закупівлі електроенергії у виробників, з урахуванням витрат на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, платежу за послуги ДПЕ, обсягу дотаційних сертифікатів та технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами;

(термін викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.12.2018 №2006)

розрахунковий період – період, тривалістю 60 хвилин, який починається в момент початку першої години добового графіка кожної доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її;

система розрахунків – комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, системи та процедури, що використовуються Розпорядником системи розрахунків при проведенні розрахунків згідно з Договором та іншими Узгодженими порядками;

теплоелектроцентраль – енергогенеруюче підприємство, що призначене для комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, основним завданням якого є забезпечення споживачів тепловою енергією.

1.2. Загальні положення

1.2.1. Ці Правила є невід`ємною частиною Договору і визначають механізм функціонування Оптового ринку електричної енергії України (далі – Оптовий ринок) в частині надання  даних, розподілу навантажень між генеруючими джерелами, формування оптових цін купівлі-продажу електричної енергії та платежів на Оптовому ринку.

1.2.2. Сторони погоджуються, що результати розрахунків програмного та апаратного забезпечення залежать від отримання Розпорядником системи розрахунків даних від усіх відповідних Сторін, а також від їх повноти і точності. Розпорядник системи розрахунків не несе відповідальність за достовірність даних, які він одержує від Сторін, та результати розрахунків програмного забезпечення, якщо він діє згідно з цими Правилами.

1.2.3. Відповідальність за своєчасність надання, повноту та достовірність даних, визначених цими Правилами, несе Сторона, що надає дані.

1.2.4. Сторони повинні надавати на вимогу Розпорядника системи розрахунків додаткові дані, що необхідні йому для виконання своїх обов`язків згідно з цими Правилами та діючими нормативно-правовими та технічними документами.

1.2.5. Процедура взаємовідносин між Розпорядником системи розрахунків та відповідними Сторонами щодо реалізації цих Правил регламентується Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до Договору), Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 4 до Договору), Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до Договору) та іншими Узгодженими порядками.

1.2.6. Форми надання Сторонами даних у відповідності до цих Правил встановлюються Розпорядником системи розрахунків.

1.2.7. Якщо для Розпорядника системи розрахунків цими Правилами чи іншими Узгодженими порядками визначено конкретні терміни виконання обов`язків, йому необхідно дотримуватися цих термінів.

В інших випадках Розпорядник системи розрахунків повинен виконувати свої обов`язки максимально швидко в залежності від обставин, які склалися.

1.2.8. Будь-які перевірки та розрахунки, які виконуються не Розпорядником системи розрахунків, повинні здійснюватись за допомогою копії програмного забезпечення, яке знаходиться у використанні Розпорядника системи розрахунків, при повному та точному введенні даних (які необхідно обробити) відповідно до вимог цих Правил.

1.2.9. Умовні позначення показників, які використовуються при проведенні розрахунків згідно з цими Правилами, наведені у Додатку А.

2. ОБОВ’ЯЗКОВІ ФІЗИЧНІ ДАНІ

2.1. Дані, які Члени ринку повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків

2.1.1. Дані, які повинні надавати всі Члени ринку:

1) повна юридична назва Члена ринку та його ЄДРПОУ;

2) вид підприємницької діяльності, якою займається Член ринку;

3) місцезнаходження (повна адреса) Члена ринку;

4) дата вступу Члена ринку в Договір;

5) дата виходу Члена ринку з Договору.

2.1.2. Дані, які повинні надавати теплові електростанції та теплоелектроцентралі (для кожного блоку):

1) найменування електростанції;

2) номер блоку;

3) точки обліку електричної енергії;

4) наявність АСКОЕ (номер Свідоцтва про внесення до Реєстру АСКОЕ);

(підпункт 4 пункту 2.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

5) межа балансової належності;

6) встановлена потужність блоку (Рбу , МВт);

7) максимальна потужність моноблоку або двокорпусного блоку при роботі у двокорпусному режимі (Рбм, МВт), максимальна потужність  двокорпусного блоку при роботі в однокорпусному режимі (Рбм1, МВт);

8) технічний мінімум навантаження моноблоку або двокорпусного блоку при роботі у двокорпусному режимі (Рбнmin,МВт), технічний мінімум навантаження двокорпусного блоку при роботі в однокорпусному режимі (Рбнmin1, МВт);

9) коефіцієнт корисного відпуску електричної енергії блоку (Рбо , %);

10) тип палива;

11) перелік блоків, які знаходяться в консервації;

12) мінімальна тривалість часу між послідовними пусками різних блоків (корпусів);

13) регламентна тривалість пуску блоку (корпусу) (Тбпуск , год), регламентна тривалість підготовчих робіт до підключення другого корпусу двокорпусного блоку при роботі блоку в однокорпусному режимі (Тбпідкл, год), а також графіки-завдання пуску блоку (підключення корпусу двокорпусного блоку) з різних теплових станів;

(підпункт 13 пункту 2.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕ від 07.05.2014 №684)

14) швидкість зміни навантаження блоку (корпусу) в нормальному та аварійному режимах;

15) перелік блоків, які беруть участь у первинному регулюванні частоти та/або підключених до системи АРЧП;

16) енергетичні характеристики обладнання блоків, затверджені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці;

17) форму 3-ТЕХ, дані щодо ціни натурального палива, калорійного еквіваленту переведення натурального палива в умовне (відображається з трьома знаками після коми) для вугілля, газу, мазуту та фактичного відпуску теплової енергії зовнішнім споживачам з відборів турбін по кожній електростанції, що експлуатується виробником, за останній звітний місяць до 25 числа розрахункового місяця;

(підпункт 17 пункту 2.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 29.04.2015 №1326)

18) прогнозовані ціни та калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне (відображається з трьома знаками після коми) для вугілля, газу та мазуту до 25 числа місяця, що передує розрахунковому. У разі зміни цін на паливо рішеннями органів виконавчої влади, які мають на це право згідно з діючим законодавством, виробник має право надати відповідні зміни Розпоряднику системи розрахунків, який зобов’язаний врахувати їх з дати надання при розрахунку контрольних цінових заявок;

(підпункти 19 та 20 пункту 2.1.2 виключені постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

19) для теплоелектроцентралей до 25 числа місяця, що передує розрахунковому, – прогнозовані щодобові обсяги виробітку електричної енергії та відповідні їм обсяги відпуску електроенергії з урахуванням виробітку необхідних обсягів теплової енергії. Сума прогнозованих щодобових обсягів виробітку та відпуску електричної енергії має відповідати обсягу виробництва та відпуску електроенергії цієї теплоелектроцентралі у Прогнозному балансі електроенергії ОЕС України на розрахунковий місяць, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, при забезпеченні необхідних обсягів виробництва теплової енергії відповідно.

У випадку ненадання зазначених даних або надання даних, які перевищують обсяг виробництва та відпуску електроенергії, наведений у Прогнозному балансі електроенергії ОЕС України на розрахунковий місяць, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, Розпорядник системи розрахунків приймає до розрахунків обсяг виробництва та відпуску електроенергії цієї теплоелектроцентралі, затверджений у Прогнозному балансі електроенергії ОЕС України.

(підпункт 21 вважати пудпунктом 19 пункту 2.1.2 відповідно до постанови НКРЕКП
від 21.08.2015 №2206)

2.1.3. Дані, які повинні надавати гідроелектростанції (в цілому для кожної електростанції):

1) найменування електростанції;

2) точки обліку електричної енергії;

3) наявність АСКОЕ (номер Свідоцтва про внесення до Реєстру АСКОЕ);

(підпункт 3 пункту 2.1.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

4) межа балансової належності;

5) встановлена потужність електростанції (Рсу, МВт);

6) коефіцієнт корисного відпуску електричної енергії електростанції (Рсо, %).

2.1.4. Дані, які повинні надавати гідроакумулюючі електростанції (у цілому для кожної електростанції):

1) найменування електростанції;

2) точки обліку електричної енергії;

3) наявність АСКОЕ (номер Свідоцтва про внесення до Реєстру АСКОЕ);

(підпункт 3 пункту 2.1.4 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

4) межа балансової належності;

5) максимальна потужність електростанції в генераторному режимі (Рсм, МВт);

6) максимальна потужність електростанції в моторному режимі (Рсммр, МВт);

7) коефіцієнт корисного відпуску електричної енергії електростанції (Рсо, %);

8) коефіцієнт корисної дії електростанції.

2.1.5. Дані, які повинні надавати атомні електростанції (для кожного блоку):

1) найменування електростанції;

2) номер блоку;

3) точки обліку електричної енергії;

4) наявність АСКОЕ (номер Свідоцтва про внесення до Реєстру АСКОЕ);

(підпункт 4 пункту 2.1.5 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

5) межа балансової належності;

6) максимальна потужність блоку (Рбм, МВт);

7) технічний мінімум навантаження блоку (Рбнmin, МВт);

8) коефіцієнт корисного відпуску електричної енергії блоку (Рбо, %).

2.1.6. Дані, які повинні надавати виробники, що використовують альтернативні джерела енергії:

1) найменування електростанції;

2) точки обліку електричної енергії;

3) наявність АСКОЕ (номер Свідоцтва про внесення до Реєстру АСКОЕ);

(підпункт 3 пункту 2.1.6 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

4) межа балансової належності;

5) встановлена потужність електростанції (Рсу, МВт);

6) максимальна потужність електростанції (Рсм, МВт);

7) коефіцієнт корисного відпуску електричної енергії електростанції 
(Рсо, %).

(пункт 2.1.6 викладений в редакції постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

2.1.7. Дані, які повинні надавати оператори зовнішніх перетоків:

1) найменування зовнішнього перетока;

2) точки обліку електричної енергії;

3) наявність АСКОЕ (номер Свідоцтва про внесення до Реєстру АСКОЕ);

(підпункт 3 пункту 2.1.7 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

4) межа балансової належності;

5) напруга зовнішнього перетока;

6) пропускна здатність зовнішнього перетока (Рівн, МВт).

2.1.8. Дані, які повинні надавати Оператори системи розподілу та Оператор магістральних та міждержавних електромереж:

1) найменування;

2) точки обліку електричної енергії;

3) наявність АСКОЕ (номер Свідоцтва про внесення до Реєстру АСКОЕ);

4) межа балансової належності.

(пункт 2.1.8 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

2.1.9. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 виробники електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, не надають Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктами 2.1.2–2.1.6, по зазначених блоках станцій (станціях).

2.1.10. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 Оператори системи розподілу і Оператор магістральних та міждержавних електромереж, що здійснюють діяльність з розподілу/передачі електричної енергії на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, не надають Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктом 2.1.8 цього підрозділу, по зазначених територіях.

(підрозділ 2.1 доповнений пунктами 2.1.9 та 2.1.10 згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 2.1.10 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

2.2. Зміни

2.2.1. Усі Члени ринку повинні змінювати фізичні дані, які їх стосуються, та зазначені вище в підрозділі 2.1, приводячи їх у відповідність із фізичними характеристиками та погодивши з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, відповідно до його компетенції.

2.2.2. Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити, щоб при зміні будь-яких фізичних даних усі дані, що залежать від цих змін, були змінені відповідно.

2.2.3. Розпорядник системи розрахунків повинен занести дані, приведені вище, до Системи розрахунків протягом двох днів з моменту отримання повідомлення про ці дані чи внесення змін до них.

2.3. Дані, які повинні надаватися центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці

2.3.1. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці надає Розпоряднику системи розрахунків, диспетчерському центру, виробникам, що працюють за ціновими заявками, АЕС та ТЕЦ, ГЕС:

1) затверджений річний графік ремонту обладнання виробників, що працюють за ціновими заявками, АЕС та ТЕЦ, ГЕС в термін до 25 грудня року, що передує розрахунковому;

2) зміни до річного графіка ремонту обладнання виробників, що працюють за ціновими заявками, АЕС та ТЕЦ, ГЕС, затверджені протоколом засідання комісії з розгляду, затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей, створеної згідно з наказом центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, не пізніше останньої робочої доби розрахункового місяця. Розпорядник системи розрахунків враховує зазначені зміни у системі розрахунків починаючи з дати проведення цієї комісії. Зміни до річного графіка ремонту обладнання, отримані Розпорядником системи розрахунків після вказаного терміну, враховуються у системі розрахунків починаючи з першого числа місяця, в якому отримані ці зміни;

(підпункт 2 пункту 2.3.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 15.02.2019 №207, діє з 01.03.2019)

3) прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України та прогнозні обсяги відпуску електроенергії в Оптовий ринок на розрахунковий місяць до 18 числа місяця, що передує розрахунковому.

(розділ 2 доповнено підрозділом 2.3 згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1032)

2.3.2. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, надає Розпоряднику системи розрахунків перелік виробників електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та перелік точок обліку різниці перетоків електричної енергії на території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження.

(підрозділ 2.3 доповнений пунктом 2.3.2 згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

3. ЗАЯВКИ ЧЛЕНІВ РИНКУ

3.1. Заявки виробників, які працюють за ціновими заявками

3.1.1. Щодня не пізніше 10-00 виробники повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків цінову заявку та заявку робочої потужності щодо кожного блоку, який не знаходиться в ремонті та може бути включений в роботу протягом 24 годин (для газо-мазутного блоку 800 МВт – протягом 72 годин), у тому числі блоків, що знаходяться поза резервом за відсутністю палива.

Набір заявлених цін має відображати рівень цін, за якими виробник електроенергії спроможний відпускати електроенергію в Оптовий ринок та має розраховуватись відповідно до положень Додатку Б. Заявка робочої потужності має відображати потенційну спроможність кожного блоку виробляти електроенергію в кожний розрахунковий період наступної доби.

3.1.2. Цінова заявка та заявка робочої потужності повинні містити такі дані для кожного блоку:

1) не менше двох та не більше чотирьох монотонно зростаючих прирощених заявлених цін на електроенергію, що може бути відпущена в оптовий ринок (Цбхз, грн/МВтгод, не більш, як з двома знаками після коми), та відповідні їм опорні потужності блоку (Рбх, МВт), які визначають ті рівні генерації, при яких відповідні заявлені ціни можуть бути застосовані, в тому числі для двокорпусних блоків та корпусів двокорпусних блоків;

2) шість вартостей пусків моноблока з резерву (, Цбпг2, Цбпн1, Цбпн2, Цбпх1, Цбпх2), шість вартостей пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока (Цбп1г1, Цбп1г2, Цбп1н1, Цбп1н2, Цбп1х1, Цбп1х2), шість вартостей пусків (підключень) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі (Цбп2г1, Цбп2г2, Цбп2н1, Цбп2н2, Цбп2х1, Цбп2х2) для відповідних тривалостей простою блока або корпусу двокорпусного блока. Вартості пуску відображаються цілими числами, грн;

(підпункт 2 пункту 3.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕ від 07.05.2014 №684)

3) ціну холостого ходу моноблоку (Цбхх, грн/год), в тому числі для двокорпусних блоків подається ціна холостого ходу для однокорпусного режиму роботи (Цбхх1, грн/год) та ціна холостого ходу блоку для двокорпусного режиму роботи (Цбхх2, грн/год), які відображаються цілими числами;

4) для кожного розрахункового періоду наступної доби для моноблоку або двокорпусного блоку при роботі у двокорпусному режимі максимальну робочу потужність (Рбррmax, МВт) та мінімальну робочу потужність (Рбррmin, МВт), для двокорпусних блоків при роботі в однокорпусному режимі максимальну робочу потужність (Рбррmax1, МВт) та мінімальну робочу потужність (Рбррmin1, МВт);

5) мінімальну тривалість роботи між послідовними циклами зупинки блоку (Тбр, год) та мінімальну тривалість простою між послідовними циклами роботи блоку (Тбо, год);

6) заявки на мінімальну кількість блоків, які повинні знаходитись у роботі за станційними обмеженнями з надання станційних номерів цих блоків;

7) структура використання палива (вугілля, газу, мазуту) у відсотках;

8) плановий відпуск теплової енергії зовнішнім споживачам із відборів турбіни у Гкал/год;

9) ознаку маневреності, яка визначає, чи є блок (корпус) маневрений (Мбр=1) або неманеврений (Мбр=0) для кожного розрахункового періоду наступної доби за ознакою пуску/зупинки;

10) ознаку обов’язкової роботи блока (корпусу) для проведення випробувань після капітального та середнього ремонтів (). В іншому випадку ознака не декларується (). У разі проведення випробувань після капітального та середнього ремонтів одного з корпусів двокорпусного блока зазначена ознака встановлюється для блока в цілому. При встановленні ознаки  має виконуватись умова для блока (для корпусу );

(підпункт 10 пункту 3.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.06.2018 №570)

11) ознаку знаходження блоку (корпусу двокорпусного блока) поза резервом за відсутністю палива ОТб=1 (). Ознака ОТб=1 встановлюється для моноблоків, двокорпусних блоків, що заявлені в двокорпусному режимі, та двокорпусних блоків, що заявлені в однокорпусному режимі, у випадку незабезпеченості блока паливом. Ознака  встановлюється для двокорпусних блоків, заявлених в двокорпусному режимі, у випадку забезпечення блока паливом при роботі в однокорпусному режимі. 
В іншому випадку ознака не декларується (ОТб=0);

(підпункт 11 пункту 3.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

12) ознаку згоди на відключення блоку (корпусу) у випадку необхідності роботи станції нижче мінімально допустимого складу обладнання у разі виникнення несумісного режиму протягом всіх розрахункових періодів доби (ОPб=1). В іншому випадку ознака на блоці (корпусі) не декларується (ОPб=0);

13) ознаку пропозиції Виробника відключити блок, що знаходився в роботі менше 72 годин, замість іншого на ТЕС, що був включений в роботу раніше (ОБб=1). В іншому випадку ознака на блоці не декларується (ОБб=0);

14) ознаку обов’язкової роботи блоку (корпусу) для проведення випробувань після будівництва, реконструкції та модернізації (). В іншому випадку ознака не декларується (). У разі  проведення випробувань після будівництва, реконструкції та модернізації одного з корпусів  двокорпусного блоку зазначена ознака встановлюється для блока вцілому. Період роботи блоку (корпусу) з ознакою  має бути погоджений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці. Впродовж цього періоду виробник повинен встановлювати ознаку , а у разі її відсутності Розпорядник системи розрахунків встановлює її самостійно. При встановленні ознаки , має виконуватись  умова для блоку (для корпусу ).

У випадку дострокового завершення випробувань після будівництва, реконструкції та модернізації виробник письмово повідомляє про таке Розпорядника системи розрахунків. У такому разі виробник не декларує ознаку обов’язкової роботи блоку (корпусу) для проведення випробувань після будівництва, реконструкції та модернізації (), а у випадку її встановлення (), Розпорядник системи розрахунків самостійно скасовує цю ознаку.

У разі виникнення необхідності проведення додаткових випробувань блоку (корпусу) після будівництва, реконструкції та модернізації, період роботи блоку (корпусу) з ознакою  має бути повторно погоджений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці;

(підпункт 14 пункту 3.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.06.2018 №570)

(підпункт 14 пункту 3.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 12.04.2019 №554)

15) ознака обов’язкового підключення корпусу двокорпусного блока для подальшого розміну корпусів у межах мінімально допустимого складу обладнання станції (). В іншому випадку ознака не декларується ().

(Пункт 3.1.2 доповнено підпунктом «15» згідно з постановою НКРЕКП від 06.10.2016 №1781)

16) ознаку пропозиції включення в роботу блоку (корпусу), якому встановлена ознака обов’язкової роботи блоку (корпусу) для проведення випробувань після будівництва, реконструкції та модернізації, для забезпечення мінімально допустимого складу обладнання (). В іншому випадку ознака не декларується (). Ознака  може бути встановлена не більше ніж на один блок станції.

(Пункт 3.1.2 доповнено підпунктом «16» згідно з постановою НКРЕКП від 12.04.2019 №554)

3.1.3. Розпорядник системи розрахунків за даними диспетчерського центру встановлює блокам:

1) які мають знаходитися в роботі за вимогами електромережі ENTSO-E – ознаку вимушеної роботи за режимами електромережі ENTSO-E ВСбр=1. Усім іншим блокам встановлюється ознака ВСбр=0;

2) які мають знаходитись в роботі відповідно до термінових та/або аварійних заявок виробника – ознаку вимушеної роботи ВЗбр=1. Усім іншим блокам встановлюється ознака ВЗбр=0.

3.1.4. Виробник встановлює блокам (корпусам) станції ознаку маневреності пуск/зупинка Мбр=1, виходячи із поточного стану обладнання та мінімально допустимого складу обладнання станції в розрахунковій добі, визначеного на основі даних щодо очікуваної середньодобової температури зовнішнього повітря регіону, де розташована відповідна станція. Дані про очікувану середньодобову температуру зовнішнього повітря відповідного регіону на розрахункову добу на запит виробника надає Розпорядник системи розрахунків до 11-00 доби, що передує розрахунковій.

Кількість блоків (корпусів) станції, заявлених виробником за ознакою маневреності пуск/зупинка Мбр=1, допускається такою, коли при зупинці блоків за цією ознакою в розрахунковій добі можлива робота відповідної станції за погодженням з диспетчерським центром нижче мінімально допустимого складу обладнання (за виключенням розрахункового періоду максимального покриття з урахуванням мінімальної тривалості роботи (Тбр)).

3.1.5. Розпорядник системи розрахунків на підставі даних підпунктів 16, 17 і 18 пункту 2.1.2 та підпунктів 7 і 8 пункту 3.1.2 по кожному блоку розраховує відповідно до положень додатка Б контрольну цінову заявку.

При цьому, Розпорядник системи розрахунків використовує для розрахунків контрольної цінової заявки фактичні дані для відповідного виду палива за останній звітний місяць у таких випадках:

1) ненадання виробником даних згідно з підпунктом 18 пункту 2.1.2;

2) відхилення прогнозованої ціни одного із видів палива (вугілля, газ, мазут) від фактичних даних за останній звітний місяць більше ніж на 5%, крім випадків зміни ціни на паливо відповідно до рішень органів виконавчої влади, які мають на це право згідно з діючим законодавством;

3) відхилення прогнозованого калорійного еквіваленту переведення натурального палива в умовне від фактичних даних за останній звітний місяць для вугілля більше ніж на 5%, для мазуту та газу більше ніж на 3%.

У разі відхилення по електростанції планового відпуску теплової енергії зовнішнім споживачам із відборів турбін від середнього за годину, розрахованого на підставі фактичного відпуску теплової енергії зовнішнім споживачам з відборів турбін за аналогічний місяць минулого року, більше ніж на 15%, Розпорядник системи розрахунків розподіляє по блоках фактичні середні за годину дані по електростанції за аналогічний місяць минулого року пропорційно плановим обсягам відпуску теплової енергії зовнішнім споживачам із відборів турбін.

(пункт 3.1.5 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 29.04.2015 №1326)

3.1.6. Для кожного блоку, на який виробник надав цінову заявку, Розпорядник системи розрахунків на основі контрольної цінової заявки визначає контрольну питому вартість (Сбпит(к), грн/МВт) згідно з умовами, передбаченими підпунктом 1 пункту 5.2.1.

3.1.7. Розпорядник системи розрахунків проводить оцінку обґрунтованості наданих виробниками цінових заявок:

1) якщо Сбпит(к)>Сбпит×1+ΔC, то блоку встановлюється ознака необґрунтованого заниження рівня цінових заявок Нбнзц=1.

В іншому випадку Нбнзц=0;

2) якщо Сбпит(к)<Сбпит×1−ΔC, то блоку встановлюється ознака необґрунтованого завищення рівня цінових заявок Нбнвц=1,

де ΔC – допустиме відхилення рівня цінових заявок, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП.

В іншому випадку Нбнвц=0.

3.1.8. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 виробник електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, не надає Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктами 3.1.1, 3.1.2 та 3.1.4, по блоках зазначених станцій.

(підрозділ 3.1 доповнений пунктом 3.1.8 згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

3.2. Заявки виробників, які не працюють за ціновими заявками

3.2.1. Щодня не пізніше 10-00 виробники, крім теплоелектроцентралей, повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків заявку робочої потужності щодо кожного блоку, не блочні електростанції та  гідроелектростанції – щодо станції в цілому, гідроакумулюючі станції – щодо станції в цілому або окремих агрегатів. У цій заявці для кожного розрахункового періоду наступної доби необхідно вказати максимальну (Рбррmax, Рcррmax, МВт) та мінімальну робочу потужність (Рбррmin, Рcррmin, МВт). При цьому має виконуватись умова Рбрpmax=Рбрpmin або Рcрpmax=Рcрpmin. Зазначена умова не обов’язкова для гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станцій.

3.2.2. Щодня не пізніше 10-00 кожна теплоелектроцентраль повинна надавати Розпоряднику системи розрахунків заявку робочої потужності щодо станції в цілому, яка відповідає мінімальному електричному навантаженню станції при забезпеченні необхідних обсягів виробництва теплової енергії для потреб споживачів.

У цій заявці необхідно вказати для кожного розрахункового періоду наступної доби максимальну (Рcррmax, МВт) та мінімальну робочу потужність (Рcррmin, МВт), де Рcрpmax=Рcрpmin.

3.2.3. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 виробник електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, не надає Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктами 3.2.1 та 3.2.2, по блоках зазначених станцій.

(підрозділ 3.2 доповнений пунктом 3.2.3 згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

3.3. Процедури, загальні для заявок усіх Виробників

3.3.1. Для кожного розрахункового періоду наступної доби максимальна заявлена робоча потужність для кожного блоку (Рбррmax) не повинна перевищувати максимальну потужність блоку (Рбм), а також має дорівнювати нулю або перевищувати мінімальну робочу потужність (Рбррmin). Заявлена максимальна робоча потужність блоку в години нічного навантаження не повинна перевищувати заявлену максимальну робочу потужність блоку в години максимального навантаження.

3.3.2. Мінімальна робоча потужність (Рбррmin) кожного блоку не повинна перевищувати максимальну заявлену робочу потужність блоку (Рбррmax), але може бути нижчою за технічний мінімум навантаження блоку (Рбнmin), якщо це значення відображає фактичні можливості блоку. Заявлена мінімальна робоча потужність може бути нижчою за мінімальне навантаження блоку при роботі станції мінімально допустимим складом обладнання, що визначене у Додатку В.

Заявлена мінімальна робоча потужність блоку в години максимального навантаження не повинна бути нижчою ніж заявлена мінімальна робоча потужність блоку в години нічного навантаження.

3.3.3. Виробники мають право кінцево визначати, чи буде блок заявлений як роботоспроможний. Виробники повинні забезпечити, щоб всі подібні заявки відповідали фактичному стану обладнання та запасам палива на електростанції.

3.3.4. Для кожного розрахункового періоду особливого періоду End - Start наступної доби мінімальна заявлена робоча потужність для гідроакумулюючої станції повинна відповідати умові роботи станції в моторному режимі Рсррmin≤0. Виробники мають право кінцево визначати можливість роботи станції в моторному режимі в розрахункових періодах особливого періоду Start - End наступної доби.

3.4. Заявки операторів зовнішніх перетоків

3.4.1. Щодня не пізніше 09-30 диспетчерський центр повинен надавати Розпоряднику системи розрахунків на кожний розрахунковий період наступної доби графіки імпорту (Роір(Бу)імп, МВт) та експорту (Роір(Бу)екс, МВт) електричної енергії "острова Бурштинської ТЕС" операторів зовнішніх перетоків, а також графіки імпорту (Роір(ОЕС)імп, МВт) та експорту (Роір(ОЕС)екс, МВт) електричної енергії іншої частини ОЕС України операторів зовнішніх перетоків.

У разі необхідності не пізніше 13-00 диспетчерський центр може надавати Розпоряднику системи розрахунків скориговані зазначені величини.

(пункт 3.4.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.11.2014 №383)

(пункт 3.4.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 17.11.2015 №2807)

3.5. Заявки Операторів системи розподілу, Оператора магістральних та міждержавних електромереж та Постачальників

3.5.1. Щодня не пізніше 10-00 Оператори системи розподілу (по території ліцензованої діяльності) та Оператор магістральних та міждержавних електромереж (по регіонах) повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків прогноз споживання електричної енергії на кожний розрахунковий період наступної доби, який включає:

1) обсяг надходження електричної енергії з Оптового ринку на територію ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу та по регіонах Оператора магістральних та міждержавних електромереж;

2) обсяг виробництва електричної енергії генеруючими джерелами, що не здійснюють продаж електричної енергії в Оптовий ринок та знаходяться на території ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу та по регіонах Оператора магістральних та міждержавних електромереж;

3) обсяг споживання електричної потужності (брутто) по території ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу та по регіонах Оператора магістральних та міждержавних електромереж (, МВт), у тому числі усіх споживачів Постачальників, що знаходяться на території ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу та у регіонах Оператора магістральних та міждержавних електромереж.

3.5.2. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 Оператори системи розподілу і Оператор магістральних та міждержавних електромереж, що здійснюють діяльність з розподілу/передачі електричної енергії  на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, надають Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктом 3.5.1, лише для території ліцензованої діяльності, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

3.5.3. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 суб'єкт господарювання, що здійснює закупівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її продажу на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь, та визначений Кабінетом Міністрів України, щодня не пізніше 9-30 надає Розпоряднику системи розрахунків в кожному розрахунковому періоді величину потужності (, МВт), яка має відображати перетік електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь.

(підрозділ 3.5 доповнений пунктами 3.5.2 та 3.5.3 згідно 
з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(підрозділ 3.5 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

3.6. Повторні заявки Виробників щодо робочої потужності

3.6.1. У будь-який час Виробник може надати Розпоряднику системи розрахунків переглянуті заявки робочої потужності щодо кожного блоку, робоча потужність якого зазнала змін з часу подання останньої заявки більше ніж на 20 % із дотриманням обмежень п. 3.3.1 та п. 3.3.2 цих Правил та заявки маневреності блоку за ознакою пуск/зупинка. Зміна показників щодо вартості не допускається. Переглянуті заявки, які надані до 12-00, повинні враховуватись Розпорядником системи розрахунків при розрахунку заданого графіка лише за наявності відповідної заявки в диспетчерському центрі. Після 12-00 переглянуті заявки робочої потужності надаються диспетчеру та повинні розглядатися ним при оперативному веденні режиму.

3.7. Перевірка даних заявок Розпорядником системи розрахунків

3.7.1. Розпорядник системи розрахунків повинен перевірити дані, які надаються Членами ринку згідно з цим розділом, на відповідність обов`язковим фізичним даним, наданим згідно з вимогами розділу 2 цих Правил.

3.7.2. Якщо Виробник у встановлені терміни не надасть дані щодо будь-якого блоку (станції) згідно з цим розділом, Розпорядник системи розрахунків повинен вважати цей блок (станцію) нероботоспроможним та розробляти заданий графік згідно з цим положенням.

3.7.3. Якщо Виробник надає дані, що не відповідають вимогам цього розділу, Розпорядник системи розрахунків повинен звернутися до Виробника з пропозицією переглянути дані. Якщо з будь-якої причини це неможливо, Розпорядник системи розрахунків має право скоригувати ці дані, щоб забезпечити їх відповідність вимогам цього розділу.

3.7.4. Розпорядник системи розрахунків не має права коригувати дані, що відповідають цьому розділу, за винятком випадків, визначених у пункті 3.7.3.

4. ПРОГНОЗ НЕОБХІДНОГО ПОКРИТТЯ

4.1. Прогноз електроспоживання ОЕС України

4.1.1. Розпорядник системи розрахунків відповідно до цих Правил та діючих нормативно-технічних документів повинен підготувати прогноз електроспоживання ОЕС України для кожного розрахункового періоду наступної доби (Ррпт, МВт), враховуючи при цьому:

1) дані електроспоживання у попередні періоди;

2) прогноз метеорологічних умов на наступну добу;

3) поточні та ретроспективні погодні умови;

4) обсяг споживання електричної потужності (брутто) по території ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу та по регіонах Оператора магістральних та міждержавних електромереж () на кожний розрахунковий період наступної доби, наданий Операторами системи розподілу та Оператором магістральних та міждержавних електромереж відповідно до підрозділу 3.5;

(підпункт 4 пункту 4.1.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

5) усі інші фактори, які Розпорядник системи розрахунків обґрунтовано вважає можливими впливати на споживання.

Розпорядник системи розрахунків при підготовці прогнозу споживання для кожного розрахункового періоду наступної доби не враховує електроспоживання гідроакумулюючих електростанцій у моторному режимі роботи.

4.1.2. В умовах дії постанов Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 та від 07.05.2015 № 263 Розпорядник системи розрахунків з урахуванням підпунктів 1-5 пункту 4.1.1 повинен підготувати прогноз електроспоживання ОЕС України для кожного розрахункового періоду наступної доби, виключивши із нього прогноз електроспоживання по тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, а також по території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (, МВт).

(підрозділ 4.1 доповнений пунктом 4.1.2 згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

4.2. Прогноз електроспоживання “острова Бурштинської ТЕС”

4.2.1. Диспетчерський центр повинен підготувати прогноз електроспоживання “острова Бурштинської ТЕС” для кожного розрахункового періоду наступної доби (Рр(Бу)пт, МВт), враховуючи при цьому:

1) дані електроспоживання у попередні періоди;

2) прогноз метеорологічних умов на наступну добу;

3) поточні та ретроспективні погодні умови;

4) усі інші фактори, які Диспетчерський центр обґрунтовано вважає можливим впливати на споживання.

4.2.2. Щодня не пізніше 10-00 Диспетчерський центр повинен надати  Розпоряднику системи розрахунків прогноз електроспоживання “острова Бурштинської ТЕС”.

4.3. Прогноз зовнішніх перетоків

4.3.1. На основі заявок операторів зовнішніх перетоків Розпорядник системи розрахунків визначає обсяги міждержавних перетоків електричної енергії ОЕС України (Ріриэ, МВт) для кожного розрахункового періоду наступної доби за такою формулою:

Ріриэ=о(Роір(ОЕС)екс+Роір(Бу)екс)−о(Роір(ОЕС)імп+Роір(Бу)імп).

4.3.2. На основі заявок операторів зовнішніх перетоків Розпорядник системи розрахунків визначає обсяги міждержавних перетоків електричної енергії “острова Бурштинської ТЕС” для кожного розрахункового періоду наступної доби (Pip(Бу)иэ, МВт) за такою формулою:

Pip(Бу)иэ=оPоір(Бу)екс−оPоір(Бу)імп.

4.4. Прогноз необхідного покриття

4.4.1. Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби обчислює попередній прогноз необхідного покриття ОЕС України (Ррпкп, МВт) відповідно до такого правила:

Ррпкп=Ррпт+іРiриэ .

4.4.2. Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби обчислює прогноз необхідного покриття “острова Бурштинської ТЕС” (Pр(Бу)пк, МВт) відповідно до такого правила:

Pр(Бу)пк=Pр(Бу)пт+iPip   (Б у)иэ.”.

(пункт 4 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.11.2014 №383)

4.4.3. В умовах дії постанов Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 та від 07.05.2015 № 263 диспетчерський центр визначає та надає до 11-30 Розпоряднику системи розрахунків графіки різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, по станціях виробників електричної енергії, розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження та визначених центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, шляхом розподілу у кожному розрахунковому періоді загальної різниці перетоків електричної енергії пропорційно обсягу виробництва кожної станції виробників (, МВт), та графіки різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, по суб'єктах господарювання, що здійснюють купівлю різниці перетоків електричної енергії на Оптовому ринку з метою продажу на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені Кабінетом Міністрів України (, МВт).

(підрозділ 4.4 доповнений пунктом 4.4.3 згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 4.4.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 25.04.2017 №544)

(пункт 4.4.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

5. ЗАДАНИЙ ГРАФІК НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСТУПНУ ДОБУ

5.1. Загальні положення складання заданого графіку навантаження

5.1.1. Щодня не пізніше 17-00 на основі одержаного відповідно до розділу 4 прогнозу необхідного покриття та заявок, наданих Виробниками відповідно до розділу 3 цих Правил, Розпорядник системи розрахунків розробляє заданий графік навантаження щодо кожного окремого блоку в кожному розрахунковому періоді наступної доби (Рбрг, МВт), погоджує його з диспетчерським центром та надає його всім Виробникам (в електронному вигляді) і диспетчерському центру (у друкованому та електронному вигляді).

В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 Розпорядник системи розрахунків розробляє заданий графік навантаження без урахування обладнання виробників електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

(пункт 5.1.1 викладено
в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

5.1.2. Заданий графік розробляється комплексом програмного забезпечення, яке знаходиться в експлуатації Розпорядника системи розрахунків.

5.1.3. При розробці заданого графіка навантаження Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити наявність необхідного резерву потужності, визначеного диспетчерським центром, та збалансованість у кожному розрахунковому періоді.

5.1.4. При розробці заданого графіка навантаження Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити пріоритетне включення до диспетчерського графіка генеруючих потужностей електростанцій виробників, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише малими гідроелектростанціями), а також заявлені потужності гідроакумулюючих станцій та крупних гідроелектростанцій з урахуванням вимог щодо роботи Дніпровського та Дністровського каскадів. Виходячи із заявленої максимальної та мінімальної робочої потужності гідроелектростанцій на наступну добу, а також заданих диспетчерським центром добових та режимних обмежень на використання гідроресурсів, вимог до резерву потужності на цих станціях, Розпорядник системи розрахунків визначає навантаження по кожній гідроелектростанції в кожному розрахунковому періоді шляхом створення максимального енергетичного ефекту щодо сприятливих режимів роботи для інших електростанцій.

Розпорядник системи розрахунків, як правило, має включати до заданого графіка навантаження максимальну заявлену робочу потужність гідроакумулюючих станцій (окремих агрегатів гідроакумулюючої станції) для роботи в генераторному режимі впродовж особливого періоду Start - End переважно на розрахунковий період максимального покриття та в суміжні з ним розрахункові періоди доби. Мінімальна заявлена робоча потужність гідроакумулюючих станцій (окремих агрегатів гідроакумулюючої станції) для роботи в моторному режимі повинна включатися до заданого графіка навантаження впродовж особливого періоду End - Start, а також може використовуватись у розрахункових періодах особливого періоду Start - End за наявності відповідних заявок Виробників. При цьому повинен бути врахований безперервний цикл роботи гідроакумулюючої станції в моторному режимі. У випадках неможливості досягнення збалансованості впродовж особливого періоду End - Start з урахуванням безперервного циклу роботи станцій у моторному режимі Розпорядник системи розрахунків має право використовувати мінімальну заявлену робочу потужність гідроакумулюючих станцій (окремих агрегатів гідроакумулюючої станції) у відповідних розрахункових періодах з порушенням такого циклу роботи.

# У разі можливості досягнення збалансованості впродовж особливого періоду Start - End за рахунок використання потужностей тільки гідроакумулюючих станцій (окремих агрегатів гідроакумулюючих станцій) у генераторному режимі без додаткового включення блоків станцій виробників, що працюють за ціновими заявками, понад мінімально допустимий склад обладнання або у випадках, коли використання  потужностей гідроакумулюючих станцій (окремих агрегатів гідроакумулюючих станцій) не призводить до виключення з роботи хоча б одного блоку із станцій виробників, що працюють за ціновими заявками, Розпорядник системи розрахунків остаточно визначає доцільність включення до заданого графіка навантаження певної гідроакумулюючої станції (окремих агрегатів гідроакумулюючих станцій) з числа заявлених до роботи, виходячи із встановленої НКРЕКП ставки плати за електричну енергію у складі двоставочного тарифу на електричну енергію та необхідної  величини максимальної заявленої робочої потужності.

# Заявлена потужність атомних електростанцій включається до диспетчерського графіка за умови збалансованості графіка навантаження в кожному розрахунковому періоді згідно з пунктом 5.1.3 цих Правил.

Включення до заданого графіка навантаження заявлених потужностей теплоелектроцентралей, які не працюють за ціновими заявками, як правило, повинно здійснюватись відповідно до наданих теплоелектроцентралями заявок робочої потужності згідно з вимогами пункту 3.2.2 цих Правил. У разі неможливості забезпечення виконання вимог пункту 5.1.3 цих Правил Розпорядник системи розрахунків може залучати теплоелектроцентралі до регулювання заданого графіка навантаження за письмовою згодою теплоелектроцентралі або на вимогу диспетчерського центру та повинен ураховувати при визначенні договірних обсягів продажу електричної енергії в Оптовий ринок цих виробників у розрахунковому місяці фактичне збільшення обсягу відпуску електроенергії, що пов’язане з виконанням такого графіка навантаження.

5.1.5. Розпорядник системи розрахунків здійснює включення газомазутних блоків 300 МВт та/або 800 МВт до заданого графіка навантаження відповідно до письмової інформації диспетчерського центру щодо наданих команд на включення таких блоків згідно з письмовою вимогою центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, враховуючи норми тривалості пуску цих блоків від моменту команди наданої диспетчерським центром до їх включення в мережу.

Рішення щодо включення газомазутних блоків приймається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, на підставі письмового звернення диспетчерського центру про проведену попередню оцінку балансу ОЕС України на 5 діб наперед у разі зменшення величини очікуваного холодного резерву на теплових електростанціях нижче 1000 МВт (за виключенням газомазутних блоків) у цей період.

Газомазутні блоки 300 МВт та/або 800 МВт мають включатися до заданого графіка навантаження Розпорядником системи розрахунків з встановленням ознаки ОПбр=1.

Ознака ОПбр=1 також встановлюється Розпорядником системи розрахунків для виконання випробувань газомазутних блоків на час, визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, на підставі отриманих від виробників, що працюють за ціновими заявками, підтверджень про готовність до випробувань, але не більше 72 годин протягом календарного року для кожного з газомазутних блоків.

(підрозділ 5.1. доповнено пунктом 5.1.5., у зв’язку з цим пункти 5.1.5. і 5.1.6. вважати пунктами 5.1.6. і 5.1.7. відповідно згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012 р. № 1032)

5.1.6. Розпорядник системи розрахунків для формування збалансованого графіка навантаження у разі, якщо заявлена Виробниками робоча потужність (в умовах вичерпання гарячого резерву потужності) недостатня для забезпечення покриття заданого графіка навантаження, визначає погодинні величини необхідного обмеження споживання електричної енергії, окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України, враховує ці величини при складанні заданого графіка навантаження та надає диспетчерському центру.

(пункт 5.1.6 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

5.1.7. Розпорядник системи розрахунків щодня не пізніше 17-00 повинен повідомити всім Членам ринку, які здійснюють діяльність на Оптовому ринку, дані щодо заданого графіку навантаження та виробництва електроенергії, визначені Додатком 3 до Договору.

5.2. Вибір складу обладнання та розрахунок заданого графіка навантаження для виробників, які працюють за ціновими заявками

5.2.1. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити упорядкування блоків на розрахунковий період максимального покриття від найдешевшого блоку до найдорожчого блоку за розрахунковою заявленою ціною, розрахованою згідно з ціновими заявками за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності (Cбпит) за такими правилами:

1) якщо Нбнзц=0, то Cбпит=Цбрмиз+р=1р=ТбСГЦбххрp=Startp=EndЭбрmaxРбо100 ,

де:

Эбрmax – заявлений максимальний обсяг виробітку блоку в розрахунковий період, який визначається за такою формулою:

для моноблоків та двокорпусних блоків, що заявлені у двокорпусному режимі роботи Эбрmax=Рб(р−1)рmax+Рбррmax2×ТРП;

для двокорпусних блоків, що заявлені в однокорпусному режимі роботи або з ознакою  Эбрmax=Рб(р−1)рmax1+Рбррmax12×ТРП;

(абзац п‘ятий підпункту 1 пункту 5.2.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

Цбрмиз– розрахункова прирощена ціна блоку, яка визначається для розрахункового періоду максимального покриття відповідно до таких правил:

якщо Pб1≥Эбрmax, то Цбрмиз=Цб1з;

якщо Рб1≤Эбрmax<Рб2, то Цбрмиз — точка лінійної інтерполяції між Цб1з і Цб2з;

якщо Рб2≤Эбрmax<Рб3, то:

для моноблоків Цбрмиз— точка лінійної інтерполяції між Цб2з і Цб3з;

для двокорпусних блоків 100 МВт: якщо Рб2≤Эбрmax≤45, то Цбрмиз=Цб2з; якщо 45<Эбрmax<Рб3, то Цбрмиз=Цб3з;

для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо Рб2≤Эбрmax≤150, то Цбрмиз=Цб2з; якщо 150<Эбрmax<Рб3, то Цбрмиз=Цб3з;

для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо Рб2≤Эбрmax≤400, то Цбрмиз=Цб2з; якщо 400<Эбрmax<Рб3, то Цбрмиз=Цб3з;

якщо Рб3≤Эбрmax<Рб4, то Цбрмиз— точка лінійної інтерполяції між Цб3з і Цб4з;

якщо Эбрmax≥Рб4, то Цбрмиз=Цб4з;

Цбрххр— розрахункова ціна холостого хода блоку, яка визначається відповідно до таких правил:

якщо Эбрmax=0, то Цбрххр=0;

якщо Эбрmax>0, то:

для моноблоків Цбрххр=Цбхх;

для двокорпусних блоків 100 МВт: якщо 0<Эбрmax≤45, то Цбрххр=Цбхх1; якщо Эбрmax>45, то Цбрххр=Цбхх2;

для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо 0<Эбрmax≤150, то Цбрххр=Цбхх1; якщо Эбрmax>150, то Цбрххр=Цбхх2;

для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо 0<Эбрmax≤400, то Цбрххр=Цбхх1; якщо Эбрмах>400, то Цбрххр=Цбхх2;

2) якщо Нбнзц=1, то Сбпит=Сбпит(к)(1+ΔС).

5.2.2. При виборі складу обладнання Розпорядник системи розрахунків повинен враховувати результати упорядкування блоків згідно з пунктом 5.2.1 та наступні технологічні особливості:

1) необхідність забезпечення мінімального складу працюючих блоків за вимогами режиму ОЕС України та ENTSO-E (мережні обмеження);

2) необхідність забезпечення мінімально допустимого складу обладнання станції та урахування роботи блоків станцій відповідно до електричних схем на роздільні системи шинопроводів різного класу напруги за поданням виробниками відповідних термінових заявок до диспетчерського центру.

У випадку якщо при виборі складу обладнання на розрахункову добу та в заданому графіку навантаження доби, що передує розрахунковій, по станції виробника склад обладнання був визначений не вище мінімально допустимого із забезпеченням його в зазначених добах різними номерами блоків, Розпорядник системи розрахунків повинен планувати розмін блоків без порушення мінімально допустимого складу обладнання. Розмін блоків здійснюється до розрахункового періоду максимального покриття розрахункової доби шляхом відключення блоку (блоків), які забезпечували мінімально допустимий склад обладнання у добі, що передує розрахунковій, та включенням блоку (блоків), які повинні забезпечувати мінімально допустимий склад обладнання в заданому графіку навантаження розрахункової доби. При цьому, відключення блоку (блоків) здійснюється в той розрахунковий період, в якому досягається мінімальна заявлена робоча потужність блока (блоків), що включаються в роботу.

У разі виникнення несумісного режиму для забезпечення сталої та надійної роботи енергосистеми в умовах запобігання зростання частоти електричного струму Розпорядник системи розрахунків повинен визначити максимальну величину несумісної потужності за добу (maxp(Ppнес)) та здійснити послідовне виключення блоків (корпусів) із складу вибраного обладнання, зменшуючи максимальну величину несумісної потужності на величину мінімальної заявленої потужності виключеного блоку (корпусу) до усунення несумісного режиму.

(абзаци підпункту 2 пункту 5.2.2  викладено в редакції  постанови НКРЕ  від  29.11.2013 р. N 1525)

Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розподіл у першу чергу блоків, що заявлені з ознакою ОPб=1 та вибрані до складу обладнання на розрахунковий період максимального покриття, за групами однотипних блоків: 300 МВт – перша, 200 та 150 МВт - друга, 100 МВт – третя. Група однотипних блоків, з якої обирається блок для виключення із складу вибраного обладнання, визначається за такими правилами:

якщо maxp(Ppнес)>150, то блок обирається з першої групи однотипних блоків;

якщо 70<maxp(Ppнес)≤150, то блок обирається з другої групи однотипних блоків;

якщо 0<maxp(Ppнес)≤70, то блок обирається з третьої групи однотипних блоків.

У разі відсутності блоку для виключення із складу вибраного обладнання у третій групі такий блок обирається з другої групи однотипних блоків, а у разі відсутності в другій групі – з першої.

У кожній групі блоки упорядковуються за зменшенням заявленої мінімальної потужності на розрахунковий період, у якому виникає максимальна величина несумісної потужності, та розбиваються на підгрупи. Найбільша заявлена мінімальна потужність блоків у підгрупі може відрізнятися від найменшої заявленої мінімальної потужності не більше ніж на 5 МВт. У кожній підгрупі блоки упорядковуються за зменшенням величини розрахункової заявленої ціни, розрахованої на період максимального покриття за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності, що визначається відповідно до положень пункту 5.2.1. Виключення блоків із складу вибраного обладнання починається з підгрупи з найбільшою заявленою мінімальною потужністю та з блоку з найбільшою розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на період максимального покриття за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності, у цій підгрупі. У разі, якщо блоком для виключення із складу вибраного обладнання є двокорпусний блок, Розпорядник системи розрахунків має право здійснити виключення або блоку в цілому, або по одному із корпусів на цьому блоці та іншому двокорпусному блоці даної станції, що знаходяться в одній групі однотипних блоків.

Якщо жоден з блоків не заявлений за ознакою ОPб=1 або блоків з цією ознакою не вистачає, Розпорядник системи розрахунків повинен виключити із складу вибраного обладнання блоки, що заявлені за ознакою ОPб=0 та вибрані до складу обладнання на розрахунковий період максимального покриття у порядку, який використовується для виключення блоків, що заявлені з ознакою ОPб=1.

На кожній станції Розпорядник системи розрахунків має право розглядати можливість відключення тільки одного блоку нижче мінімально допустимого складу. Розпорядник системи розрахунків не розглядає можливість відключення блоку нижче мінімально допустимого складу, якому встановлені ознаки  та ;

(абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 5.2.2 доповнено новим реченням в редакції постанови НКРЕКП від 12.04.2019 №554)

3) необхідність забезпечення 48-годинної обов’язкової роботи блоків (корпусів) для проведення випробувань після капітального та середнього ремонтів цих блоків (корпусів) (). Такі блоки (корпуси) включаються в роботу за погодженням з диспетчерським центром та Розпорядником системи розрахунків за ознакою обов’язкової роботи незалежно від величини цінових пропозицій, наданих виробником;

(підпункт 3 пункту 5.2.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.06.2018 №570)

4) необхідність забезпечення обов’язкової роботи блоків (корпусів) для проведення випробувань після будівництва, реконструкції та модернізації цих блоків (корпусів) (). Такі блоки (корпуси) включаються в роботу за погодженням з диспетчерським центром та Розпорядником системи розрахунків за ознакою обов’язкової роботи  незалежно від величини цінових пропозицій, наданих виробником;

(підпункт 4 пункту 5.2.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.06.2018 №570)

5) необхідність забезпечення 72-х годинної роботи моноблоків 300, 800 МВт та двокорпусних блоків 300 МВт з урахуванням ознаки пропозиції виробника відключити блок, що знаходився в роботі менше 72 годин, замість іншого, що був включений в роботу раніше (ОБб=1), та відповідно до пропозицій виробників щодо маневреності блоків за ознакою пуску/зупинки Мбр=1. У разі недостатньої кількості маневрених блоків (корпусів) з ознакою пуск/зупинка Мбр=1 для забезпечення режимних вимог Розпорядник системи розрахунків має право за погодженням з виробниками встановити блокам 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусним блокам 100 МВт, 300 МВт указану ознаку з відповідними технічними параметрами Тбр, Тбо (за параметрами аналогічних блоків станції або ретроспективними даними цінових заявок станції) для зупинки та подальшого пуску блоку (корпуса), в тому числі, коли зазначена зупинка блоку (корпуса) призводить до роботи відповідної станції нижче мінімально допустимого складу обладнання. При відсутності погодження з боку виробників на додаткову зупинку блоків Розпорядник системи розрахунків має право примусово встановлювати блокам 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусним блокам 100 МВт, 300 МВт ознаку пуску/зупинки Мбр=1. Якщо вказані дії не дозволяють Розпоряднику системи розрахунків розробити збалансований графік навантаження на наступну розрахункову добу або добу, наступну за розрахунковою, то Розпорядник системи розрахунків має право замінити в графіку навантаження моноблоки 300 МВт, 800 МВт на блоки 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусні блоки 100 МВт, 300 МВт за ознакою пуску/зупинки блоку (корпусу);

6) необхідність забезпечення обов’язкової роботи блоків відповідно термінових та/або аварійних заявок. Такі блоки включаються в роботу за погодженням диспетчерського центру та Розпорядника системи розрахунків за ознакою вимушеної роботи (ВЗбр=1) незалежно від величини цінових пропозицій, наданих виробником;

7) необхідність забезпечення обов’язкового підключення корпусу двокорпусного блока для подальшого розміну корпусів у межах мінімально допустимого складу обладнання станції (). Підключення таких корпусів двокорпусних блоків має бути погоджено з диспетчерським центром;

(Пункт 5.2.2. доповнено підпунктом «7» згідно з постановою НКРЕКП від 06.10.2016 №1781)

8) необхідність постійного забезпечення мінімально допустимого складу працюючих блоків Запорізької ТЕС, кількість яких установлена в Додатку В Правил, для надійного водопостачання працюючих енергоблоків Запорізької АЕС відповідно до вимог технічного проекту Запорізької АЕС;

9) графіки-завдання пуску блоків з різних теплових станів;

10) мінімальну тривалість часу між послідовними пусками блоків;

11) невключення у роботу блоків та корпусів двокорпусних блоків, що заявлені з ознакою знаходження блоку (корпусу двокорпусного блока) поза резервом за відсутністю палива ОТб=1 (). У разі розміну блоків на станції, якщо на блок (блоки), який забезпечував мінімально допустимий склад обладнання у добі, що передує розрахунковій, виробник заявив ознаку ОТб=1, відключення такого блоку здійснюється в той розрахунковий період, в якому досягається мінімальна заявлена робоча потужність блока, що включається в роботу;

(підпункт 11 пункту 5.2.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

12) необхідність забезпечення обов’язкової роботи пиловугільних блоків 300 МВт (три блоки) станції, в склад якої входять  газомазутні блоки 800 МВт, у разі виконання нормативних підготовчих робіт до включення в мережу газомазутних блоків 800 МВт за командою диспетчера;

(Пункт 5.2.2. доповнено підпунктами «11» та «12» згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012
 № 1032)

(підпункт 12 пункту 5.2.2 виключений в редакції постанови НКРЕКП від 30.11.2015 №2894 (діє до 15 квітня 2016 року))

(підпункт 12 пункту 5.2.2 виключений в редакції постанови НКРЕКП від 15.04.2016 №638 (діє до 15 жовтня 2016 року))

(підпункт 12 пункту 5.2.2 виключений в редакції постанови НКРЕКП від 13.10.2016 №1822 (діє до 15 квітня 2017 року))

(нумерація підпунків 7-12 зміненно відповідно на 8-13 в редакції  постанови НКРЕКП від 06.10.2016 №1781)

(підпункт 13 пункту 5.2.2 виключений в редакції постанови НКРЕКП від 26.06.2018 №569)

5.2.3. Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби, крім розрахункового періоду максимального покриття, уточнює прогноз необхідного покриття ОЕС України (Ррпк, МВт) з урахуванням визначених ним заданих графіків навантажень для гідроакумулюючих станцій відповідно до такого правила:

Ррпк=Ррпкп+сРсрмр,

де Рсрмр – потужність гідроакумулюючої станції в моторному режимі, яка визначається за такими правилами:

1) у розрахункових періодах, у яких гідроакумулююча станція працює в моторному режимі, Рсрмр=Рсррmin;

2) в інших розрахункових періодах Рсрмр=0.

Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби обчислює прогноз необхідного покриття іншої частини ОЕС України (Pр(ОЕС)пк, МВт) відповідно до такого правила:

Рр(ОЕС)пк=Pрпк−Рр(Бу)пк.

(пункт 5.2.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.11.2014 р. №383)

5.2.4. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити вибір складу обладнання на розрахунковий період мінімального покриття зі складу, визначеного згідно з пунктами 5.2.1 і 5.2.2, з відключенням маневрених блоків (корпусів), з ознакою пуск/зупинки Мбр=1, у тому числі блоків (корпусів), зупинка яких призводить до роботи відповідної станції нижче мінімально допустимого складу обладнання, у порядку від найдорожчого до найдешевшого за їх питомою економією витрат між вартістю роботи на заявленому мінімальному навантаженні в період End - Start та вартістю пуску блоку, за такими правилами:

1) для моноблоків:

Сбе=p=Endp=Start(Цбхх+Цбхз(из)×Pбррmin)−Цбпг1Pбррmin ;

(формула підпункту 1 пункту 5.2.4 викладена в редакції постанови НКРЕ  від 07.05.2014 р. № 684)

2) для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в двокорпусному режимі, у разі можливості зупинки блоку за ознакою пуску/зупинки:

Сбе=p=Endp=Start(Цбхх2+Цбхз(из)×Pбррmin)−(Цбп1г1+Цбп2г1)Pбррmin ;

(формула підпункту 2 пункту 5.2.4 викладена в редакції постанови НКРЕ  від 07.05.2014 р. № 684)

3) для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в однокорпусному режимі, та двокорпусних блоків, що заявлені з ознакою , у разі можливості зупинки блоку за ознакою пуску/зупинки:

Сбе=p=Endp=Start(Цбхх1+Цбхз(из)×Pбрpmin1)−Цбп1г1Pбрpmin1 ;

(формула підпункту 3 пункту 5.2.4 викладена в редакції постанови НКРЕ від 07.05.2014 №684)

(підпункт 3 пункту 5.2.4 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

4) для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в двокорпусному режимі, у разі можливості зупинки корпусу котла за ознакою пуску/зупинки:

Сбе=p=Endp=Start(Цбхх2+Цбхз(из)×Pбрpmin)−(Цбп2г1+p=Endp=Start(Цбхх1+Цбхз(из)×Pбррmin1)Pбрpmin−Рбррmin1 ,

(формула підпункту 4 пункту 5.2.4 викладена в редакції постанови НКРЕ від 07.05.2014 №684)

де Цбхз(из) – прирощена заявлена (або інтерпольована) ціна блока (корпусу) для заявленого мінімального навантаження Рбрpmin () в розрахунковий період мінімального покриття, грн/МВтгод.

(визначення умовного позначення Цбхз(из) пункту 5.2.4 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 23.10.2018 №1237)

У разі відключення маневрених блоків (корпусів), яке призводить до роботи відповідної станції нижче мінімально допустимого складу обладнання, Розпорядник системи розрахунків попередньо погоджує режим роботи такої станції з диспетчерським центром.

5.2.5. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити вибір складу обладнання у всіх інших розрахункових періодах зі складу, визначеного згідно з пунктами 5.2.1 і 5.2.2, з перевіркою на можливість послідовного відключення в кожному розрахунковому періоді маневрених блоків (корпусів), з ознакою пуск/зупинки Мбр=1 з відповідними технічними параметрами Тбр, Тбо, виходячи з їх упорядкування відповідно до пункту 5.2.4, у тому числі маневрених блоків (корпусів), зупинка яких призводить до роботи відповідної станції нижче мінімально допустимого складу обладнання.

5.2.6. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розподіл навантаження в кожному розрахунковому періоді наступної доби за монотонно зростаючими прирощеними цінами між вибраними до складу працюючого обладнання блоками згідно з пунктами 5.2.1-5.2.5, який забезпечує мінімальні витрати на виробництво електроенергії в системі на основі очікуваного режиму електричної мережі з урахуванням технологічних витрат активної потужності в ній.

5.2.7. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити погодинний графік гарячого резерву ОЕС України на розрахункову добу та порядок блоків в ньому від найдешевшого до найдорожчого. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити графік на розвантаження в ОЕС України на розрахункову добу та порядок блоків у ньому від найдорожчого до найдешевшого.

5.2.8. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити порядки пусків з резерву для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, та для блоків, тривалість пуску яких перевищує вісім годин, виходячи із мінімальної тривалості пуску блоків від часу надання команди диспетчером до часу досягнення блоком повного навантаження за технічними характеристиками, що відповідають тепловому стану блоків.

Порядки пусків з резерву визначаються окремо для блоків, які працюють в “острові Бурштинської ТЕС”, та блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України.

Часом надання команди на пуск для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, умовно приймається початок періоду Start – End, для всіх інших блоків – початок доби (00-00). Блоки з однаковою тривалістю пуску формують послідовні групи за збільшенням цієї тривалості. Однаковою тривалістю пуску різних блоків однієї групи вважається тривалість, що не більше ніж на 30 хвилин перевищує найменшу тривалість пуску блоку даної групи.

У разі однакової тривалості пуску з резерву різних блоків вони упорядковуються від найдешевшого до найдорожчого за їх розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на розрахунковий період максимального покриття за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.1.

Блоки, які заплановані на відключення в резерв до розрахункового періоду максимального покриття, мають першочергово прийматись до порядку пуску блоків з резерву, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, при умові, що на розрахунковий період максимального покриття для таких блоків виконується умова Рбррmax>0.

(пункт 5.2.8 викладено в редакції постанови НКРЕ  від 07.05.2014 р. № 684)

5.2.9. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити порядок зупинки блоків у резерв до кінця розрахункової доби з числа блоків, які включені до заданого графіка навантаження понад мінімальний склад працюючих блоків за мережними обмеженнями та понад мінімально допустимий склад обладнання станції.

Розпорядник системи розрахунків повинен також визначити порядок переключення блоків, які працюють в «острові Бурштинської ТЕС», з шин електромережі ENTSO-E на шини електромережі ОЕС України.

У зазначених порядках блоки упорядковуються від найдорожчого до найдешевшого блока за їх розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на розрахунковий період максимального покриття при умові роботи блока в період Start – End на максимальній заявленій робочій потужності згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.1.

(пункт 5.2.9 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 19.09.2017 №1147 (діє з 01.10.2017))

5.2.10. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити порядки зупинки блоків у резерв у період End-Start :

з числа маневрених блоків (корпусів) за ознакою  пуску/зупинки Мбр=1, що були залишені в роботі;

з числа блоків  100, 150, 200 МВт та двокорпусних блоків 100 та 300 МВт, які незаявлені за ознакою пуску/зупинки Мбр=1 та які включені до заданого графіка навантаження в період End-Start понад мінімальний склад працюючих блоків за мережними обмеженнями та понад мінімально допустимий склад обладнання станції.

У зазначених порядках блоки упорядковуються від найдорожчого до найдешевшого блока за питомою економією витрат згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.4.

5.2.11. Розпорядник системи розрахунків по кожному блоку здійснює перевірку заданого графіка навантаження на наявність порушення технологічної суміcності з заданим графіком навантаження на добу, що передує розрахунковій, за такими правилами:

1) технологічна суміcність заданих графіків навантаження порушується :

а) для моноблоків та двокорпусних блоків при роботі в двокорпусному режимі:

якщо впродовж розрахункового періоду максимального покриття  доби, що передує розрахунковій, та на перший розрахунковий період розрахункової доби виконується умова Рбрг>0, а на останній розрахунковий період доби, що передує розрахунковій, виконується умова Рбрг=0 та мінімальна тривалість простою блока Тбо  перевищує тривалість простою від  розрахункового періоду, в якому блок був зупинений, і до кінця цієї доби;

б) для двокорпусних блоків при роботі в однокорпусному режимі:

якщо впродовж розрахункового періоду максимального покриття доби, що передує розрахунковій, та на перший розрахунковий період розрахункової доби виконується умова Рбрг>Рбм1, а на останній розрахунковий період доби, що передує розрахунковій, виконується умова Рбрг<Рбм1 та мінімальна тривалість простою блока (корпусу) Тбо  перевищує тривалість простою від  розрахункового періоду, в якому блок (корпус) був зупинений, і до кінця цієї доби;

якщо впродовж розрахункового періоду максимального покриття доби, що передує розрахунковій, та на перший розрахунковий період розрахункової доби виконується умова , а на останній розрахунковий період доби, що передує розрахунковій, виконується умова Рбрг=0 та мінімальна тривалість простою корпусу блока Тбо перевищує тривалість простою від  розрахункового періоду, в якому корпус блока був зупинений, і до кінця цієї доби;

2) в інших випадках технологічна сумісність графіків навантаження не порушується.

У випадках виявлення порушення технологічної сумісності заданих графіків навантаження блока Розпорядник системи розрахунків повинен визначити додатковий порядок зупинки блоків у резерв в заданому графіку навантаження доби, що передує розрахунковій, з числа блоків, відключення яких не призведе до порушення мінімального складу  працюючих блоків за мережними обмеженнями та мінімально допустимого складу обладнання станції, та для яких Рбрг=0 на перший розрахунковий період заданого графіка навантаження розрахункової доби. У зазначеному порядку блоки упорядковуються від найдорожчого до найдешевшого блока за їх розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на розрахунковий період максимального покриття при умові роботи блока в період Start-End на максимальній заявленій робочій потужності згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.1.

Додаткові порядки зупинки блоків у резерв для усунення порушення технологічної сумісності заданих графіків навантаження визначаються окремо для блоків, які працюють в острові "Бурштинської ТЕС", та блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України.".

(підрозділ 5.2. доповнено пунктами 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11  в редакції  постанови НКРЕ                            від 29.11.2013 р. N 1525)

5.2.12. На період, визначений Радою ринку та погоджений НКРЕКП, Розпорядник системи розрахунків здійснює вибір складу обладнання з урахуванням Порядку роботи виробників, які працюють за ціновими заявками, при необхідності забезпечення незнижуваних запасів вугілля на складах електростанцій, який наведений у Додатку Г.

(пункт 5.2.9 вважати пунктом 5.2.12 відповідно до  постанови НКРЕ                            від 29.11.2013 р. N 1525)

5.3. Заданий обсяг виробітку електричної енергії

5.3.1. Щодня не пізніше 17-00 Розпорядник системи розрахунків повинен надати всім Виробникам заданий обсяг виробітку електричної енергії (Эбрг, МВтгод) на кожний розрахунковий період наступної доби, який використовується для проведення розрахунків цін та платежів.

Заданий обсяг виробітку електричної енергії визначається на підставі розробленого графіка навантаження (Рбг, МВт):

1) для блоків, що мають знаходитися в роботі за вимогами електромережі ENTSO-E (ВСбр=1) згідно з формулою:

Эбрг=Рбрг×Трп;

2) для інших блоків згідно з формулою:

Эбрг=Рб(р−1)г+Рбрг2×Трп,

де Рбрг – величина навантаження блоку на відповідну годину доби згідно з заданим графіком навантаження.

При цьому за Рб0г приймається величина навантаження блоку на 24-00 минулої доби.

5.4. Ознака роботи за вимогами режиму ОЕС України

5.4.1. Розпорядник системи розрахунків у відповідних розрахункових періодах доби встановлює ознаку роботи за вимогами режиму ОЕС України ВРбр=1 блокам, які були включені до складу обладнання, необхідного для покриття графіка навантаження, відповідно до інформації диспетчерського центру щодо необхідності забезпечення роботи блоків за вимогами режиму ОЕС України та для яких виконується хоча б одна з наступних умов:

1) включення блоку в роботу понад мінімально допустимий склад обладнання відповідної станції є результатом виключення з роботи або не включення в роботу блоку на іншій станції, більш дешевого за розрахунковою заявленою ціною, розрахованою згідно з ціновими заявками, за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності (Сбпит);

2) включення блоку в роботу понад мінімально допустимий склад обладнання відповідної станції є результатом  виключення з роботи блоку на іншій станції та необхідності роботи цієї станції складом обладнання нижче мінімально допустимого;

3) включення блоку в роботу понад мінімально допустимий склад обладнання відповідної станції не є результатом  виключення з роботи або не включення в роботу блоку на іншій станції, більш дешевого за розрахунковою заявленою ціною, розрахованою згідно з ціновими заявками, за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності (Сбпит), але не є обов’язковою умовою включення в роботу цього блоку;

4) включення блоку в роботу понад мінімально допустимий склад обладнання відповідної станції не є результатом  виключення з роботи або не включення в роботу блоку на іншій станції, більш дешевого за розрахунковою заявленою ціною, розрахованою згідно з ціновими заявками за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності (Сбпит), але унеможливлює використання або потенційне використання даного блоку в маневреному режимі за ознакою пуску/зупинки (Мбр=1) у розрахунковий період мінімального покриття та в суміжних з ним розрахункових періодах доби, загальна кількість яких  відповідає мінімальній тривалості простою блоку (Тбo);

5) діє вимога диспетчерського центру щодо обмеження мінімальної (Pбрдmin) та/або максимальної потужності блоку (Pбрдmax), що унеможливлює використання діапазону регулювання цього блоку. При цьому виконується умова Рбрдmin>Рбррmin та/або Рбррmax>Рбрд max. У разі дії вимог диспетчерського центру щодо обмеження мінімальної або максимальної потужності по станції в цілому величина обмеження мінімальної потужності (Pбрдmin) або максимальної потужності (Рбрдmax) по кожному включеному в роботу блоку такої станції визначається, виходячи з результатів розподілу величини заданого обмеження потужності по станції між блоками цієї станції за монотонно зростаючими прирощеними заявленими цінами.

5.5. Визначення маневреності блоку

5.5.1. На підставі заявок виробників відповідно до розділу 3 та за результатами вибору складу обладнання Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби визначає чи є блок маневрений (Мбр=1) або неманеврений (Мбр=0) згідно з такими правилами:

1) Мбр=1 для всіх розрахункових періодів доби, якщо блок чи один з корпусів його котла:

– знаходився в роботі впродовж розрахункового періоду максимального покриття минулої доби та

– за заданим графіком навантаження був зупинений в резерв, а потім включений в роботу в розрахунковій добі на вимогу системи або

– потенційно міг бути зупинений в резерв незалежно від ознаки обов’язкової роботи, а потім включений в роботу в розрахунковій добі на вимогу системи згідно з наданими в заявці технічними параметрами Тбр, Тбо;

– був розвантажений або потенційно міг бути розвантаженим більше ніж на 50% від максимальної заявленої робочої потужності блоку (Рбрpmax) в період End  p  Start, якщо:

(Рбррmax−Рбррmin)Рбррmax≥0,5 – для моноблоків та двокорпусних блоків при роботі у двокорпусному режимі;

(Рбррmax1−Рбррmin1)Рбррmax1≥0,5 – для двокорпусних блоків, при роботі в однокорпусному режимі роботи;

2) Мбр=1 для розрахункових періодів, що знаходяться в інтервалі Start  p  End, якщо:

(Рбррmax−Рбррmin)Рбррmax≥ДМ – для моноблоків та двокорпусних блоків при роботі у двокорпусному режимі;

(Рбррmax1−Рбррmin1)Рбррmax1≥ДМ– для двокорпусних блоків при роботі в однокорпусному режимі роботи;

де ДМ – граничний відносний діапазон регулювання, який встановлюється Радою ринку за погодженням НКРЕКП;

3) у всіх інших випадках Мбр=0.

5.6. Розрахункова заявлена ціна блоку

5.6.1. На підставі заявок, поданих виробниками відповідно до розділу 3, розрахункова заявлена ціна (Цбррз) кожного блоку визначається відповідно до таких правил:

1) якщо Эбрг=0, то Цбррз=0;

2) якщо Эбрг>0 та Нбнвц=0, то Цбррз=Цбриз+Збрпт ,

де:

Цбриз – розрахункова прирощена ціна, яка визначається відповідно до таких правил:

якщо Pб1≥Эбрг, то Цбриз=Цб1з;

якщоРб1≤Эбрг<Рб2, то Цбриз – точка лінійної інтерполяції між Цб1з і Цб2з;

якщо Рб2≤Эбрг<Рб3, то:

для моноблоків Цбриз – точка лінійної інтерполяції між Цб2з і Цб3з;

для двокорпусних блоків 100 МВт: якщо Рб2≤Эбрг≤45, то Цбриз=Цб2з; якщо 45<Эбрг<Рб3, то Цбриз=Цб3з;

для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо Рб2≤Эбрг≤150, то Цбриз=Цб2з; якщо 150<Эбрг<Рб3, то Цбриз=Цб3з;

для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо Рб2≤Эбрг≤400, то Цбриз=Цб2з; якщо 400<Эбрг<Рб3, то Цбриз=Цб3з;

якщо Рб3≤Эбрг<Рб4, то Цбриз – точка лінійної інтерполяції між Цб3з і Цб4з;

якщо Эбрг≥Рб4, то Цбриз=Цб4з;

Збрпт– витрати на холостий хід блоку, що визначаються відповідно до таких правил:

якщо Start ≤ p ≤ End, то

Збрпт=р=1р=ТбСГЦбххрp=Startp=EndЭбргРбо100,

де Цбрххр– розрахункова ціна холостого ходу, яка визначається за наступними правилами:

якщо Эбрг=0, то Цбрххр=0;

якщо Эбрг>0, то:

для моноблоків Цбрххр=Цбхх;

для двокорпусних блоків 100 МВт: Цбрххр=Цбхх1, якщо 0<Эбрг≤45, та Цбрххр=Цбхх2; якщо Эбрг>45;

для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо 0<Эбрг≤150, то Цбрххр=Цбхх1; якщо Эбрг>150, то Цбрххр=Цбхх2;

для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо 0<Эбрг≤400, то Цбрххр=Цбхх1; якщо Эбрг>400, то Цбрххр=Цбхх2.

В іншому випадку Збрпт=0;

3) якщо Эбрг>0 та Нбнвц=1, то Цбррз=Сбпит(к)Сбпит×(1−ΔС)×Цбриз+Збрпт.

5.7. Визначення граничної ціни системи

5.7.1. Для кожного розрахункового періоду наступної доби Розпорядник системи розрахунків повинен визначити ціну кожного блока (Цбрб) відповідно до таких правил:

1) для блоків, які включені до графіка навантаження для забезпечення мінімально допустимого складу обладнання станції, або включені за балансом потужності, або за вимогами режиму ОЕС України (), або за вимогами режиму ENTSO-E (), однак, які за результатами упорядкування блоків на розрахунковий період максимального покриття згідно з пунктом 5.2.1 не повинні були включатися до графіка навантаження, а також для блоків, які мають ознаку ОBбр=1 або :

Цбрб=0;

2) у всіх інших випадках Цбрб=Цбррз.

(підпункт 1 пункту 5.7.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

(пункт 5.7.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 30.09.2016 №1766)

(пункт 5.7.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.01.2017 №77)

5.7.2. Для кожного розрахункового періоду наступної доби Розпорядник системи розрахунків повинен визначити граничну ціну системи (Црпс) відповідно до таких правил:

1) для періоду Start - End:

а) якщо , то Црпс=Кгцсд,

де:

Кгцсд – обмеження граничної ціни системи для періоду Start - End, визначене Розпорядником системи розрахунків згідно з Додатком Д, грн/МВтгод;

б) в іншому випадку Црпс=max(бЦбрб);

2) для періоду End - Start:

а) якщо , то Црпс=Кгцсн,

де Кгцсн – обмеження граничної ціни системи для періоду End - Start, визначене Розпорядником системи розрахунків згідно з Додатком Д, грн/МВтгод;

б) в іншому випадку .

(пункт 5.7.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 30.09.2016 №1766)

(пункт 5.7.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.01.2017 №77)

(підрозділ 5.7 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 30.09.2016 №1766)

(підрозділ 5.7 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.01.2017 №77)

5.8. Визначення ціни робочої потужності

5.8.1. Ціна робочої потужності розраховується Розпорядником системи розрахунків окремо по групах робочої потужності. Групи робочої потужності формуються після вибору складу обладнання до графіка навантаження, визначеного відповідно до підрозділу 5.2, за наступними правилами:

(Перше речення пункту 5.8.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

1) блоки, які включені до графіка навантаження на наступну добу та для яких maxр=TСГр=1(Рбрг)≥Pбнmin або maxр=TСГр=1(Рбрг)≥Pбнmin1, формують першу групу з ознакою Nбрг=1 для всіх розрахункових періодів доби, у яких Рбррmax>0 або Рбррmax1>0;

2) блоки, для яких 0<maxр=TСГр=1(Эбрг)<Pбнmin або 0<maxр=TСГр=1(Эбрг)<Pбнmin1, формують першу групу з ознакою Nбрг=1 для розрахункових періодів доби, у яких Рбррmax>0 або Рбррmax1>0;

3) блоки, які заплановані на відключення  до розрахункового періоду максимального покриття, формують першу групу з ознакою NбрГ=1 для розрахункових періодів доби, в яких Эбрг>0;

(пункт 5.8.1 доповнено підпунктом 3 в редакції  постанови НКРЕ від 29.11.2013 р. N 1525)

4) блоки, що заявлені з ознакою ОТб=1 та заплановані на відключення до розрахункового періоду максимального покриття, формують першу групу з ознакою  для розрахункових періодів доби, в яких . В інші розрахункові періоди, в яких Рбррmax>0 або Рбррmax1>0, таким блокам встановлюється ознака четвертої групи ;".

(пункт 5.8.1 доповнено підпунктом 4 в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

5) блоки, які знаходяться в резерві на наступну добу p=1p=ТСГРбрг=0, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин від надання команди диспетчера до набору максимального навантаження та сумарна потужність яких не перевищує величини необхідного оперативного резерву, формують другу групу Nбрг=2 для всіх розрахункових періодів доби, у яких Рбррmax>0 або Рбррmax1>0;

Величина необхідного оперативного резерву в ОЕС України затверджуються НКРЕКП за поданням диспетчерського центру;

(Абзац другий підпункту 4 пункту 5.8.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

(підпункт 4 пункту 5.8.1 вважати підпунктом 5 відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

6) блоки, які заплановані на відключення до розрахункового періоду максимального покриття, формують другу групу з ознакою NбрГ=2 для розрахункових періодів доби, в яких  Эбрг=0 та Рбррmax>0 або Рбррmax1>0;

(пункт 5.8.1 доповнено підпунктом 5 в редакції  постанови НКРЕ від 29.11.2013 №1525)

(підпункт 5 пункту 5.8.1 вважати підпунктом 6 відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

7) блоки з числа заявлених, які не ввійшли до складу першої і другої груп та мають ознаку ОТб=0 або , формують третю групу Nбрг=3 для всіх розрахункових періодів доби, у яких Рбррmax>0 або Рбррmax1>0;

(підпункт 6 пункту 5.8.1 вважати підпунктом 7 відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

(підпункт 7 пункту 5.8.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

8) блоки, які не ввійшли до складу першої, другої і третьої груп та мають ознаку ОТб=1, формують четверту групу Nбрг=4 для всіх розрахункових періодів доби, у яких Рбррmax>0 або Рбррmax1>0.

В усіх інших годинах розрахункової доби, у яких Рбррmax=0 або Рбррmax1=0, група робочої потужності блоку не встановлюється Nбрг=0.

(нумерація підпунктів пункту 5.8.1 здійснена відповідно до постанови НКРЕ від 29.11.2013№1525)

(підпункт 7 пункту 5.8.1 вважати підпунктом 8 відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

5.8.2. Ціна робочої потужності визначається за формулами:

1) для періоду Start – End:

для блоків першої групи

Цррм(1)=Црм(3)+Кпз×Ррпкmaxp=Endp=Start(Ррпк)n,

для блоків другої групи

Цррм(2)=Црм(2)+Црм(3),

для блоків третьої групи

Цррм(3)=Црм(3),

для блоків четвертої групи

Цррм(4)=0,05×Црм(3);

2) для інших розрахункових періодів:

Цррм(1)=Цррм(2)=Цррм(3)=Цррм(4)=0,

де:

Црм(2)– ціна 1 МВт оперативного резерву другої групи блоків,  що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП, грн/МВт;

Црм(3)– ціна 1 МВт резерву потужності третьої групи блоків, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП, грн/МВт;

Кпз– регулюючий коефіцієнт, що визначається Розпорядником системи розрахунків, грн/МВт;

max(Ррпк)– максимальне значення необхідного покриття в період Start – End, МВт;

Ррпк– величина покриття поточного розрахункового періоду, МВт;

n – ступінь залежності погодинної ціни робочої потужності для першої групи блоків від нерівномірності графіка необхідного покриття, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП.

(Пункт 5.8.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

(Пункт 5.8.3 виключено постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

5.8.3. Показники, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність для робочих і вихідних днів Kпз, визначаються Розпорядником системи розрахунків відповідно до додатка Д Правил.

(Пункт 5.8.4 вважати пунктом 5.8.3 відповідно до постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

(Пункт 5.8.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

5.9. Визначення ціни за маневреність

5.9.1. Ціна за маневреність (Црмн)визначається Розпорядником системи розрахунків на кожний розрахунковий період наступної доби відповідно до правил:

1) якщо , то Црмн=Кмахмн;

2) якщо , то Црмн=Кмінмн;

3) якщо  = 0, то Црмн=Кмінмн;

4) інакше

де:

() – нерівномірність графіка необхідного покриття, що визначається як різниця між максимальною величиною покриття на годину максимального навантаження та величиною покриття поточного розрахункового періоду;

– коефіцієнт маневреності, який визначає максимальну ціну за маневреність, що розраховується Розпорядником системи розрахунків, грн/МВт;

– коефіцієнт маневреності, який визначає мінімальну ціну за маневреність, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП, грн/МВт;

та – коефіцієнти обмеження, які характеризують співвідношення початково заявленого діапазону регулювання виробниками, які працюють за ціновими заявками, до нерівномірності графіка покриття, що визначаються Розпорядником системи розрахунків;

– заявлений діапазон регулювання блоку, який визначається за наступними правилами:

– для моноблоків та двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності блоку, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність;

– для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в однокорпусному режимі, двокорпусних блоків,  що заявлені з ознакою , та які декларують ознаку маневреності блоку, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність;

(абзац десятий підпункту 4 пункту 5.9.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

– для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу у двокорпусному режимі та декларують ознаку маневреності корпусу, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність;

– для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу у двокорпусному режимі, однак включені в роботу в однокорпусному режимі, або двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в однокорпусному режимі;

– для моноблоків та двокорпусних блоків, що включені в роботу у двокорпусному режимі, у тому числі  блоків, які заявлені маневреними за ознакою пуск/зупинка () та які включені до графіка навантаження для забезпечення мінімально допустимого складу обладнання станції або мають одну з ознак обов’язкової роботи.

5.9.2. Показники, які використовуються для розрахунку цін за маневреність для робочих і вихідних днів ,  та  визначаються Розпорядником системи розрахунків відповідно до Додатка Д.

(Підрозділ 5.9 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

6. ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЗБІР ТА ПЕРЕВІРКА ДАНИХ

6.1. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління

6.1.1. Диспетчерський центр повинен здійснювати централізоване (оперативно-технологічне) диспетчерське управління об`єднаною енергоситемою України відповідно до діючих нормативно-правових і технічних документів та цих Правил. При цьому пріоритетним є забезпечення стійкості паралельної роботи електростанцій та окремих регіонів у складі об`єднаної енергосистеми України, безперервного електропостачання споживачам електроенергії відповідної якості та надійності роботи електростанцій.

6.1.2. Виробники, Оператори зовнішніх перетоків, Оператор магістральних та міждержавних електромереж, Постачальники та Оператори системи розподілу, зобов’язані виконувати заданий графік навантаження або команди диспетчера відповідно до оперативно-диспетчерських інструкцій.

Відповідальність за невиконання Виробниками, Операторами зовнішніх перетоків, Оператором магістральних та міждержавних електромереж Постачальниками та Операторами системи розподілу заданого графіка навантаження або команд диспетчера визначається умовами двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії між ДПЕ та членами ОРЕ.

У разі, якщо фактичний обсяг продажу електричної енергії теплоелектроцентраллю за розрахунковий місяць перевищує більш ніж на 5% обсяг продажу електричної енергії цієї теплоелектроцентралі, визначений у Прогнозному балансі електроенергії ОЕС України на розрахунковий місяць, який затверджений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (або обсяг продажу електричної енергії цієї теплоелектроцентралі, скоригований відповідно до вимог цих Правил), то ДПЕ повинно нарахувати цій теплоелектроцентралі штраф у розмірі 50% від вартості різниці між фактичним обсягом продажу електричної енергії теплоелектроцентраллю за розрахунковий місяць та обсягом продажу електричної енергії цієї теплоелектроцентралі у Прогнозному балансі електроенергії ОЕС України на розрахунковий місяць (або обсягу продажу електричної енергії цієї теплоелектроцентралі, скоригованого відповідно до вимог цих Правил), а теплоелектроцентраль зобов'язана його сплатити.

(пункт 6.1.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

6.1.3. Диспетчерський центр має право, при необхідності, за режимом роботи ОЕС України, надавати команди щодо зміни заданого графіка навантаження Виробників та команди щодо обмеження споживання електричної енергії споживачів Постачальників Операторам системи розподілу та Оператору магістральних та міждержавних електромереж і організовувати отримання/надання аварійної допомоги для зміни сальдо перетоку електроенергії між ОЕС України та енергетичними системами інших країн.

Диспетчерський центр може організовувати отримання аварійної допомоги лише у випадку вичерпання всіх наявних внутрішніх резервів потужності генеруючого обладнання Виробників.

Диспетчерський центр може організовувати надання аварійної допомоги лише у випадку можливості використання з цією метою наявного надлишку гарячого резерву ОЕС України.

(підрозділ 6.1 доповнено новим пунктом 6.1.3 в редакції постанови НКРЕ від 29.11.2013 №1525)

(пункт 6.1.3 підрозділу 6.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункт 6.1.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

6.1.4. Для виконання Ташлицькою гідроакумулюючою електростанцією функції джерела резервного живлення власних потреб Южно-Української АЕС після її роботи у генераторному режимі протягом доби, що передувала розрахунковій, диспетчерський центр на підставі оперативної заявки забезпечує роботу Ташлицької гідроакумулюючої електростанції у насосному режимі в період End-Start у розрахунковій добі, якщо це не передбачено заданим графіком навантаження на розрахункову добу.

(підрозділ 6.1 розділу 6 доповнено новим пунктом 6.1.4 в редакції постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №96)

6.1.5. Диспетчерський центр на підставі оперативної інформації про стан мереж та аварійних заявок Виробників, наданих у диспетчерський центр, у разі можливості запобігання порушень вимог до гарячого резерву, урахованого Розпорядником системи розрахунків при складанні заданого графіка навантаження, та можливості розв’язання мережних обмежень, повинен змінювати заданий графік навантаження Виробників як у розрахунковій добі, так і в добі, що передує розрахунковій, за наступними правилами:

(перший абзац пункту 6.1.5 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

1) у добі, що передує розрахунковій, диспетчерський центр вилучає із складу включеного до заданого графіка навантаження обладнання, яке відповідно до наданих аварійних заявок не буде працювати, та замінює його на роботоспроможне обладнання виробників, які працюють за ціновими заявками.

Якщо на станції виробника, який працює за ціновими заявками, аварійне відключення блоку (корпусу двокорпусного блоку) буде призводити до порушення вимог мінімально допустимого складу обладнання, то на заміну включається блок на цій же станції (при включенні на заміну двокорпусного блоку роботоспроможний корпус на аварійному двокорпусному блоці станції відключається). У разі, якщо для відновлення мінімально допустимого складу обладнання на станції відсутні блоки, якими можна замінити аварійний блок (корпус двокорпусного блоку), то для заміни обирається блок з іншої станції. Критерієм вибору такого блоку в роботу є можливість його пуску на перший із розрахункових періодів розрахункової доби, у яких не будуть виконуватися вимоги диспетчерського центру щодо обсягів гарячих резервів у заданому графіку навантаження внаслідок аварійного відключення обладнання. У випадку наявності декількох блоків (корпусів двокорпусних блоків), тривалість пуску яких задовольняє зазначеному критерію, вибір блоків для включення в роботу  здійснюється згідно з порядком пуску блоків із резерву, тривалість пуску яких перевищує вісім годин, а у випадку відсутності таких блоків – відповідно до порядку пуску блоків з резерву, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин.

Якщо внаслідок аварійної заявки виробника, наданої у добі, що передує розрахунковій, у розрахунковій добі будуть порушуватися вимоги до кількості включених до заданого графіка навантаження блоків за мережними обмеженнями, то на заміну включається блок однієї із  станцій, до яких діють відповідні мережні обмеження. Критерієм вибору такого блоку в роботу є можливість його пуску на перший із розрахункових періодів розрахункової доби, у якому діють мережні обмеження. У випадку наявності декількох блоків (корпусів двокорпусних блоків), тривалість пуску яких задовольняє зазначеному критерію, вибір блоків для включення в роботу здійснюється згідно з порядком пуску блоків із резерву, тривалість пуску яких перевищує вісім годин, а у випадку відсутності таких блоків – відповідно до порядку пуску блоків з резерву, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин;

2) у розрахунковій добі при необхідності пуску блоків виробників, які працюють за ціновими заявками, диспетчерський центр повинен керуватись порядками пуску блоків з резерву, тривалість пуску яких перевищує та не перевищує вісім годин, та порядком переключення блоків, які працюють в «острові Бурштинської ТЕС», з шин електромережі ENTSO-E на шини електромережі ОЕС України..

(Абзац перший підпункту 2 пункту 6.1.4 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 19.09.2017 №1147 (діє з 01.10.2017))

(пункт 6.1.4 вважати пунктом 6.1.5 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №96)

Якщо на станції виробника, який працює за ціновими заявками, відбувається аварійне відключення блоку (корпусу двокорпусного блоку), що призводе до порушення вимог мінімально допустимого складу обладнання, то на заміну включається блок на цій же станції (при включенні на заміну двокорпусного блоку роботоспроможний корпус на аварійному двокорпусному блоці станції відключається). Якщо аварійне відключення блоку виробника призведе до порушення вимог щодо кількості включених до заданого графіка навантаження блоків за мережними обмеженнями, то на заміну включається блок станції, до якої діють мережні обмеження.

При необхідності зупинки блоків виробників, які працюють за ціновими заявками, диспетчерський центр повинен керуватись порядком зупинки блоків у резерв.

При необхідності зупинки блоків (корпусів) виробників, які працюють за ціновими заявками, у резерв у період End-Start диспетчерський центр  керується порядком зупинки блоків у резерв у період End-Start з числа маневрених блоків (корпусів) за ознакою пуску/зупинки Мбр=1.

У разі  недостатньої кількості блоків (корпусів)  у зазначеному порядку  диспетчерський центр керується порядком зупинки блоків у резерв у період End-Start з числа блоків 100, 150, 200 МВт та двокорпусних блоків 100 та 300 МВт, які незаявлені за ознакою пуску/зупинки Мбр=1 та які включені до заданого графіка навантаження у період End-Start  понад мінімальний склад працюючих блоків за мережними обмеженнями та понад мінімально допустимий склад обладнання станції.

(підпункт 2 пункту 6.1.4 доповнено новими абзацами в редакції постанови НКРЕ від 29.11.2013 N1525)

(пункт 6.1.4 вважати пунктом 6.1.5 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №96)

3) при зміні навантаження блоків виробників, які працюють за ціновими заявками, у добі, що передує розрахунковій, на розрахункову добу або у розрахунковій добі диспетчерський центр повинен керуватися порядком блоків у графіку гарячого резерву та порядку блоків у графіку розвантаження.

Блок, який уключено у роботу на заміну іншого блоку має бути навантажений не менше ніж величина заявленої мінімальної робочої потужності (Рбррmin) цього блоку.

4) для усунення порушення технологічної сумісності заданих графіків навантаження блока диспетчерський центр у добі, що передує розрахунковій, керується додатковим порядком зупинки блоків у резерв в заданому графіку навантаження доби, що передує розрахунковій.

(пункту 6.1.4 доповнено підпунктом 4 в редакції постанови НКРЕ від 29.11.2013 N1525)

(пункт 6.1.4 вважати пунктом 6.1.5 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №96)

6.1.6. Зміни до заданого графіка навантаження на розрахункову добу в добі, що передує розрахунковій, уносяться диспетчерським центром не пізніше 20-00 на основі наданих до диспетчерського центру аварійних заявок у період з 12-00 до 19-00 доби, що передує розрахунковій, а також  протягом розрахункової доби на підставі аварійних заявок, наданих до диспетчерського центру в розрахунковій добі та в період з 19-00 до кінця доби, що передує розрахунковій.

6.1.7. Зміни до заданого графіка навантаження виробників, які працюють за ціновими заявками, на розрахункову добу, які здійснює диспетчерський центр у добі, що передує розрахунковій, та в розрахунковій добі, повинні фіксуватися в електронному диспетчерському журналі у строгій відповідності із наданими диспетчером командами або дозволеними перезаявками робочої потужності.

6.1.8. Щодня не пізніше 11-00 диспетчерський центр повинен надавати Розпоряднику системи розрахунків витяг з диспетчерського журналу, в якому фіксуються:

1) всі команди диспетчера, які надаються блокам протягом доби з відображенням дати та часу подачі команди, а також часу проходження команди від диспетчерського центру до начальника зміни станції, ознаки режиму зміни навантаження (нормальний або аварійний режим) та типу команди диспетчера (на задану потужність або на заданий графік);

2) ознака вимушеної роботи блоку (Нбрв) (якщо зміна навантаження блоку здійснюється за заявкою виробника, то Нбрв=1, якщо за вимогою системи, то Нбрв=0);

3) поточні зміни заявлених потужностей.

6.1.9. Дані витягу з електронного диспетчерського журналу надаються Розпоряднику системи розрахунків в електронному вигляді.

На підставі даних електронного диспетчерського журналу Розпорядник системи розрахунків за допомогою програмного забезпечення повинен здійснити перерахунок всіх команд диспетчера в заданий обсяг виробітку  електричної енергії блоку (Эбрд).

Зазначений перерахунок здійснюється згідно з Алгоритмом визначення величин навантаження та виробництва електроенергії блоку виробника, що працює за ціновими заявками, для кожного розрахункового періоду доби відповідно до наданих команд диспетчера, затвердженим Радою ринку за поданням Розпорядника системи розрахунків та диспетчерського центру.

6.1.10. Усі зміни заданого графіка навантаження виробників, які не працюють за ціновими заявками, що призвели до вимушеного збільшення фактичного відпуску електричної енергії в Оптовий ринок даними виробниками, повинні надаватися диспетчерським центром до 11-00 у друкованому вигляді Розпоряднику системи розрахунків та враховуватися ним при визначенні договірних обсягів продажу електричної енергії в Оптовий ринок цих виробників у розрахунковому місяці.

6.1.11. Диспетчерський центр повинен інформувати НКРЕКП про всі факти невиконання команд диспетчера, наданих відповідно до оперативно-диспетчерських інструкцій виробниками, що не працюють за ціновими заявками.

(нумерація пунктів підрозділу 6.1 здійснена відповідно до постанови НКРЕ від 29.11.2013 №1525)

(пункти 6.1.4-6.1.10 вважати пунктамм 6.1.5-6.1.11 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №96)

6.1.12. У випадку отримання аварійної допомоги з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E Диспетчерський центр до 12-00 доби, наступної за розрахунковою, надає Розпоряднику системи розрахунків погодинні ціни продажу Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги ().

(підрозділ 6.1 доповнено пунктом 6.1.12 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

6.2. Порядок збору та обробки даних вимірювань

6.2.1. Головний оператор Системи комерційного обліку Оптового ринку повинен зібрати агреговані дані вимірювань, перевірити їх достовірність, узагальнити дані вимірювань для Виробників, Постачальників, Операторів системи розподілу, Операторів зовнішніх перетоків та Оператора магістральних та міждержавних електромереж.

(пункт 6.2.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

6.2.2. Для включення в Систему розрахунків усі дані вимірювань повинні бути розподілені за розрахунковими періодами та скориговані з урахуванням розташування лічильника відносно кордону Оптового ринку та надані Розпоряднику системи розрахунків відповідно до Договору та узгодженого порядку.

6.2.3. Фізичний кордон Оптового ринку визначається точками поставки електричної енергії – межою балансової належності електричних мереж між Виробниками, Операторами системи розподілу, споживачами Постачальників, Оператором магістральних та міждержавних електромереж тощо.

(пункт 6.2.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

6.2.4. Для кожного розрахункового періоду Розпорядник системи розрахунків повинен одержати значення наступних параметрів:

фактичний виробіток блока (Эбрф);

фактичний відпуск електростанції (Эсрфо);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України та Оператором системи розподілу з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами ();

(абзац 4 пункту 6.2.4 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

фактичне розрахункове покриття (Эррпт);

фактичний зовнішний переток електричної енергії (Эірвн);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України (Эоірекс1);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках (Эоірекс2);

обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку (Эоірімп);

обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України (Эоіртп1);

обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн (Эоіртп2);

обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (Эврдл);

обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, суб'єктом господарювання, що визначений Кабінетом Міністрів України ();

(абзац 13 пункту 6.2.4 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги ();

обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги ().

(пункт 6.2.4 викладено в редакції постанов НКРЕ від 08.02.2013 №114 та від 28.02.2013 №222)

(пункт 6.2.4 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 6.2.4 підрозділу 6.2 доповнено двома новими абзацами відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

6.2.5. Кількість експортованої та імпортованої електричної енергії повинна визначатися на підставі даних вимірювань, які можуть вимагати коригування з урахуванням зняття вимірів поза межами Оптового ринку.

Обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України (Эоірекс1) та обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках (Эоірекс2) визначаються диспетчерським центром на основі фактичного зовнішнього перетоку електричної енергії (Эірвн) шляхом його розподілу між всіма Постачальниками, що здійснюють купівлю електроенергії для подальшого експорту по цьому зовнішньому перетоку, пропорційно до обсягів купівлі ними електроенергії згідно з узгодженими диспетчерським центром графіками експорту.

(абзац 2 пункту 6.2.5 викладено  в редакції постанов НКРЕ від 08.02.2013 р. N 114 та від 28.02.2013р. №222)

Обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку (Эоірімп) по i-му зовнішньому перетоку визначається диспетчерським центром на основі фактичного зовнішнього перетоку електричної енергії (Эірвн) шляхом його розподілу між всіма операторами зовнішнього перетоку, що здійснюють продаж імпортованої електроенергії по цьому зовнішньому перетоку, пропорційно до обсягів продажу ними електроенергії згідно з узгодженими диспетчерським центром графіками імпорту.

6.2.6. Різниця перетоків електричної енергії під час її переміщення з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, та з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, повинна визначатися на підставі даних вимірювань.

Обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (Эврдл), визначається диспетчерським центром у точках обліку, визначених центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, окремо для кожного такого виробника шляхом розподілу загальної різниці перетоків електричної енергії пропорційно обсягу виробництва кожного виробника.

Обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, суб'єктом господарювання, що визначений Кабінетом Міністрів України (), визначається диспетчерським центром у точках обліку, визначених центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, окремо для кожного такого суб'єкту господарювання.

(підрозділ 6.2 доповнений пунктом 6.2.6 в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(абзац 3 пункту 6.2.6 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

6.2.7. Зовнішні перетоки (Эірвн) повинні бути із знаком "+" у випадку купівлі електричної енергії від зовнішніх енергосистем та із знаком "-" у випадку продажу електричної енергії зовнішнім енергосистемам.

Обсяги продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження (Эврдл), повинні бути із знаком "+". Обсяги купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (Эпрдл), повинні бути із знаком "-".

(пункт 6.2.7 викладений в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

6.2.8. Звітні місячні дані по обсягах виробництва, споживання та купівлі-продажу електроенергії збираються, узагальнюються та надаються Головним оператором Системи комерційного обліку Оптового ринку Розпоряднику системи розрахунків згідно з термінами та порядком, визначеними Договором та Узгодженим порядком.

(пункти 6.2.6 та 6.2.7 вважати відповідно пунктами 6.2.7 та 6.2.8 відповідно до редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

6.3. Достовірність даних вимірювань

6.3.1. У доповнення до погодинних даних вимірювань усі Сторони Договору повинні надсилати Головному оператору Системи комерційного обліку Оптового ринку за його запитом підсумкові періодичні показники лічильників електричної енергії (крім показників по точках обліку групи «б» споживачів, визначених згідно з Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії постачальниками та ОСР на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії (далі – Тимчасовий порядок)) та інших показників згідно з вимогами Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до Договору).

(пункт 6.3.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

6.3.2. З метою перевірки достовірності одержаних даних Головний оператор Системи комерційного обліку Оптового ринку має право перевірки вимірювального обладнання та систем обліку, що використовується Сторонами Договору при зборі даних вимірювань для обліку електричної енергії, що купується та продається на Оптовому ринку.

6.4. Технологічні витрати електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами

6.4.1. На підставі даних вимірювань, наданих Головним оператором Системи комерційного обліку Оптового ринку згідно з цим розділом, Розпорядник системи розрахунків повинен обчислити для кожного розрахункового періоду величину технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами () за формулою:

.

(пункт 6.4.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

7. ФАКТИЧНІ РОБОЧА ПОТУЖНІСТЬ, ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЦІНИ

7.1. Порушення в роботі блоків

7.1.1. На підставі даних диспетчерського журналу програмне забезпечення Розпорядника системи розрахунків визначає розрахункові періоди, в яких за вимогою системи були задані пуски, зупинки блоків (корпусів) та переключення блоків з шин електромереж ОЕС України на шини електромереж ENTSO-E і навпаки, встановлюючи ознаку пуску (ДПбр=1), ознаку зупинки (ДЗбр=1) та ознаку переключення (ДФбр=1).

7.1.2. Ознака заданого диспетчером пуску ДПбр=1 та ДПбр+1=1,..., ДПбр+Тбпуск=1 встановлюється для всіх блоків при пуску з "нуля" за вимогою системи, якщо Эбр-1д=0 та Эбрд>0.

Ознака заданого диспетчером пуску ДПбр-Тбпідкл=1,..., ДПбр-1=1, ДПбр=1, ДПбр+1=1, ДПбр+Тбпуск=1 встановлюється для двокорпусних блоків при роботі  в однокорпусному режимі та подальшому підключенні другого корпусу за вимогами системи:

для блоків 100 МВт, якщо Рбррmin1≤Эбр-Тбпідкл+1д45, 0<Эбр-ТбпідклдPбррmin1,…, 0<Эбр-1д<Рбррmin1 та Эбрд>45;

для блоків 300 МВт, якщо Рбррmin1≤Эбр-Тбпідкл+1д150, 0<Эбр-ТбпідклдPбррmin1,…, 0<Эбр-1д<Рбррmin1 та Эбрд>150;

для блоків 800 МВт, якщо Рбррmin1≤Эбр-Тбпідкл+1д400, 0<Эбр-ТбпідклдPбррmin1,…, 0<Эбр-1д<Рбррmin1 та Эбрд>400.

В іншому випадку ДПбр=0.

7.1.3. Ознака заданої диспетчером зупинки ДЗбр=1 встановлюється відповідно до таких правил:

1) для всіх блоків при зупинці за вимогою системи, якщо Эбрд>0 та Эбр+1д=0;

2) для двокорпусних блоків при відключенні другого корпусу за вимогою системи :

для блоків 100 МВт, якщо Эбрд>45 та Эбр+1д≤45;

для блоків 300 МВт, якщо Эбрд>150 та Эбр+1д≤150;

для блоків 800 МВт, якщо Эбрд>400 та Эбр+1д≤400.

В іншому випадку ДЗбр=0.

7.1.4. Ознака переключення блоків з шин електромереж ОЕС України на шини електромереж ENTSO-E і, навпаки, ДФбр=1 встановлюється відповідно до таких правил:

1) для всіх блоків при переключенні з шин електромережі ОЕС України на шини електромережі ENTSO-E, якщо Эбр-1д>0, Эбр+1д>0, BCбр=0 та BCбр+1=1;

2) для всіх блоків при переключенні з шин електромережі ENTSO-E на шини електромережі ОЕС України, якщо Эбр-1д>0, Эбр+1д>0, BCбр-1=1 та BCбр=0.

В іншому випадку ДФбр=0.

7.1.5. Вважається, що блок допустив порушення, якщо ДПбр=0, ДЗбр=0, ДФбр=0, ОВбр=0, ОКбр=0 та Эбрф<Эбрд×(1−Δ)або Эбрф>Эбрд×(1+Δ),

де  – допустиме відхилення виробництва блоком, що визначається за такими правилами:

1) якщо Эбрф≤Рбрpmax×Трп2 , то:

для пиловугільних блоків:

300 МВт  = 0,1;

200, 150, 100 МВт  = 0,12;

для газомазутних блоків:

300, 250 МВт  = 0,06;

100 МВт  = 0,1;

2) у всіх інших випадках:

для пиловугільних блоків:

800 МВт  = 0,04;

300 МВт та блоків 800 МВт в однокорпусному режимі  = 0,05;

200, 150, 100 МВт  = 0,06;

300 МВт в однокорпусному режимі  = 0,1;

100 МВт в однокорпусному режимі Δ = 0,12;

50 МВт Δ = 0,2;

для газомазутних блоків:

800 МВт  = 0,025;

300, 250 МВт  = 0,03;

100 МВт  = 0,05.

Якщо блоки беруть участь у первинному регулюванні частоти та/або підключені до системи АРЧП, то допустиме відхилення виробітку для них установлюється окремо за рішенням Ради ринку, затвердженим НКРЕКП.

7.1.6. Для розрахункового періоду, в якому відбулося порушення блоком диспетчерського графіка, програмне забезпечення Розпорядника системи розрахунків встановлює блоку ознаку його порушення Нбр=1. Для всіх інших розрахункових періодів Нбр=0.

7.1.7. Для розрахункового періоду, в якому блок виробника, що працює за ціновими заявками, знаходився в плановому ремонті понад терміни, затверджені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, у річному графіку ремонту обладнання виробників, що працюють за ціновими заявками, АЕС та ТЕЦ, ГЕС, або терміни, скориговані згідно з протоколом засідання комісії з розгляду, затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей, Розпорядник системи розрахунків встановлює ознаку Hбррем=1, крім блоків таких виробників, включення яких призведе до виникнення несумісного режиму. Для всіх інших розрахункових періодів  Hбррем=0.

(підрозділ 7.1. доповнено пунктом 7.1.7. згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012 р. № 1032)

(пункт 7.1.7 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 15.02.2019 №207, діє з 01.03.2019)

7.2. Фактичні пуски блоків

7.2.1. На підставі фактичного виробітку програмне забезпечення визначає розрахункові періоди, в яких були здійснені фактичні пуски блоків (корпусів) за вимогою системи, встановлюючи ознаку пуску (ВПбр).

Вважати ВПбр=1:

1) для всіх блоків при пуску з "нуля" якщо Эр-1ф=0, а Эрф>0;

2) для двокорпусних блоків при підключенні другого корпусу:

для блоків 100 МВт, якщо Эр-1ф≤45, а Эрф>45;

для блоків 300 МВт, якщо Эр-1ф≤150, а Эрф>150;

для блоків 800 МВт, якщо Эр-1ф≤400, а Эрф>400.

В іншому випадку ВПбр=0.

7.3. Фактична робоча потужність блоку

7.3.1. Фактична робоча потужність (Рбррф) кожного блоку для платежів визначається відповідно до правил:

1) якщо Hбр=0, то:

для моноблоків, двокорпусних блоків, що заявлені у двокорпусному режимі роботи,  та двокорпусних блоків,  що заявлені з ознакою  та включені в роботу в двокорпусному режимі, Рбррф = (остаточно заявлена Рбррmax);

для двокорпусних блоків, що заявлені в однокорпусному режимі роботи, та двокорпусних блоків,  що заявлені з ознакою , Рбррф = (остаточно заявлена Рбррmax1);

для газомазутних блоків, що працюють за ознакою ОПбр=1 Рбррф = Эбрф;

2) якщо Нбр=1, то:

для моноблоків, двокорпусних блоків, що заявлені у двокорпусному режимі роботи, та двокорпусних блоків,  що заявлені з ознакою  та включені в роботу у двокорпусному режимі, Рбррф = min ( Эбрф ; остаточно заявлена Рбррmax );

для двокорпусних блоків, що заявлені в однокорпусному режимі роботи,  та двокорпусних блоків,  що заявлені з ознакою , Рбррф = min ( Эбрф ; остаточно заявлена Рбррmax1 ).

(пункт 7.3.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

7.3.2. Фактична група робочої потужності кожного блоку для платежів визначається за фактичним режимом роботи блоку відповідно до правил:

1) блокам, які фактично включені в роботу за командою диспетчерського центру та для яких (maxр=TСГр=1(Эбрд)≥Pбнmin і maxр=TСГр=1(Эбрф)≥Pбнmin) або (maxр=TСГр=1(Эбрд)≥Pбнmin1 і maxр=TСГр=1(Эбрф)≥Pбнmin1), установлюється ознака першої групи Nбрф=1 для всіх розрахункових періодів доби, у яких (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0;

2) блоки, які фактично включені в роботу за командою диспетчерського центру та для яких ΔРбрфрег>0, (Pбррmin≤maxр=TСГр=1(Эбрд)<Pбнmin і Pбррmin≤maxр=TСГр=1(Эбрф)<Pбнmin) або (Pбррmin≤maxр=TСГр=1(Эбрд)<Pбнmin1 і Pбррmin≤maxр=TСГр=1(Эбрф)<Pбнmin1), формують першу групу з ознакою Nбрф=1 для всіх розрахункових періодів доби, у яких (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0;

3) блокам, які фактично включені в роботу за командою диспетчерського центру та для яких (0<maxр=TСГр=1(Эбрд)<Pбнmin і 0<maxр=TСГр=1(Эбрф)<Pбнmin) або (0<maxр=TСГр=1(Эбрд)<Pбнmin1 і 0<maxр=TСГр=1(Эбрф)<Pбнmin1), формують першу групу з ознакою Nбрф=1 для розрахункових періодів доби, у яких (Эбрф>0 і (остаточно заявлена Рбррmax>0) або (Эбрф>0 і (остаточно заявлена Рбррmax1>0);

4) блоки, які заплановані на відключення до розрахункового періоду максимального покриття, формують першу групу з ознакою Nбрф=1 для розрахункових періодів доби, в яких Эбрф>0 і (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0;

(пункт 7.3.2. доповнено новим підпунктом 4 в редакції  постанови НКРЕ від 29.11.2013 р. N 1525)

5) блоки, що заявлені з ознакою ОТб=1, працювали в розрахунковій добі та були відключені до розрахункового періоду максимального покриття, формують першу групу з ознакою Nбрф=1 для розрахункових періодів доби, в яких Эбрф>0 і (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0. В інші розрахункові періоди, в яких (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0, таким блокам установлюється ознака четвертої групи Nбрф=4;

(пункт 7.3.2 доповнено новим підпунктом 5 в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

6) блокам, які знаходились у резерві та у яких Nбрг=2, установлюється ознака другої групи Nбрф=2 для всіх розрахункових періодів доби, у яких (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0;

(підпункт 5 пункту 7.3.2 вважати підпуктом 6 відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

7) блоки, які заплановані на відключення до розрахункового періоду максимального покриття, формують  другу групу з ознакою Nбрф=2 для розрахункових періодів, в яких NбрГ=2 , Эбрф=0 та (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0;

(пункт 7.3.2. доповнено новим підпунктом 6 в редакції  постанови НКРЕ від 29.11.2013 N1525)

(підпункт 6 пункту 7.3.2 вважати підпуктом 7 відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

8) блокам, які не ввійшли до складу першої і другої фактичної групи робочої потужності, у тому числі блокам, включеним до заданого графіка навантаження maxр=TСГр=1(РбрГ)>0, установлюється ознака третьої групи Nбрф=3 для всіх розрахункових періодів доби, у яких (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0 та ОТб=0або ;

(підпункт 7 пункту 7.3.2 вважати підпуктом 8 відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

(підпункт 8 пункту 7.3.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874)

9) блокам, які знаходились поза резервом за відсутністю палива ОТб=1 та у яких Nбрг=4, установлюється ознака четвертої групи Nбрф=4 для всіх розрахункових періодів доби, у яких (остаточно заявлена Рбррmax) > 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) > 0.

В усіх інших розрахункових періодах доби, у яких (остаточно заявлена Рбррmax) = 0 або (остаточно заявлена Рбррmax1) = 0, група робочої потужності не встановлюється Nбрф=0.

(нумерація підпунктів пункту 7.3.2 здійснена відповідно до постанови НКРЕ від 29.11.2013 №1525)

(підпункт 8 пункту 7.3.2 вважати підпуктом 9 відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

7.4. Діапазон регулювання блоку

7.4.1. Фактичний діапазон регулювання (ΔРбрфрег) кожного блоку для платежів визначається за наступними правилами:

1) для всіх розрахункових періодів, в яких Нбр=0:

а) для блоків, які здійснювали регулювання навантаження за заданим графіком навантаження:

для блоків із кінцевою маневреністю за ознакою пуск/зупинка (Мбр=1), визначеної згідно з пунктом 5.5.1:

ΔРбрфрег= min (початково заявлена Рбррmax; остаточно заявлена Рбррmax) – для моноблоків та двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності блоку, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність;

ΔРбрфрег= min (початково заявлена Рбррmax1; остаточно заявлена Рбррmax1) – для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в однокорпусному режимі, двокорпусних блоків,  що заявлені з ознакою , та які декларують ознаку маневреності блоку, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність;

для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу у двокорпусному режимі та декларують ознаку маневреності корпусу, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність, фактичний діапазон регулювання визначається за формулою:

ΔРбрфрег= min [(початково заявлена Рбррmax−Рбррmax1); (остаточно заявлена Рбррmax−Рбррmax1)];

для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу у двокорпусному режимі та включених в роботу в однокорпусному режимі, або двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в однокорпусному режимі, або  двокорпусних блоків,  що заявлені з ознакою , фактичний діапазон регулювання визначається за формулою:

ΔРбрфрег= min [(Рбррmax1−Рбррmin1); (остаточно заявлена Рбррmax1) – (остаточно заявлена Рбррmin1)];

для моноблоків та двокорпусних блоків, що включені в роботу у двокорпусному режимі, у тому числі блоків, які заявлені маневреними за ознакою пуск/зупинка (Мбр=1) та які включені до графіка навантаження для забезпечення мінімально допустимого складу обладнання станції або мають одну з ознак обов’язкової роботи, фактичний діапазон регулювання визначається за формулою:

ΔРбрфрег= min [(початково заявлена Рбррmax) – (початково заявленаРбррmin); (остаточно заявлена Рбррmax) – (остаточно заявлена Рбррmin)];

б) для блоків, які здійснювали регулювання навантаження додатково до заданого графіка навантаження за командами диспетчера:

для блоків (корпусів), які додатково до заданого графіка навантаження за командами диспетчера на вимогу системи, незалежно від заявленої маневреності цих блоків за ознакою пуск/зупинка, здійснювали регулювання за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття минулої доби – зупинка в резерв – робота в розрахунковій добі на вимогу системи", в тому числі коли  зупинка блоків (корпусів) в резерв призводила до роботи відповідної станції нижче мінімально допустимого складу обладнання, фактичний діапазон регулювання (ΔРбрфрег) визначається за правилами, викладеними в третьому, четвертому та шостому абзацах підпункту "1а"  пункту 7.4.1;

для блоків, які додатково до заданого графіка навантаження за командами диспетчера на вимогу системи розвантажувались нижче початково заявленої Рбррminта здійснювали регулювання за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття минулої доби – розвантаження – робота в розрахунковій добі", фактичний діапазон регулювання визначається за формулою:

ΔРбрфрег= min [(початково заявлена Рбррmax); (остаточно заявленаРбррmax)] – min[(початково заявлена Рбррmin ); Эбрф] – для моноблоків та двокорпусних блоків, що заявлені і включені в роботу у двокорпусному режимі роботи;

ΔРбрфрег= min [(початково заявлена Рбррmax1); (остаточно заявлена Рбррmax1)] – min[(початково заявлена Рбррmin1 ); Эбрф] – для двокорпусних блоків, що заявлені та включені в роботу в однокорпусному режимі, або двокорпусних блоків, що заявлені з ознакою  та включені в роботу в однокорпусному режимі;

(підпункт 1 пункту 7.4.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

2) для всіх розрахункових періодів, в яких  = 1 або ОПбр=1:

= 0;

(підпункт “2” пункту 7.4.1. викладено в редакції згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012 р.  № 1032)

3) для всіх розрахункових періодів доби, в яких ДПбр=1 або ДЗбр=1 (крім блоків (корпусів), які приймали участь в регулюванні за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття  минулої доби – зупинка в резерв – робота в розрахунковій добі на вимогу системи"), а також в розрахункових періодах доби, в яких ДФбр=1:

ΔРбрфрег=0.

7.5. Фактична ціна блоку

7.5.1. Фактичні ціни блоків (Цбрзв), що використовуються для розрахунків платежів, визначаються Розпорядником системи розрахунків відповідно до таких правил:

1) якщо Эбрф=0, то Цбрзв=0;

2) якщо Эбрф>0 та Нбнвц=0, то Цбрзв=Цбризв+Збрфпт,

де:

Цбризв – фактична розрахункова прирощена ціна, яка визначається відповідно до таких правил:

якщо Pб1≥Эбрф, то Цбризв=Цб1з;

якщо Рб1≤Эбрф<Рб2, то Цбризв – точка лінійної інтерполяції між Цб1з і Цб2з;

якщо Рб2≤Эбрф<Рб3, то:

для моноблоків Цбризв – точка лінійної інтерполяції між Цб2з і Цб3з;

для двокорпусних блоків 100 МВт: якщо Рб2≤Эбрф≤45, то Цбризв=Цб2з; якщо 45<Эбрф<Рб3, то Цбризв=Цб3з;

для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо Рб2≤Эбрф≤150, то Цбризв=Цб2з; якщо 150<Эбрф<Рб3, то Цбризв=Цб3з;

для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо Рб2≤Эбрф≤400, то Цбризв=Цб2з; якщо 400<Эбрф<Рб3, то Цбризв=Цб3з;

якщо Рб3≤Эбрф<Рб4, то Цбризв – точка лінійної інтерполяції між Цб3з і Цб4з;

якщо Эбрф≥Рб4, то Цбризв=Цб4з;

Збрфпт– фактичні витрати на холостий хід блоку, що визначаються відповідно до таких правил:

якщо Start  p  End, то

Збрфпт=р=1р=ТбФСГЦбххрp=Startp=EndЭбрфРбо100 ,

де Цбрххр–  розрахункова ціна холостого ходу, яка визначається за наступними правилами:

якщо Эбрф=0, то Цбрххр=0;

якщо Эбрф>0, то:

для моноблоків Цбрххр=Цбхх;

для двокорпусних блоків 100 МВт: якщо 0<Эбрф≤45, то Цбрххр=Цбхх1; якщо Эбрф>45, то Цбрххр=Цбхх2;

для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо 0<Эбрф≤150, то Цбрххр=Цбхх1; якщо Эбрф>150, то Цбрххр=Цбхх2;

для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо 0<Эбрф≤400, то Цбрххр=Цбхх1; якщо Эбрф>400, то Цбрххр=Цбхх2.

В іншому випадку Збрфпт=0;

3) якщо Эбрф>0 та Нбнвц=1, то Цбрзв=Сбпит(к)Сбпит×(1−ΔС)×(Цбризв+Збрфпт).

8. ПЛАТЕЖІ ОПТОВОГО РИНКУ

8.1. Платіж за відпущену в Оптовий ринок електричну енергію

8.1.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка для кожного блоку виробника визначається розрахунковий платіж за відпущену електроенергію () за такими правилами:

якщо , ,  та ,

або , , ,  та ,

то .

В іншому випадку .

(пункт 8.1.1 викладено 
в редакції згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012 №1032)

(пункт 8.1.1 викладено 
в редакції згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

8.1.2. Для кожного розрахункового періоду добового графіку для кожної станції виробника визначається середньозважена ціна за відпущену електроенергію (Цсрэ) за такою формулою:

Цсрэ=б⊂сДбрэб⊂сЭбрф×Рбо100.

8.1.3. Для кожного розрахункового періоду добового графіка для кожної станції виробника визначається платіж за відпущену електроенергію (Дсрэ) за такими правилами:

якщо Эсрфо≥0, то Дcрэ=Цсрэ×Эсрфо×Кво;

в іншому випадку Дcрэ=Црпс×Эсрфо×Кво,

де Квэ– коригуючий коефіцієнт до платежів виробників, які працюють за ціновими заявками, що дорівнює 1. Для теплоелектроцентралей, які працюють за ціновими заявками, у разі необхідності НКРЕКП може затверджувати інші коригуючі коефіцієнти.

8.2. Платіж за відхилення фактичного виробітку від заданого графіка для створення резерву і виконання вимог системи

8.2.1. Всі блоки, що не підключені до системи АРЧП, диспетчерський графік навантаження (Эбрд) яких відрізняється від виробітку блоку згідно з заданим графіком (Эбрг), повинні отримувати плату за вимушений виробіток (Дбрв), яка обчислюється за формулами, наведеними в пунктах 8.2.2 та 8.2.3.

8.2.2. Для блоків, які були розвантажені для забезпечення резерву або за вимогою системи:

1) Нбрв=0;

2) Эбрд<Эбрг та Эбрф×(1+Δ)<Эбрг;

3) Hбр=0, ДПбр=0, ДПбр-1=0,…, ДПбр-Тбпуск=0, ДЗбр=0, ОВбр=0, ОКбр=0;

4) Цбрзв<Црпс,

платіж за вироблену електроенергію блоку, яка пов’язана із зміною режиму роботи системи, крім випадків фактичного розвантаження станції нижче мінімально допустимого складу обладнання для виконання вимог системи (за виключенням розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття  минулої доби – зупинка в резерв – робота в розрахунковій добі за вимогою системи"), визначається за такою формулою:

Дбрв=max(Цбрпс−Црзв)×Эбрв−+(Цбрзв−Цбррз)×Эбрг×Рбо100;0×Квэ,

де Эбрв−– обсяг недовиробництва електроенергії, який пов’язаний із зміною режиму системи, що визначається за такою формулою:

Эбрв−=(Эбрг−Эбрф)×Рбо100.

8.2.3. Для блоків, навантаження яких було збільшено згідно з вимогами системи:

1) Нбрв=0;

2) Эбрд>Эбрг та Эбрф×(1−Δ)>Эбрг;

3) Hбр=0, ДПбр=0, ДПбр-1=0,…, ДПбр-Тбпуск=0, ДЗбр=0, ОВбр=0, ОКбр=0, ВСбр=0, ВРбр=0;

4) Цбрзв>Цбрпс,

плата за вироблену електроенергію блоку, яка пов'язана із зміною режиму системи, визначається за такою формулою:

Дбрв=max(Цбрзв−Црпс)×Эбрв++(Цбрзв−Цбррз)×Эбрг×Рбо100;0×Квэ,

де Эбрв+– обсяг перевиробництва електроенергії, який пов’язаний із зміною режиму системи, що визначається за такою формулою:

Эбрв+=(Эбрф−Эбрг)×Рбpо100.

8.3. Зменшення платежу блоку за порушення режиму роботи

8.3.1. На всі розрахункові періоди, в яких Hбр=1, для блоку здійснюється зменшення платежу за порушення режиму роботи (Дбрш), яке визначається за формулою:

1) якщо Нбр=0, то Дбрш=0;

2) якщо Нбр=1 і Эбрф>Эбрд, тоДбрш=[(Црпс×Кш×КвЭ)×(Эбрф−Эбрд)]×Рбо100;

3) якщо Нбр=1 і Эбрф<Эбрд, тоДбрш=[(Црпс×Кш×КвЭ)×(Эбрд−Эбрф)]×Рбо100,

де Кш=1.

8.3.2. На всі розрахункові періоди, в яких = 1, для блоку здійснюється зменшення платежу за недотримання планових термінів капітального, середнього та поточного ремонтів (), яке визначається за формулою:

Дбршр=Рбу×Цррм(2)×Рбо100.

(підрозділ 8.3 доповнено пунктом 8.3.2 згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012 №1032)

(пункт 8.3.2 викладено 
в редакції згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

8.4. Платіж за робочу потужність

8.4.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка блоку нараховується платіж за робочу потужність () відповідно до його належності до однієї з чотирьох фактичних груп робочої потужності, визначених згідно з правилами, передбаченими пунктом 7.3.2. Цей платіж визначається за фактичною робочою потужністю блоку () відповідно до формул:

1) для блоків першої групи:

а) для двокорпусних блоків, що заявлені з ознакою  та включені в роботу в однокорпусному режимі,

;

б) для інших блоків

;

2) для блоків другої групи:

а) для двокорпусних блоків, що заявлені з ознакою  ,

;

б) для інших блоків

;

3) для блоків третьої групи:

а) для двокорпусних блоків, що заявлені з ознакою ,

;

б) для інших блоків

;

4) для блоків четвертої групи

.

(підрозділ 8.4 викладено 
в редакції згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

(пункт 8.4.1 підрозіду 8.4 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

8.5. Платіж за маневреність

8.5.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка платіж за маневреність (Дбрмн) визначається:

– для блоків, що здійснювали регулювання за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття минулої доби – зупинка в резерв – робота в розрахунковій добі на вимогу системи" незалежно від заявленої маневреності цих блоків за ознакою пуск/зупинка, за формулою:

Дбрмн=2×Црмн×ΔРбрфрег×Рбо100×КвЭ;

– для всіх інших блоків за формулою:

Дбрмн=Црмн×ΔРбрфрег×Рбо100×КвЭ.

(підрозділ 8.5 викладено 
в редакції згідно з постановою НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

8.6. Платіж за пуск блоку (корпусу)

8.6.1. Для кожного розрахункового періоду фактичного добового графіка  визначається платіж блоку за пуск, у тому числі двокорпусному блоку за пуск одного корпусу з турбоагрегатом, або підключення корпусу двокорпусного блока (Дбрп) за такими правилами:

1) якщо ВПбр=0, то Дбрп=0;

2) якщо ВПбр=1, то Дбрп=Цбпр×КвЭ,

де Цбпр– розрахункова вартість пуску блока, яка залежить від фактичної тривалості простою блока та яка визначається за такими правилами:

а) для моноблоків:

якщо Тбпр≤10, то Цбпр=Цбпг1;

якщо 10<Тбпр<15, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбпг1 та Цбпг2;

якщо 15≤Тбпр≤20, то Цбпр=Цбпг2;

якщо 20<Тбпр<30, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбпг2 та Цбпн1;

якщо 30≤Тбпр≤35, то Цбпр=Цбпн1;

якщо 35<Тбпр<50, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбпн1 та Цбпн2;

якщо 50≤Тбпр≤60, то Цбпр=Цбпн2;

якщо 60<Тбпр≤720, то Цбпр=Цбпх1;

якщо Тбпр>720, то Цбпр=Цбпх2;

б) для двокорпусних блоків при пуску одного корпусу з турбоагрегатом:

якщо Тбпр≤10, то Цбпр=Цбп1г1;

якщо 10<Тбпр<15, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбп1г1 та Цбп1г2;

якщо 15≤Тбпр≤20, то Цбпр=Цбп1г2;

якщо 20<Тбпр<30, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбп1г2 та Цбп1н1;

якщо 30≤Тбпр≤35, то Цбпр=Цбп1н1;

якщо 35<Тбпр<50, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбп1н1 та Цбп1н2;

якщо 50≤Тбпр≤60, то Цбпр=Цбп1н2;

якщо 60<Тбпр≤720, то Цбпр=Цбп1х1;

якщо Тбпр>720, то Цбпр=Цбп1х2;

в) для двокорпусних блоків при підключенні корпусу:

якщо Тбпр≤10, то Цбпр=Цбп2г1;

якщо 10<Тбпр<15, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбп2г1 та Цбп2г2;

якщо 15≤Тбпр≤20, то Цбпр=Цбп2г2;

якщо 20<Тбпр<30, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбп2г2 та Цбп2н1;

якщо 30≤Тбпр≤35, то Цбпр=Цбп2н1;

якщо 35<Тбпр<50, то Цбпр – точка лінійної інтерполяції між Цбп2н1 та Цбп2н2;

якщо 50≤Тбпр≤60, то Цбпр=Цбп2н2;

якщо 60<Тбпр≤720, то Цбпр=Цбп2х1;

якщо Тбпр>720, то Цбпр=Цбп2х2,

де Тбпр– розрахункова тривалість простою блока (корпусу), яка визначається за такими правилами:

для моноблоків та двокорпусних блоків при пуску одного корпусу з турбоагрегатом: від розрахункового періоду, в якому Эбр-1ф>0 та Эбрф=0, до розрахункового періоду, в якому ВПбр=1;

для двокорпусних блоків при підключенні корпусу: від розрахункового періоду, в якому Эбр-1ф>Рбм1 та 0<Эбрф≤Рбм1, до розрахункового періоду доби, в якому ВПбр=1.

Розрахункова вартість пуску блока (Цбпр), яка визначена як точка лінійної інтерполяції, округлюється до цілих чисел.

Сумарний платіж блокам за пуски за розрахункову добу рівномірно розподіляється між розрахунковими періодами доби на інтервалі StartpEnd у розрахунках оптових ринкових цін.

(пункт 8.6.1 викладено в редакції постанови НКРЕ від 07.05.2014 №684)

(пункт 8.6.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 30.11.2015 №2894 (діє до 15 квітня 2016 року))

(пункт 8.6.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 15.04.2016 №638 (діє до 15 жовтня 2016 року))

(пункт 8.6.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 13.10.2016 №1822 (діє до 15 квітня 2017 року))

(пункт 8.6.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.06.2018 №569)

8.7. Платіж за розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції

8.7.1. Блоку, який фактично був зупинений або працював в однокорпусному режимі у випадку необхідності роботи станції нижче мінімально допустимого складу обладнання в разі виникнення несумісного режиму або для виконання вимог системи за умови, що таке розвантаження не було передбачене в заданому графіку навантаження, крім випадків розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття минулої доби – зупинка в резерв – робота в розрахунковій добі за вимогою системи", обчислюється платіж за розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції (Дбррозв), який визначається за наступними правилами:

1) у випадку відключення двокорпусного блоку, що заявлений у двокорпусному режимі, у цілому та для моноблоків:

якщо ЭбрФ=0, то Дбррозв=Црозв×Рбррmin×Рбо100×Квэ;

в іншому випадку Дбррозв=0;

2) у випадку відключення двокорпусного блоку, що заявлений в однокорпусному режимі роботи, або двокорпусного блоку, що заявлений з ознакою :

якщо ЭбрФ=0, то Дбррозв=Црозв×Рбррmin1×Рбо100×Квэ;

в іншому випадку Дбррозв=0;

(підпункт 2 пункту 8.7.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019))

3) у випадку відключення корпусу двокорпусного блоку:

для двокорпусних блоків 100 МВт, якщо 0<Эбрф≤45, або

для двокорпусних блоків 300 МВт, якщо 0<Эбрф≤150, або

для двокорпусних блоків 800 МВт, якщо 0<Эбрф≤400,

то Дбррозв=Црозв×(Рбррmin−Рбррmin1)×Рбо100×Квэ;

в іншому випадку Дбррозв=0.

8.8. Додаткові платежі виробнику, який працює за ціновими заявками

8.8.1. Розпорядник системи розрахунків повинен нарахувати та рівномірно розподілити між розрахунковими періодами доби такі додаткові платежі:

1) за рішенням НКРЕКП – на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання виробника, який працює за ціновими заявками (Двррек);

2) за рішенням НКРЕКП – на виконання законодавчих актів та урядових рішень, погашення безнадійного боргу (Дврзб);

3) за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕКП – на вирішення будь-якого спірного питання, у зв'язку із уточненням вимірів або іншим узгодженим коригуванням (Дврс);

4) за рішенням НКРЕКП – на будівництво блоків виробникам, які працюють за ціновими заявками (Дврбе).

5) за рішенням Ради ринку (на основі подання ДПЕ) – на зменшення платежу виробнику, який працює за ціновими заявками, за користування додатково отриманими коштами (Двркр).

(підпункт 5 пункту 8.8.1 підрозділу 8.8 розділу 8 викладено 
в редакції згідно з постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1405)

8.8.2. Розпорядник системи розрахунків на виконання рішення НКРЕКП щодо величини зменшення платежу виробнику у зв’язку із порушенням Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 24 травня 2006 року № 183 (далі – Порядок реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій), у частині нецільового використання енергогенеруючою компанією коштів кредитів або інвестицій, отриманих для реалізації проекту реконструкції та модернізації теплових електростанцій, має нарахувати та рівномірно розподілити між розрахунковими періодами доби величину зменшення платежу виробнику за порушення Порядку реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій (Дврнвк).

8.8.3. Розпорядник системи розрахунків розраховує величину додаткових платежів на використання газомазутних блоків (Дргм) за формулою:

Дргм=б((Цбрзв−Црпс)×Эбрф×Рбо×Квэ+Дбрп),

Розпорядник системи розрахунків надає до НКРЕКП місячну величину додаткових платежів на використання газомазутних блоків для урахування при розрахунку прогнозованої ОРЦ на місяць, який слідує за наступним після розрахункового.

(підрозділ 8.8. доповнено пунктом 8.8.3. згідно з постановою НКРЕ від 09.08.2012 №1032)

8.9. Платежі, що сплачують виробникам, які працюють за ціновими заявками

8.9.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіку сумарний платіж кожному блоку (), крім платежу за відпущену в Оптовий ринок електричну енергію, визначається відповідно до такої формули:

Дбрр=Дбрв+Дбррм−Дбрш−Дбршр+Дбрп+Дбрмн+Дбррозв.

(пункт 8.9.1. викладено в редакції постанови НКРЕ від 09.08.2012 №1032)

8.9.2. Для кожного розрахункового періоду добового графіку сумарний платіж станції визначається за формулою:

Дсрсс=Дсрэ+б⊂сДбрр.

8.9.3. Сумарний платіж за розрахункову добу, що сплачується виробнику, який працює за ціновими заявками (Двцз), визначається за формулою:

Двцз=р=1р=ТСГ(с⊂вДсрсс+Двррек+Дврзб+Дврбе−Дврнвк−Двркр+Дврс).

8.10. Середньозважена ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробника, який працює за ціновими заявками

8.10.1. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити за розрахункову добу середньозважену ціну продажу електроенергії в Оптовий ринок виробника, який працює за ціновими заявками (Цвцз), згідно з формулою:

Цвцз=Двцзс⊂вр=1р=ТсгЭсрфо.

8.11. Оптова ціна закупки

8.11.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Розпорядник системи розрахунків визначає оптову ціну закупки (Црок) відповідно до такої формули:

Црок=бДбррм+сДсрэ+бДбрмн+бДбррозвсЭсрфо,

де:

бДбрмн– платіж за маневреність рівномірно розподілений між ПМНЕ, які встановлюються диспетчерським центром та затверджуються НКРЕКП;

бДбррозв– платіж за розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції, який рівномірно розподіляється між розрахунковими періодами добового графіку на інтервалі від Start до End.

8.12. Платежі, що нараховуються за встановленими тарифами (цінами)

(назва підрозділу 8.12 викладена в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

8.12.1. Виробникам електричної енергії, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС», Диспетчерському центру за  продану на Оптовому ринку електричну енергію, що переміщується з енергетичних систем інших країн (окрім електромережі ENTSO-E) до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги та за куплену на Оптовому ринку електричну енергію, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги, виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, постачальникам електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, Розпорядник системи розрахунків визначає платежі згідно з умовами двосторонніх договорів з ДПЕ за тарифами (цінами), встановленими НКРЕКП.

У випадку отримання аварійної допомоги з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E Розпорядник системи розрахунків визначає платежі для Диспетчерського центру за погодинними цінами продажу Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги. Зазначені ціни визначаються Диспетчерським центром на основі цін, що склалися на балансуючому ринку країни, що надає аварійну допомогу, з урахуванням митних платежів (ввізне мито, акцизний податок та інші митні платежі відповідно до чинного законодавства України) та надаються Розпоряднику системи розрахунків за київським часом у національній валюті.

У разі якщо двостороннім договором з ДПЕ передбачено встановлення НКРЕКП тарифів (цін) купівлі/продажу на Оптовому ринку електричної енергії, що переміщується між ОЕС України та енергетичними системами інших країн, в іноземній валюті, Розпорядник системи розрахунків визначає тариф (ціну) електричної енергії для кожного такого перетоку в національній валюті за розрахункову добу відповідно до встановленого Національним банком України офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на відповідну розрахункову добу, а при визначенні фактичних платежів за звітний місяць – відповідно до встановленого Національним банком України офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на останню розрахункову добу звітного місяця.

(пункт 8.12.1 викладений в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 8.12.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

8.12.2. Платіж оператору зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по і-х зовнішніх перетоках за розрахункову добу () визначається за формулою:

,

де Тоіімп – установлена НКРЕКП ціна купівлі Оптовим постачальником імпортованої електричної енергії, грн/МВт∙год.

Платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України, за розрахункову добу () визначається за формулою:

,

де Тоітп – установлена НКРЕКП ціна електричної енергії за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії оператором зовнішнього перетоку, грн/МВт∙год.

Платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн, за розрахункову добу () визначається за формулою:

.

Платіж  Диспетчерському центру за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем інших країн (окрім електромережі ENTSO-E) до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за розрахункову добу () визначається за формулою:

,

де  – установлена НКРЕКП ціна продажу Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем інших країн (окрім електромережі ENTSO-E) до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, грн/МВт∙год.

Платіж Диспетчерському центру за  продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за розрахункову добу () визначається за формулою:

,

де  –ціна продажу Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги,  грн/МВт∙год.

Платіж Диспетчерського центру за  куплену на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги, за розрахункову добу (), визначається за формулою:

,

де  – установлена НКРЕКП ціна купівлі Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги, грн/МВт∙год.

Платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС», за розрахункову добу () визначається за формулою:

,

де:

– обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС», за розрахунковий період, МВт·год;

– установлена НКРЕКП ціна продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС», грн/МВт∙год.

(пункт 8.12.2 викладено в редакції постанов НКРЕ від 08.02.2013 №114 та від 28.02.2013 №222)

(пункт 8.12.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

8.12.3. Платіж виробнику за розрахункову добу при встановленні НКРЕКП одноставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

Двот=(Твее×Эвфо×10)+Двбс+Двзт,

де:

Твее– встановлений НКРЕКП одноставочний тариф на електричну енергію, коп./кВт∙год;

Эвфо – фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за розрахункову добу, МВт∙год;

Двзт – додатковий платіж за розрахункову добу для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням НКРЕКП, грн.

(пункт 8.12.3 викладено 
в редакції постанови НКРЕКП 
від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016), від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016), від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017), постанови №918 та №2240 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

(пункт 8.12.3 підрозділу 8.12 розділу 8 викладено в редакції згідно 
з постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1405)

8.12.4. Платіж виробнику за розрахункову добу при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

Двдт=Двсе+Двсрм+Двбс,

де:

Двсе– платіж виробнику за розрахункову добу за електричну енергію при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію, грн;

Двсрм– платіж виробнику за розрахункову добу за робочу потужність при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію, грн.

Платіж виробнику за розрахункову добу за електричну енергію при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

Двсе=Твcе×Эвфо×10,

де Твcе– встановлена НКРЕКП ставка плати за електричну енергію в складі двоставочного тарифу на електричну енергію, коп. за 1 кВт∙год.

Платіж виробнику за розрахункову добу за робочу потужність при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

Двсрм=Твсрм×РврфNкв,

де:

Твсрм– встановлена НКРЕКП на розрахунковий квартал ставка плати за робочу потужність в складі двоставочного тарифу на електричну енергію, грн/МВт;

Рврф– фактична робоча потужність виробника за розрахункову добу, МВт;

Nкв– кількість діб у розрахунковому кварталі, діб.

8.12.5. Платіж на будівництво енергоблоків виробникам, які не працюють за ціновими заявками (Двбс), визначається за формулою:

Двбс=Твнб×Эвфо×10,

де Твнб– надбавка до тарифу на електричну енергію на будівництво енергоблоків.

8.12.6. Платіж виробнику електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за розрахункову добу (Двдл) визначається за формулою:

,

де Тдл – середньозважена ціна електричної енергії генеруючих компаній теплових електростанцій, яка склалася за два календарних місяці до місяця купівлі різниці перетоків електричної енергії, що встановлена НКРЕКП, грн/МВт∙год.

Платіж суб'єкту господарювання, що здійснює купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений Кабінетом Міністрів України, за розрахункову добу () визначається за формулою:

(абзац 3 пункту 8.12.6 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

.

(підрозділ 8.12 доповнений пунктом 8.12.6 в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

8.13. Платіж за передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління 
ОЕС України

8.13.1. Розпорядник системи розрахунків визначає для Диспетчерського центру платіж за передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління
ОЕС України, за розрахункову добу () на підставі обсягів електричної енергії, переданої магістральними та міждержавними мережами, та відповідного тарифу, затвердженого НКРЕКП.

Платіж за передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління 
ОЕС України за розрахункову добу при розрахунку оптової ринкової ціни рівномірно розподіляється Розпорядником системи розрахунків між усіма розрахунковими періодами в цій розрахунковій добі для визначення платежу за передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України ().

(підрозділ 8.13 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.14. Коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу

(підрозділ 8.14 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.14.1. Коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу () у кожному розрахунковому періоді добового графіка розраховується згідно з формулою:

,

де:

– коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу відповідно до платежів атомним електростанціям, грн;

– коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС», Диспетчерського центру за продану/куплену на Оптовому ринку електричну енергію, що переміщується між ОЕС України та енергетичними системами інших країн з метою отримання/надання аварійної допомоги, виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, суб'єктам господарювання, що здійснюють купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені Кабінетом Міністрів України, крім платежів атомним електростанціям, грн.

(визначення позначення Дрзп2 викладено в редакції постанов НКРЕ від 08.02.2013 N114 та від 28.02.2013 N222)

(пункт 8.14.1 викладений в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 8.14.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункти 8.14.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.14.2. Коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу відповідно до платежів атомним електростанціям розраховується за формулою:

,

де:

– платіж атомним електростанціям, грн;

– фактичний відпуск електроенергії атомними електростанціями, грн/МВт∙год.

(пункт 8.14.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.14.3. Коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС», Диспетчерському центру за продану/куплену на Оптовому ринку електричну енергію, що переміщується між ОЕС України та енергетичними системами інших країн з метою отримання/надання аварійної допомоги, виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, суб'єктам господарювання, що здійснюють купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені Кабінетом Міністрів України, крім платежів атомним електростанціям, розраховується за формулою:

,

де:

– сумарний платіж за розрахункову добу виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС» (зі знаком «–»), Диспетчерському центру за продану/куплену на Оптовому ринку  електричну енергію , що переміщується між ОЕС України та енергетичними системами інших країн з метою отримання/надання аварійної допомоги (зі знаком «+» або «–» у залежності від напрямку), виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (зі знаком «+»), суб'єктам господарювання, що здійснюють купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені Кабінетом Міністрів України (зі знаком «–»), крім платежів атомним електростанціям, грн;

– тривалість добового графіка, год;

– сума фактичного відпуску електричної енергії виробниками, які не працюють за ціновими заявками, обсягу імпортованої електричної енергії, обсягу технологічного перетоку електричної енергії, обсягу електричної енергії, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС» (зі знаком «–»), обсягу електричної енергії, необхідної для отримання/надання аварійної допомоги між ОЕС України та енергетичними системами інших країн (зі знаком «+» або «–» у залежності від напрямку), обсягу продажу різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, виробниками електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (зі знаком «+»), та обсягу купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, суб'єктами господарювання, що визначені Кабінетом Міністрів України (зі знаком «–»), крім атомних електростанцій, МВт∙год.

(пункт 8.14.3 викладено в редакції постанов НКРЕ від 08.02.2013 №114 та від 28.02.2013 №222)

(пункт 8.14.3 викладений в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 8.14.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункт 8.14.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.15. Платежі ДПЕ

8.15.1. Щомісячні платежі за послуги ДПЕ затверджуються НКРЕКП і при розрахунку оптової ринкової ціни рівномірно розподіляються Розпорядником системи розрахунків між ПМНЕ для визначення витрат за послуги ДПЕ (Дрэр).

8.16. Дотаційні сертифікати та компенсаційні платежі

8.16.1. Щомісячні обсяги дотаційних сертифікатів затверджуються НКРЕКП і при розрахунку оптової ринкової ціни з урахуванням дотаційних сертифікатів рівномірно розподіляються Розпорядником системи розрахунків між розрахунковими періодами на інтервалі від Start до End ().

(пункт 8.16.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.16.2. Щомісячні обсяги компенсаційних платежів затверджуються НКРЕКП і при розрахунку оптової ринкової ціни рівномірно розподіляються Розпорядником системи розрахунків між розрахунковими періодами на інтервалі від Start до End (Дркп).

8.17. Оптові ринкові ціни

8.17.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розрахунок оптової ринкової ціни без урахування дотаційних сертифікатів () згідно з формулою:

(абзац 1 пункту 8.17.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

Црорд=Црок+Црн1−Крпс×К,

де:

К – коефіцієнт надбавок, що встановлюється Радою ринку та затверджується НКРЕКП;

Црн – націнка до оптової ринкової ціни, яка визначається за формулою:

Црн=б(Дбрв+Дбрп−Дбрш)+в(Двррек+Дврзб+Дврбе+Дврc−Дврнвк−Двркр)+Дрвв+Дрэр+Дрзп+ДркпЭррпт+оіЭоірекс1+оіЭоірекс2

Крпс – коефіцієнт технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами, який розраховується за формулою:

Крпс=ЭрпсЭррпт+оіЭоірекс1+оіЭоірекс2.

(пункт 8.17.1 викладено в редакції  постанови НКРЕ від 08.02.2013 р. N 114 та від 28.02.2013 N222)

8.17.2. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розрахунок оптової ринкової ціни з урахуванням дотаційних сертифікатів () згідно з формулою:

.

(пункт 8.17.2 викладено в редакції  постанов НКРЕ від 08.02.2013 р. N 114 та від 28.02.2013 р. N 222)

(пункт 8.17.2 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.18. Платежі Постачальників та Операторів системи розподілу

(назву підрозділу 8.18 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.18.1. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, платіж за розрахунковий період () згідно з формулою:

.

8.18.2. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахунковий період () згідно з формулою:

.

8.18.3. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, платіж () за розрахунковий період згідно з формулою:

.

(пункт 8.18.3 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.18.4. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, платіж за розрахункову добу () згідно з формулою:

,

де – додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по і-х зовнішніх перетоках, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕКП, грн.

8.18.5. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу () згідно з формулою:

,

де  – платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

,

де  – небаланс платежів в Оптовому ринку, грн.

8.18.6. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, платіж () за розрахункову добу за такою формулою:

,

де  – платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

,

де:

– додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕКП, грн;

– обсяг дотаційних сертифікатів для Постачальника та Оператора системи розподілу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів дотаційних сертифікатів, затверджених НКРЕКП, за розрахункову добу, грн;

– обсяг компенсаційного платежу для Постачальника та Оператора системи розподілу, за розрахункову добу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів компенсаційних платежів, затверджених НКРЕКП, грн.

(пункт 8.18.6 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.18.7. Розпорядник системи розрахунків визначає за розрахункову добу небаланс платежів в Оптовому ринку (∆Д) за формулою:

8.18.8. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір акцизного податку за розрахункову добу (Дзб) за такою формулою:

,

де – ставка акцизного податку, що визначена Податковим кодексом України, у відсотках.

(пункт 8.18.10 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 22.05.2015 №1606)

(пункт 8.18.10 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 8.18.10 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункт 8.18.10 вважати пунктом 8.18.8 відповідно до постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.18.9. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, остаточний платіж за розрахункову добу () за такою формулою:

.

(пункт 8.18.11 вважати пунктом 8.18.9 відповідно до постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.18.10. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, остаточний платіж за розрахункову добу () за такою формулою:

.

(пункт 8.18.12 вважати пунктом 8.18.10 відповідно до постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.18.11. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, остаточний платіж за розрахункову добу () за такою формулою:

.

(підрозділ 8.18 викладено в редакції постанов НКРЕ від 08.02.2013 №114 та від 28.02.2013 №222)

(пункт 8.18.14 викладено в редакції постанови НКРЕ від 30.12.2013 №1795)

(пункт 8.18.14 виключений відповідно до постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 8.18.13 вважати відповідно пунктом 8.18.11 відповідно до постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

(пункт 8.18.11 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.19. Уточнення платежів Членам ринку за звітними місячними даними

8.19.1. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника, який працює за ціновими заявками, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць (), округлену до 10 знаків після коми, за такою формулою:

,

де:

– платіж виробнику, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

– обсяг відпуску електричної енергії в Оптовий ринок виробником, який працює за ціновими заявками, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

Розпорядник системи розрахунків визначає для станції виробника, який працює за ціновими заявками, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць () за такою формулою:

,

де:

– платіж для станції виробника, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

– обсяг відпуску електричної енергії в Оптовий ринок станцією виробника, який працює за ціновими заявками, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

(пункт 8.19.1 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.10.2015 №2643)

(підрозділ 8.19 доповнено пунктом 8.19.2 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016), від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016), від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017), постанови №918 та №2240 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

(пункт 8.19.1 підрозділу 8.19 розділу 8 викладено в редакції згідно 
з постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1405)

8.19.2. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника, якому НКРЕКП встановила «зелений» тариф та додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів, середньозважену ціну за звітний місяць 
(Цвмот), округлену до 10 знаків після коми, за такою формулою:

Цвмот=Двмотзт+ДвмзтЭвмфо×10,

де:

Двмзт – додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за звітний місяць, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням НКРЕКП, грн;

Двмотзт – платіж виробнику, який працює за встановленим НКРЕКП одноставочним тарифом на електричну енергію, без урахування додаткового платежу для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за звітний місяць, який визначається за формулою:

Двмотзт=Эвмфо×Твее×10,

де  – фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за звітний місяць, МВт·год.

(підрозділ 8.19 доповнено пунктом 8.19.2 відповідно до постанови НКРЕКП від 27.12.2017 №1405)

8.19.3. Розпорядник системи розрахунків визначає для Диспетчерського центру середньозважену ціну продажу на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць (), округлену до 10 знаків після коми, за такою формулою:

,

де:

– платіж Диспетчерському центру за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

– обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

(підрозділ 8.19 доповнено після пунтку 8.19.2 пунктом 8.19.3 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

8.19.4. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць () за такою формулою:

,

де:

– платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування акцизного податку, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

– обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

8.19.5. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць () за такою формулою:

,

де:

– платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування акцизного податку, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

– обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

8.19.6. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць () за такою формулою:

,

де:

– платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, без урахування акцизного податку, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

– обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України та Оператором системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

(пункт 8.19.6 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.19.7. Розпорядник системи розрахунків визначає для оператора зовнішніх перетоків фактичний платіж за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по і-х зовнішніх перетоках за звітний місяць () за формулою:

де – фактичний обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку за звітний місяць, МВт·год.

8.19.8. Розпорядник системи розрахунків визначає для оператора зовнішніх перетоків фактичний платіж за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за звітний місяць () за формулою:

де  – фактичний обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.9. Розпорядник системи розрахунків визначає для оператора зовнішніх перетоків фактичний платіж за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць () за формулою:

де  – фактичний обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.10. Розпорядник системи розрахунків визначає для оператора зовнішніх перетоків фактичний платіж за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами “острову Бурштинської ТЕС”, за звітний місяць () за формулою:

де  – фактичний обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами “острову Бурштинської ТЕС”, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.11. Розпорядник системи розрахунків визначає для Диспетчерського центру фактичний платіж за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем інших країн (окрім електромережі ENTSO-E) до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за звітний місяць () за формулою:

де  – фактичний обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за звітний місяць, МВт·год.

Розпорядник системи розрахунків визначає для Диспетчерського центру фактичний платіж за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за звітний місяць () за формулою:

(підрозділ 8.19 доповнено після пунтку 8.19.10 пунктом 8.19.11 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

8.19.12. Розпорядник системи розрахунків визначає для Диспетчерського центру фактичний платіж за куплену на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги, за звітний місяць () за формулою:

де  – фактичний обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги, за звітний місяць, МВт·год.

(підрозділ 8.19 доповнено після пунтку 8.19.10 пунктом 8.19.12 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

8.19.13. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника, який працює за ціновими заявками, фактичний платіж за звітний місяць  за формулою:

де  – фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за звітний місяць, МВт·год.

Розпорядник системи розрахунків визначає для станції виробника, який працює за ціновими заявками, фактичний платіж за звітний місяць  за формулою:

де  – фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок станцією виробника, який працює за ціновими заявками, за звітний місяць, МВт·год.

(пункт 8.19.9 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.10.2015 №2643)

(пункт 8.19.9 вважати відповідно пуктом 8.19.10 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016), від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016), від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017), постанови №918 та №2240 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

(пункт 8.19.10 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 27.12.2017 №1405)

(пункти 8.19.10 вважати пунктом 8.19.11 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункти 8.19.11 вважати пунктом 8.19.13 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

8.19.14. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника при встановленні НКРЕКП одноставочного тарифу на електричну енергію фактичний платіж за звітний місяць () за формулою:

а) для виробників, яким НКРЕКП встановила «зелений» тариф та додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів:

Двмот=Эвмфо×Цвмот×10+Двмбс,

де  – додатковий платіж на будівництво енергоблоків виробнику, який не працює за ціновими заявками, за звітний місяць, який визначається за формулою:

Двмбс=Эвмфо×Твнб×10;

б) для інших виробників:

Двмот=Эвмфо×Твее×10+Двмбс.

(пункт 8.19.11 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016), від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016), від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017), постанови №918 та №2240 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

(пункт 8.19.11 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 27.12.2017 №1405)

(пункти 8.19.11 вважати пунктом 8.19.12 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункти 8.19.12 вважати пунктом 8.19.14 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

8.19.15. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію фактичний платіж за звітний місяць () за формулою:

де:

– платіж виробнику за звітний місяць за електричну енергію при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію, грн;

– платіж виробнику за звітний місяць за робочу потужність при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію, грн.

Платіж виробнику за звітний місяць за електричну енергію при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

.

Платіж виробнику за звітний місяць за робочу потужність при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

,

де:

– фактична робоча потужність виробника за звітний місяць, МВт;

– кількість діб у звітному місяці, діб.

8.19.16. Розпорядник системи розрахунків визначає фактичний платіж виробнику електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за звітний місяць (Двмдл) за формулою:

де Эвмдл – фактичний обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з  території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.17. Розпорядник системи розрахунків визначає фактичний платіж суб'єкту господарювання, що здійснює купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений Кабінетом Міністрів України, за звітний місяць () за формулою:

де  – фактичний обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, суб'єктом господарювання, що визначений Кабінетом Міністрів України, за звітний місяць, МВт·год

(підрозділ 8.19 доповнений пунктами 8.19.12 та 8.19.13 в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункти 8.19.12 та 8.19.13 вважати відповідно пуктами 8.19.13 та 8.19.14 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016), від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016), від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017), постанови №918 та №2240 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

(пункти 8.19.14 вважати пунктом 8.19.15 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункти 8.19.15 вважати пунктом 8.19.17 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункт 8.19.17 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.19.18. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць для Диспетчерського центру фактичний платіж за передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України , на підставі фактичних обсягів електричної енергії, переданої магістральними та міждержавними мережами, та відповідного тарифу, затвердженого НКРЕКП.

(пункт 8.19.18 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.19.19. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць попередньо уточнений платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування акцизного податку () за формулою:

,

де Эоімекс1 – обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.20. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць попередньо уточнений платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування акцизного податку () за формулою:

,

де Эоімекс2 – обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.21. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць попередньо уточнений платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, без урахування акцизного податку () за формулою:

,

де  – обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України та Оператором системи розподілу з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, за звітний місяць, МВт·год.

(пункт 8.19.21 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.19.22. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць небаланс платежів в Оптовому ринку () за формулою:

де  – щомісячний платіж за послуги ДПЕ, затверджений НКРЕКП, грн.

(пункт 8.19.18 викладений в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 8.19.18 вважати відповідно пуктом 8.19.19 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016) від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016), від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017), постанови №918 та №2240 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

(пункти 8.19.19 вважати пунктом 8.19.20 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункти 8.19.20 вважати пунктом 8.19.22 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункт 8.19.22 викладено в редакції відповідно до постанови НКРЕКП ві 25.01.2018 №97)

(формула підпункту 8.19.22 викладена в редакції постанови НКРЕКП від 23.10.2018 №1237)

8.19.23. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, уточнений платіж за звітний місяць без урахування акцизного податку () за такою формулою:

.

8.19.24. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, уточнений платіж за звітний місяць без урахування акцизного податку () за такою формулою:

.

8.19.25. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, уточнений платіж за звітний місяць без урахування акцизного податку () за такою формулою:

.

(пункт 8.19.25 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.19.26. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір акцизного податку за звітний місяць () за такою формулою:

.

(пункт 8.19.20 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 22.05.2015 №1606)

(пункт 8.19.22 викладений в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункти 8.19.20-8.19.22 вважати відповідно пуктами 8.19.21-8.19.23 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016), від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016), від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017), постанови №918 та №2240 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

(пункти 8.19.23 вважати пунктом 8.19.24 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункти 8.19.24 вважати пунктом 8.19.26 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункт 8.19.26 викладено в редакції відповідно до постанови НКРЕКП ві 25.01.2018 №97)

8.19.27. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, фактичний платіж за звітний місяць () за такою формулою:

.

8.19.28. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, фактичний платіж за звітний місяць () за такою формулою:

.

8.19.29. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, фактичний платіж за звітний місяць () за такою формулою:

.

(пункт 8.19.29 викладено в редакції постанови НКРЕКП 21.12.2018 №2006)

8.19.30. Розпорядник системи розрахунків повинен надавати Сторонам Договору дані та інформацію, визначені в Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до Договору) та Інструкції про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 4 до Договору).

(пункт 8.19 викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.11.2014 №382)

(пункти 8.19.12-8.19.25 вважати відповідно пуктами 8.19.14-8.19.27 відповідно до редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункт 8.19.27 виключений в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)

(пункти 8.19.2-8.19.26 вважати відповідно пуктами 8.19.3-8.19.27 відповідно до постанови НКРЕКП від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016), від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016), від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017), постанови №918 та №2240 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

(пункти 8.19.2-8.19.26 вважати відповідно пуктами 8.19.3-8.19.27 відповідно до постанови НКРЕКП від 27.12.2017 №1405)

(пункти 8.19.3–8.19.27 вважати пунктом 8.19.4–8.19.28 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

(пункти 8.19.11–8.19.28 вважати пунктом 8.19.13–8.19.30 відповідно до НКРЕКП від 25.01.2018 №97)

Додаток А до Правил Оптового ринку електричної енергії України

Умовні позначення

Підрядкові індекси:

б – блок;

в – виробник;

і – зовнішній переток;

м – розрахунковий місяць;

о – оператор зовнішнього перетоку

п – Постачальник або Оператор системи розподілу;

р – розрахунковий період;

с – електростанція;

х – точки зростання;

аес – атомна електростанція.

| Умовні позначення | Одиниця виміру | Визначення |
| --- | --- | --- |
|  | відносні одиниці | допустиме відхилення виробництва блоком |
| Д | грн | небаланс платежів в Оптовому ринку |
|  | грн | небаланс платежів в Оптовому ринку за звітний місяць |
| ΔРбрфрег | МВт | фактичний регулюючий діапазон блоку |
| ΔРбррег | МВт | заявлений діапазон регулювання блоків |
| С | – | допустиме відхилення рівня цінових заявок, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП |
| C, D |  | коефіцієнти обмеження, що характеризують співвідношення початково заявленого діапазону регулювання виробниками, які працюють за ціновими заявками, до нерівномірності графіка покриття, що визначаються Розпорядником системи розрахунків |
| n |  | ступінь залежності погодинної ціни робочої потужності для першої групи блоків від нерівномірності графіку необхідного покриття, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП |
|  | діб | кількість діб у звітному місяці |
| Nбрг | від 0 до 4 | група робочої потужності блоку в заданому графіку навантаження |
| Nкв | діб | кількість діб у розрахунковому кварталі |
| Nбрф | від 0 до 4 | фактична група робочої потужності блоку |
| Start - End | – | особливий розрахунковий період, який установлюється Радою ринку за поданням диспетчерського центру |
| ВЗбр | 0 чи 1 | ознака вимушеної роботи блоку відповідно до термінових та/або аварійних заявок виробників |
| ВПбр | 0 чи 1 | ознака фактичного пуску блоку |
|  | 0 чи 1 | ознака обов’язкового підключення корпусу двокорпусного блока для подальшого розміну корпусів у межах мінімально допустимого складу обладнання станції |
| ВРбр | 0 чи 1 | ознака роботи блоку за вимогами режиму ОЕС України |
| ВСбр | 0 чи 1 | ознака роботи блоку за вимогами режиму електромережі ENTSO-E |
|  | грн | платіж Диспетчерського центру за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем інших країн (окрім електромережі ENTSO-E) до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж Диспетчерського центру за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за звітний місяць |
|  | грн | платіж Диспетчерського центру за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж Диспетчерського центру за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за звітний місяць |
|  | грн | платіж Диспетчерського центру за продану на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | грн | платіж Диспетчерського центру за куплену на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж Диспетчерського центру за куплену на Оптовому ринку електричну енергію і-го перетоку, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги, за звітний місяць |
| Драес | грн | платежі атомним електростанціям |
| Дврбе | грн | додатковий платіж на будівництво блоків виробнику, який працює за ціновими заявками |
| Двбс | грн | додатковий платіж на будівництво енергоблоків виробнику, який не працює за ціновими заявками |
|  | грн | додатковий платіж на будівництво енергоблоків виробнику, який не працює за ціновими заявками, за звітний місяць |
| Дбрв | грн | плата за вироблену електроенергію блоку, яка пов’язана із зміною режиму системи |
|  | грн | платіж Диспетчерському центру за передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж Диспетчерському центру за передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, за звітний місяць |
| Дрвв | грн | платіж Диспетчерському центру за передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України |
| Двзт | грн | додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за розрахункову добу |
| Двмзт | грн | додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за звітний місяць |
| Дргм | грн | додатковий платіж на використання газомазутних блоків |
| Ддвк−аес | грн | сумарний платіж за розрахункову добу виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС» (зі знаком «–»), Диспетчерському центру за продану/куплену на Оптовому ринку електричну енергію , що переміщується між ОЕС України та енергетичними системами інших країн з метою отримання/надання аварійної допомоги (зі знаком «+» або «–» у залежності від напрямку), виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (зі знаком «+»), суб'єктам господарювання, що здійснюють купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені Кабінетом Міністрів України (зі знаком «–»), крім платежів атомним електростанціям |
| Двдл | грн | платіж суб'єкту господарювання, що здійснює купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений Кабінетом Міністрів України, за розрахункову добу |
| Двмдл | грн | фактичний платіж виробнику електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за звітний місяць |
| Дпдл | грн | платіж суб'єкту господарювання, що здійснює купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений Кабінетом Міністрів України, за розрахункову добу |
| Дпмдл | грн | фактичний платіж суб'єкту господарювання, що здійснює купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений Кабінетом Міністрів України, за звітний місяць |
| Двдт | грн | платіж виробнику за розрахункову добу при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію |
|  | грн | фактичний платіж за звітний місяць виробнику при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію |
|  | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахункову добу |
|  | грн | уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування акцизного податку, за звітний місяць |
|  | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування акцизного податку, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | грн | попередньо уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування акцизного податку, за звітний місяць |
|  | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахунковий період |
|  | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку |
|  | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування акцизного податку, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | грн | попередньо уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування акцизного податку, за звітний місяць |
|  | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахунковий період |
|  | грн | остаточний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць |
|  | грн | остаточний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць |
| Дзб | грн | розмір акцизного податку за розрахункову добу |
| Дврзб | грн | додатковий платіж виробнику на виконання законодавчих актів та урядових рішень, погашення безнадійного боргу |
| Дмзб | грн | розмір акцизного податку за звітний місяць |
| Дрзп | грн | коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу |
| Дрзп1 | грн | коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу відповідно до платежів атомним електростанціям |
| Дрзп2 | грн | коригування платежів Постачальників та Операторів системи розподілу відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, суб'єктам господарювання, що здійснюють купівлю з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені Кабінетом Міністрів України, крім платежів атомним електростанціям |
|  | грн | платіж оператору зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по і-х зовнішніх перетоках за звітний місяць |
| Дпкп | грн | обсяг компенсаційного платежу для Постачальника та Оператора системи розподілу за розрахункову добу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів компенсаційних платежів, затверджених НКРЕКП |
| Дркп | грн | обсяги компенсаційних платежів для постачальників та Операторів системи розподілу |
| Двркр | грн | зменшення платежу виробнику, який працює за ціновими заявками, за користування додатково отриманими коштами |
|  | грн | платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами “Острову Бурштинської ТЕС”, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами “Острову Бурштинської ТЕС”, за звітний місяць |
| Дбрмн | грн | платіж блоку за маневреність |
| Дврнвк | грн | величина зменшення платежу виробнику за порушення Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій у частині нецільового використання енергогенеруючою компанією коштів кредитів або інвестицій, отриманих для реалізації проекту реконструкції та модернізації теплових електростанцій |
| Дпнп | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку |
| Двот | грн | платіж виробнику за розрахункову добу при встановленні НКРЕКП одноставочного тарифу на електричну енергію |
|  | грн | фактичний платіж за звітний місяць виробнику при встановленні НКРЕКП одноставочного тарифу на електричну енергію |
| Двмотзт | грн | платіж виробнику, який працює за встановленим НКРЕКП одноставочним тарифом на електричну енергію, без урахування додаткового платежу для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за звітний місяць |
| Дбрп | грн | платіж блоку за пуск |
| Дппв | грн | обсяг дотаційних сертифікатів для Постачальника та Оператора системи розподілу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів дотаційних сертифікатів, затверджених НКРЕКП, за розрахункову добу |
| Дрпв | грн | обсяг дотаційних сертифікатів, за розрахунковий період |
| Дбрр | грн | сумарна плата блоку, крім платежу за відпущену електроенергію |
| Двррек | грн | додатковий платіж виробнику на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання виробника |
| Дбррм | грн | платіж блоку за робочу потужність |
| Дбррозв | грн | платіж блоку за розвантаження станції нижче мінімально допустимого складу обладнання |
| Дврс | грн | додатковий платіж виробнику в разі виникнення спірних питань |
| Двсе | грн | платіж виробнику за розрахункову добу за електричну енергію при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію |
|  | грн | платіж виробнику за звітний місяць за електричну енергію при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію |
|  | грн | додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по і-х зовнішніх перетоках, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕКП |
| Дпсп | грн | додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕКП |
| Двсрм | грн | платіж виробнику за розрахункову добу за робочу потужність при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію |
|  | грн | платіж виробнику за звітний місяць за робочу потужність при встановленні НКРЕКП двоставочного тарифу на електричну енергію |
| Дсрсс | грн | сумарний платіж електростанції |
|  | грн | платіж для станції виробника, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | грн | платіж оператору зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за звітний місяць |
|  | грн | платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн, за розрахункову добу |
|  | грн | фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць |
| Двцз | грн | сумарний платіж за розрахункову добу, що сплачується виробнику, який працює за ціновими заявками |
|  | грн | фактичний платіж виробнику, який працює за ціновими заявками, за звітний місяць |
|  | грн | фактичний платіж для станції виробника, який працює за ціновими заявками, за звітний місяць |
|  | грн | платіж виробнику, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
| Дбрш | грн | зменшення платежу блоку за порушення режиму роботи |
| Дбршр | грн | зменшення платежу блоку виробника, який працює за ціновими заявками, за недотримання планових термінів ремонтів |
| Дбрэ | грн | розрахунковий платіж блоку за відпущену електроенергію |
| Дсрэ | грн | платіж електростанції за відпущену в Оптовий ринок електроенергію |
|  | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу |
|  | грн | уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування акцизного податку, за звітний місяць |
| Дпэп | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, за розрахункову добу |
| Дпрэп | грн | платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, за розрахунковий період |
| Дпмэп | грн | уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, за звітний місяць без урахування акцизного податку |
|  | грн | платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, без урахування акцизного податку, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | грн | попередньо уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, без урахування акцизного податку за звітний місяць |
| Дпэпф | грн | остаточний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, за розрахункову добу |
| Дпмэпф | грн | фактичний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, за звітний місяць |
|  | грн | щомісячний платіж за послуги ДПЕ, затверджений НКРЕКП |
| Дрэр | грн | платіж за послуги ДПЕ |
| ДМ | від 0 до 1 | граничний відносний діапазон регулювання, який встановлюється Радою ринку за погодженням НКРЕКП |
| ДЗбр | 0 чи 1 | ознака заданої диспетчером зупинки блоку |
| ДПбр | 0 чи 1 | ознака заданого диспетчером пуску блоку |
| ДФбр | 0 чи 1 | ознака переключення блоків з шин електромереж ОЕС України на шини електромереж ENTSO-E і навпаки |
| Збрпт | грн/МВтгод | витрати на холостий хід блоку |
| Збрфпт | грн/МВтгод | фактичні витрати на холостий хід блоку |
| Кгцсд | грн/МВтгод | обмеження граничної ціни системи для періоду Start - End, визначене Розпорядником системи розрахунків згідно з Додатком Д |
| Кгцсн | грн/МВтгод | обмеження граничної ціни системи для періоду End - Start, визначене Розпорядником системи розрахунків згідно з Додатком Д |
| Кзб | % | ставка акцизного податку, що визначена Податковим кодексом України |
| Кмахмн |  | коефіцієнт маневреності, який визначає максимальну ціну за маневреність, що визначається Розпорядником системи розрахунків |
| Кмінмн |  | коефіцієнт маневреності, який визначає мінімальну ціну за маневреність, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП |
| Кпз | грн/МВт | регулюючий коефіцієнт, що визначається Розпорядником системи розрахунків |
| Крпс | відносні одиниці | коефіцієнт технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами |
| Кш | число | коефіцієнт штрафу |
| Квэ |  | коригуючий коефіцієнт до платежів виробників, які працюють за ціновими заявками |
| Мбр | 0 чи 1 | ознака маневреності блоку |
| Нбр | 0 чи 1 | ознака невиконання блоком диспетчерського графіка |
| Нбрв | 0 чи 1 | ознака вимушеної роботи блоку (0 – за вимогою системи, 1 – за заявкою виробника) |
| Нбнвц | 0 чи 1 | ознака необґрунтованого завищення рівня цінових заявок |
| Нбнзц | 0 чи 1 | ознака необґрунтованого заниження рівня цінових заявок |
|  | 0 чи 1 | ознака порушення блоком виробника, який працює за ціновими заявками, затверджених термінів планових ремонтів |
| ОБб | 0 чи 1 | ознака пропозицій виробника відключити блок, що знаходився в роботі менше 72 годин, замість іншого на ТЕС, що був включений в роботу раніше |
| ОВбр | 0 чи 1 | ознака обов’язкової роботи блока (корпусу) для проведення випробувань після капітального та середнього ремонтів |
| ОКбр | 0 чи 1 | ознака обов’язкової роботи блока (корпусу) для проведення випробувань після будівництва, реконструкції та модернізації |
|  | 0 чи 1 | ознака пропозиції включення в роботу блоку (корпусу), якому встановлена ознака обов’язкової роботи блоку (корпусу) для проведення випробувань після будівництва, реконструкції та модернізації, для забезпечення мінімально допустимого складу обладнання |
|  | 0 чи 1 | ознака обов’язкового включення в роботу газомазутного блока |
| ОРб | 0 чи 1 | ознака згоди на відключення блоку (корпусу) у випадку розвантаження станції нижче мінімально допустимого складу обладнання у разі виникнення несумісного режиму протягом усіх розрахункових періодів доби |
| ОТб | 0 чи 1 чи 2 | ознака знаходження блоку (корпусу двокорпусного блока) поза резервом за відсутністю палива |
| ПМНЕ | – | періоди максимального навантаження енергосистеми, які встановлюються диспетчерським центром та затверджуються НКРЕКП |
| Рбх | МВт | опорна потужність |
| Рівн | МВт | пропускна здатність зовнішнього перетоку |
| Рбрг | МВт | заданий графік навантаження блоку |
| Рбрдmin | МВт | обмеження мінімальної потужності блоку за вимогами ОЕС України |
| Рбрдmах | МВт | обмеження максимальної потужності блоку за вимогами ОЕС України |
| Роірекс | МВт | графік експорту електричної енергії оператора зовнішніх перетоків |
| Роір(ОЕС)екс | МВт | графік експорту електричної енергії іншої частини ОЕС України оператора зовнішніх перетоків |
| Роір(Бу)екс | МВт | графік експорту електричної енергії “острова Бурштинської ТЕС” оператора зовнішніх перетоків |
| Ріриэ | МВт | прогноз i-го зовнішнього перетока ОЕС України |
| Pір(Бу)иэ | МВт | прогноз і-го зовнішнього перетока “острова Бурштинської ТЕС” |
| Роірімп | МВт | графік імпорту електричної енергії оператора зовнішніх перетоків |
| Роір(Бу)імп | МВт | графік імпорту електричної енергії “острова Бурштинської ТЕС” оператора зовнішніх перетоків |
| Роір(ОЕС)імп | МВт | графік імпорту електричної енергії іншої частини ОЕС України оператора зовнішніх перетоків |
| Рбм | МВт | максимальна потужність моноблоку або двокорпусного блоку при роботі у двокорпусному режимі |
| Рсм | МВт | максимальна потужність електростанції |
| Рбм1 | МВт | максимальна потужність двокорпусного блоку при роботі в однокорпусному режимі |
| Рсммр | МВт | максимальна потужність електростанції в моторному режимі |
| Рсрмр | МВт | потужність гідроакумулюючої станції в моторному режимі |
| Рбнmin | МВт | технічний мінімум навантаження моноблоку або двокорпусного блоку при роботі у двокорпусному режимі |
| Рбнmin1 | МВт | технічний мінімум навантаження двокорпусного блоку при роботі в однокорпусному режимі |
| Ррнес | МВт | величина несумісної потужності, що визначається як різниця між сумарною потужністю, яка складається із потужності виробників, що не працюють за ціновими заявками, потужності виробників, що працюють за ціновими заявками на мінімально допустимому складі обладнання станції, за вимогами режиму ОЕС України і відповідно до термінових та/або аварійних заявок виробника, сумарного резерву на розвантаження за вимогами диспетчерського центру з одного боку та заданим покриттям з другого |
| Рпрнт | МВт | величина потужності, яка відображає різницю перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження |
| Рсрнт | МВт | величина потужності, яка відображає різницю перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження |
| Рпрнтк | МВт | величина потужності, яка відображає перетік електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь |
| Рбо | % | коефіцієнт корисного відпуску блоку |
| Рсо | % | коефіцієнт корисного відпуску електростанції |
| Ррпк | МВт | прогноз необхідного покриття |
| Рр(Бу)пк | МВт | величина покриття поточного розрахункового періоду в "острові Бурштинської ТЕС" |
| Рр(ОЕС)пк | МВт | величина покриття поточного розрахункового періоду іншої частини ОЕС України |
| Ррпкп | МВт | попередній прогноз необхідного покриття ОЕС України |
| Ррпт | МВт | прогноз електроспоживання ОЕС України |
| Рр(Бу)пт | МВт | прогноз електроспоживання “острова Бурштинської ТЕС” |
| Рбррmах | МВт | максимальна робоча потужність моноблоку або двокорпусного блоку при роботі у двокорпусному режимі (початково або остаточно заявлена) |
| Рбррmах1 | МВт | максимальна робоча потужність двокорпусного блоку при роботі в однокорпусному режимі роботи (початково або остаточно заявлена) |
| Рбррmin | МВт | мінімальна робоча потужність моноблоку або двокорпусного блоку при роботі у двокорпусному режимі (початково або остаточно заявлена) |
| Рбррmin1 | МВт | мінімальна робоча потужність двокорпусного блоку при роботі в однокорпусному режимі роботи (початково або остаточно заявлена) |
| Рбррф | МВт | фактична робоча потужність блоку |
| Рврф | МВт | фактична робоча потужність виробника за розрахункову добу |
|  | МВт | фактична робоча потужність виробника за звітний місяць |
| Рбу | МВт | встановлена потужність блоку |
| Рсу | МВт | встановлена потужність електростанції |
| Рпрэп | МВт | обсяг споживання електричної потужності (брутто) по території ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу та по регіонах Оператора магістральних та міждержавних електромереж |
| Сбе | грн/МВт | питома економія витрат блоку |
| Сбпит | грн/МВтгод | розрахункова заявлена ціна, визначена на розрахунковий період максимального покриття за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності |
| Сбпит(к) | грн/МВт∙год | розрахункова заявлена ціна, визначена на розрахунковий період максимального покриття за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності, відповідно до контрольної цінової заявки |
|  | грн/МВт∙год | установлена НКРЕКП ціна продажу Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем інших країн (окрім електромережі ENTSO-E) до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги |
|  | грн/МВт∙год | установлена НКРЕКП ціна купівлі Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги |
| Твее | коп./кВт∙год | встановлений НКРЕКП одноставочний тариф на електричну енергію |
| Тоіімп | грн/МВт∙год | установлена НКРЕКП ціна купівлі Оптовим постачальником імпортованої електричної енергії |
| Тдл | грн/МВт∙год | середньозважена ціна електричної енергії генеруючих компаній теплових електростанцій, яка склалася за два календарних місяці до місяця купівлі різниці перетоків електричної енергії, що встановлена НКРЕКП |
|  | грн/МВт∙год | установлена НКРЕКП ціна продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами “Острову Бурштинської ТЕС” |
| Твнб | коп./кВт∙год | надбавка до тарифу на електричну енергію на будівництво енергоблоків |
| Тбо | год | мінімальна тривалість простою блоку між послідовними циклами роботи |
| Тбпр | год | розрахункова тривалість простою блока (корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі) |
| Тбпідкл | год | регламентна тривалість підготовчих робіт до підключення другого корпусу двокорпусного блоку при роботі блоку в однокорпусному режимі |
| Тбпуск | год | регламентна тривалість пуску, яка відображає тепловий стан блоку (корпусу) |
| Тбр | год | мінімальна тривалість роботи блоку між послідовними циклами зупинки |
| Трп | год | тривалість розрахункового періоду |
| Тсг | год | тривалість добового графіка |
| Тбсг | год | тривалість добового заданого графіка блоку |
| Твсе | коп./кВт∙год | встановлена НКРЕКП ставка плати за електричну енергію в складі двоставочного тарифу на електричну енергію |
| Твсрм | грн/МВт | встановлена НКРЕКП на розрахунковий квартал ставка плати за робочу потужність в складі двоставочного тарифу на електричну енергію |
| Тоітп | грн/МВт∙год | установлена НКРЕКП ціна електричної енергії за забезпечення технологічного перетоку оператором зовнішнього перетоку |
| Тбфсг | год | фактична тривалість роботи блоку |
|  | грн/МВт∙год | ціна продажу Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги |
|  | грн/МВт∙год | середньозважена ціна продажу Диспетчерським центром на Оптовому ринку електричної енергії і-го перетоку, що переміщується з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком, за звітний місяць |
| Цбрб | грн/МВтгод | ціна блоку |
|  | грн/МВт∙год | середньозважена ціна Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, розрахована згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | грн/МВт∙год | середньозважена ціна Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, розрахована згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
| Цбхз | грн/МВтгод | прирощена ціна блоку |
| Цбхз(из) | грн/МВтгод | прирощена заявлена (або інтерпольована) ціна блока (корпусу) для заявленого мінімального навантаження Рбрpmin () в розрахунковий період мінімального покриття |
| Цбрзв | грн/МВтгод | фактична ціна блоку |
| Цбриз | грн/МВтгод | розрахункова прирощена ціна блоку |
| Цбризв | грн/МВтгод | фактична розрахункова прирощена ціна блоку |
| Цбрмиз | грн/МВтгод | розрахункова прирощена ціна блоку, яка визначається для розрахункового періоду максимального покриття |
| Црмн | грн/МВтгод | ціна за маневреність |
| Црн | грн/МВтгод | націнка до оптової ринкової ціни |
| Црок | грн/МВтгод | оптова ціна закупки |
| Црор | грн/МВт∙год | оптова ринкова ціна з урахуванням дотаційних сертифікатів |
| Црорд | грн/МВт∙год | оптова ринкова ціна без урахування дотаційних сертифікатів |
| Цвмот | коп./кВт∙год | середньозважена ціна виробника, якому НКРЕКП встановила «зелений» тариф та додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів, за звітний місяць |
|  | грн/МВт∙год | середньозважена ціна Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, та Оператора системи розподілу, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, розрахована згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
| Цбпг1 | грн | вартість пуску моноблока з тривалістю простою до 10 годин |
| Цбпг2 | грн | вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 15 до 20 годин |
| Цбпн1 | грн | вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 30 до 35 годин |
| Цбпн2 | грн | вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 50 до 60 годин |
| Цбпр | грн | розрахункова вартість пуску блока |
| Црпс | грн/МВтгод | гранична ціна системи |
| Цбпх1 | грн | вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 61 до 720 годин |
| Цбпх2 | грн | вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 721 години |
| Цбп1г1 | грн | вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою до 10 годин |
| Цбп1г2 | грн | вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою від 15 до 20 годин |
| Цбп1н1 | грн | вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою від 30 до 35 годин |
| Цбп1н2 | грн | вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою від 50 до 60 годин |
| Цбп1х1 | грн | вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою від 61 до 720 годин |
| Цбп1х2 | грн | вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом з тривалістю простою від 721 години, |
| Цбп2г1 | грн | вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою до 10 годин |
| Цбп2г2 | грн | вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 15 до 20 годин |
| Цбп2н1 | грн | вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 30 до 35 годин |
| Цбп2н2 | грн | вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 50 до 60 годин |
| Цбп2х1 | грн | вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 61 до 720 годин |
| Цбп2х2 | грн | вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 721 години |
| Цбррз | грн/МВтгод | розрахункова ціна блоку |
| Цррм(1) | грн/МВт | ціна робочої потужності для блоків першої групи |
| Црм(2) | грн/МВт | ціна 1 МВт оперативного резерву другої групи, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП |
| Цррм(2) | грн/МВт | ціна робочої потужності для блоків другої групи |
| Црм(3) | грн/МВт | ціна 1 МВт резерву потужності третьої групи, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП |
| Цррм(3) | грн/МВт | ціна робочої потужності для блоків третьої групи |
| Цррм(4) | грн/МВт | ціна робочої потужності для блоків четвертої групи |
| Црозв | грн/МВт | ціна 1 МВт розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції, яка визначається Розпорядником системи розрахунків |
| Цбхх | грн/год | ціна холостого ходу блоку |
| Цбхх1 | грн/год | ціна холостого ходу блоку в однокорпусному режимі двокорпусного блоку |
| Цбхх2 | грн/год | ціна холостого ходу блоку в двокорпусному режимі двокорпусного блоку |
| Цбрххр | грн/год | розрахункова ціна холостого ходу блоку |
| Цвцз | грн | середньозважена ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробника, який працює за ціновими заявками, за розрахункову добу |
|  | грн/МВт∙год | середньозважена ціна для станції виробника, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | грн/МВт∙год | середньозважена ціна виробника, який працює за ціновими заявками, розрахована згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць |
| Цсрэ | грн/МВтгод | середньозважена ціна за відпущену електроенергію станцією виробника, що працює за ціновими заявками |
|  | МВт·год | фактичний обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, за звітний місяць |
|  | МВт∙год | обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги |
|  | МВт·год | обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до ОЕС України з метою отримання аварійної допомоги, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | МВт·год | фактичний обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги, за звітний місяць |
|  | МВт∙год. | обсяг і-го перетоку електричної енергії, що переміщується з ОЕС України до енергетичних систем інших країн з метою надання аварійної допомоги |
| Эбрmax | МВтгод | заявлений максимальний обсяг виробітку блоку в розрахунковий період |
| Эбрв+ | МВтгод | обсяг перевиробництва електроенергії, який пов’язаний із зміною режиму системи |
| Эбрв− | МВтгод | обсяг недовиробництва електроенергії, який пов’язаний із зміною режиму системи |
| Эірвн | МВтгод | зовнішній переток електричної енергії (імпорт та експорт) |
| Эбрг | МВтгод | заданий графік виробництва електроенергії блоком |
| Эбрд | МВтгод | виробіток електричної енергії, який заданий диспетчером |
| Эвмдл | МВт·год | фактичний обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за звітний місяць |
| Эврдл | МВт·год | обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за розрахунковий період |
| Эпмдл | МВт·год | фактичний обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, суб'єктом господарювання, що визначений Кабінетом Міністрів України, за звітний місяць |
| Эпрдл | МВт·год | обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, суб'єктом господарювання, що визначений Кабінетом Міністрів України, за розрахунковий період |
|  | МВт·год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць |
|  | МВт·год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | МВт·год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць |
|  | МВт·год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | МВт·год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахунковий період |
|  | МВт·год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахунковий період |
| Эоірімп | МВт∙год | обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку за розрахунковий період |
|  | МВт·год | фактичний обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку за звітний місяць |
|  | МВт·год | обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами “Острову Бурштинської ТЕС”, за розрахунковий період |
|  | МВт·год | фактичний обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами “острову Бурштинської ТЕС”, за звітний місяць |
| Эрпс | МВтгод | технологічні витрати електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами |
| Эпмпт | МВт∙год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку за звітний місяць Постачальником з метою продажу її споживачам на території України та Оператором системи розподілу з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами |
|  | МВт·год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України та Оператором системи розподілу з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць |
| Эпрпт | МВт∙год | обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України та Оператором системи розподілу з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами |
| Эррпт | МВтгод | фактичне розрахункове покриття |
|  | МВт·год | обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за розрахунковий період |
|  | МВт·год | фактичний обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за звітний місяць |
|  | МВт·год | обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за розрахунковий період |
|  | МВт·год | фактичний обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць |
| Эбрф | МВтгод | фактичний виробіток блоку |
| Эвфо | МВт∙год | фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок Виробником за розрахункову добу |
|  | МВт·год | фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за звітний місяць |
| Эаесрфо | МВтгод | фактичний відпуск електроенергії атомними електростанціями |
|  | МВт·год | фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок станцією виробника, який працює за ціновими заявками, за звітний місяць |
| Эсрфо | МВтгод | фактичний відпуск електричної енергії станції |
| Эср−аесфо | МВт∙год. | сума фактичного відпуску електричної енергії виробниками, які не працюють за ціновими заявками, обсягу імпортованої електричної енергії, обсягу технологічного перетоку електричної енергії, обсягу електричної енергії, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами «Острову Бурштинської ТЕС» (зі знаком «–»), обсягу електричної енергії, необхідної для отримання/надання аварійної допомоги між ОЕС України та енергетичними системами інших країн (зі знаком «+» або «–» у залежності від напрямку), обсягу продажу різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, виробниками електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (зі знаком «+»), та обсягу купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, суб'єктами господарювання, що визначені Кабінетом Міністрів України (зі знаком «–»), крім атомних електростанцій |
|  | МВт·год | обсяг відпуску електричної енергії в Оптовий ринок виробником, який працює за ціновими заявками, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць |
|  | МВт·год | обсяг відпуску електричної енергії в Оптовий ринок станцією виробника, який працює за ціновими заявками, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць |

(Додаток А із змінами згідно з

постановами НКРЕ від 09.08.2012  № 1032,

від 08.02.2013 № 114,

від 28.02.2013 № 222,

від 07.05.2014 № 684,

від 26.11.2014 №382

від 26.11.2014 №383

постановами НКРЕКП від 22.05.2015 №1606

від 21.08.2015 №2206

від 21.08.2015 №2207

від 26.10.2015 №2643

від 30.11.2015 №2894 (діє до 15 квітня 2016 року)

від 25.12.2015 №3114 (діє з 01.01.2016 по 30.06.2016)

від 15.04.2016 №638 (діє до 15 жовтня 2016 року)

від 08.06.2016 №918 (діє з 01.07.2016 по 31.12.2016)

від 30.09.2016 №1766

від 06.10.2016 №1781

від 13.10.2016 №1822 (діє до 15 квітня 2017 року)

від 15.12.2016 №2240 (діє по 31.12.2017)

(постанови №918 від 08.06.2016 та №2240 від 15.12.2016 визнали такими, що втратили чинність постановою №1405 від 27.12.2017)

від 26.01.2017 №77

від 27.12.2017 №1405

від 25.01.2018 №97

від 26.06.2018 №569

від 26.06.2018 №570

від 23.10.2018 №1237

від 21.12.2018 №2006

від 12.04.2019 №554

від 31.05.2019 №874 (діє з 01.06.2019)

Додаток Б до Правил Оптового ринку електричної енергії України

Порядок

розрахунку цінових заявок

1. Розрахунок середньозваженої ціни умовного палива

1.1. Середньозважена ціна умовного палива на виробництво електричної енергії (Цбупе, грн/т.у.п.) розраховується за формулою:

Цбупе=кЦбкнпКбкQ×rбке100 ,

де:

к – вид натурального палива (вугілля, газ, мазут), підрядковий індекс;

Цбкнп– ціна натурального палива з урахуванням витрат на транспортування (без ПДВ), грн/т, грн/тис. м3;

КбкQ– калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне;

rбке– відсоток використання умовного палива на виробництво електроенергії, %.

1.2. Середньозважена ціна умовного палива на пуск блоку (Цбупп, грн/т.у.п) розраховується за формулою:

Цбупп=кЦбкнпКбкQ×rбкп100 ,

де rбкп– відсоток використання умовного палива на пуск блоку, %.

2. Розрахунок вартостей пусків блоку

2.1. При розрахунку вартостей пусків блоків використовуються нормативні витрати палива на пуски, які визначені у енергетичних характеристиках обладнання блоків, затверджених центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та яким відповідають наступні тривалості простою блоків: 6-10 годин, 15-20 годин,                30-35 годин, 50-60 годин, 61-720 годин, більше 720 годин.

2.2. Для моноблоку розраховується шість вартостей пусків блоку для відповідних тривалостей його простою за формулами (Цбпг1, Цбпг2, Цбпн1, Цбпн2, Цбпх1, Цбпх2, грн):

Цбпг1=Цбупп×Вбпг1;

Цбпг2=Цбупп×Вбпг2;

Цбпн1=Цбупп×Вбпн1;

Цбпн2=Цбупп×Вбпн2;

Цбпх1=Цбупп×Вбпх1;

Цбпх2=Цбупп×Вбпх2,

де Вбпг1, Вбпг2, Вбпн1, Вбпн2, Вбпх1, Вбпх2 – нормативні витрати умовного палива на пуск моноблоку для відповідних тривалостей його простою, т.у.п.

2.3. Для двокорпусного блоку розраховуються:

1) шість вартостей пусків одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока для відповідних тривалостей його простою за формулами (Цбп1г1, Цбп1г2, Цбп1н1, Цбп1н2, Цбп1х1, Цбп1х2, грн):

Цбп1г1=Цбупп×Вбп1г1;

Цбп1г2=Цбупп×Вбп1г2;

Цбп1н1=Цбупп×Вбп1н1;

Цбп1н2=Цбупп×Вбп1н2;

Цбп1х1=Цбупп×Вбп1х1;

Цбп1х2=Цбупп×Вбп1х2,

де Вбп1г1, Вбп1г2, Вбп1н1, Вбп1н2, Вбп1х1, Вбп1х2– нормативні витрати умовного палива на пуск одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока для відповідних тривалостей його простою, т.у.п.;

2) шість вартостей пусків (підключень) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі для відповідних тривалостей його простою за формулами (Цбп2г1, Цбп2г2, Цбп2н1, Цбп2н2, Цбп2х1, Цбп2х2, грн):

Цбп2г1=Цбупп×Вбп2г1;

Цбп2г2=Цбупп×Вбп2г2;

Цбп2н1=Цбупп×Вбп2н1;

Цбп2н2=Цбупп×Вбп2н2;

Цбп2х1=Цбупп×Вбп2х1;

Цбп2х2=Цбупп×Вбп2х2,

де Вбп2г1, Вбп2г2, Вбп2н1, Вбп2н2, Вбп2х1, Вбп2х2– нормативні витрати умовного палива на пуск (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі для відповідних тривалостей його простою, т.у.п.

(розділ 2 Додатка Б викладено в редакції  постанови НКРЕ від 07.05.2014 р. N 684)

3. Розрахунок прирощених цін на відпущену електроенергію

3.1. Виробник здійснює вибір не менше двох та не більше чотирьох опорних точок потужностей блоку (корпусу) (Рбх, МВт) за умов, що в усіх розрахункових періодах доби мають виконуватись наступні вимоги:

для моноблоків:

Рб1≤Рбррmin;

Рб4 повинна дорівнювати максимальному значенню потужності на кривій графіка вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного блоку, а для теплофікаційних блоків — на кривій у залежності від планового відпуску теплової енергії зовнішнім споживачам із відборів турбін;

для двокорпусних блоків:

Рб1≤Рбррmin1 при роботі блоку в однокорпусному режимі;

Рб3≤Рбррmin при роботі блоку у двокорпусному режимі;

Рб2 повинна дорівнювати максимальному значенню потужності на кривій графіка вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного блоку при роботі в однокорпусному режимі;

Рб4 повинна дорівнювати максимальному значенню потужності на кривій графіка вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного блоку при роботі в двокорпусному режимі.

3.2. Витрати умовного палива за годину роботи блоку (корпусу) на відповідних опорних точках потужності (Вбх, кг/год) розраховуються за формулою:

Вбх=Рбх×bбхп ,

де bбхп – прогнозовані питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію, г/кВт·год.

3.3. Прогнозні питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію (bбхп) визначаються за формулою:

bбхп=bбхвн+Δbбхсум ,

де:

bбхвн – вихідні нормативні питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію, що визначаються за кривою графіка вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного типу блоку (корпусу), затвердженого центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, г/кВт∙год;

Δbбхсум – сумарна поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію, г/кВт∙год.

3.4. Сумарна поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію (Δbбхсум) визначається за формулою:

Δbбхсум=jΔbбxj ,

де Δbбхj– j-та поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію щодо прогнозованих на наступну розрахункову добу умов роботи блоку (корпуса), що відрізняються від умов, згідно з якими побудована крива графіку вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного типу блоку (корпусу), г/кВт·год.

3.5. Прирости витрат умовного палива на зміну потужності моноблоку (ΔBбх, кг/МВт·год) розраховуються за формулою:

1) для першої опорної точки потужності (Рб1):

ΔBб1=Вб1−ВбххРб1 ,

де Вбхх – витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на холостому ході, що визначається згідно з пунктом 4.1.2 цього порядку, грн/год;

2) для інших опорних точок потужностей блоку (Рбx):

ΔBбх=Вбх−Вбх−1Рбх−Рбх−1 .

3.6. Прирости витрат умовного палива на зміну потужності двокорпусного блоку (ΔBбх) розраховуються за формулою:

1) для першої опорної точки потужності (Рб1):

ΔBб1=Вб1−Вбхх1Рб1 ;

2) для другої опорної точки потужності (Рб2):

ΔBб2=Вб2−Вб1Рб2−Рб1 ;

3) для третьої опорної точки потужності (Рб3):

ΔBб3=Вб3−Вбхх2Рб3 ;

4) для четвертої опорної точки потужності (Рб4):

ΔBб4=Вб4−Вб3Рб4−Рб3,

де Вбхх1 та Вбхх2– витрати умовного палива за годину роботи двокорпусного блоку в однокорпусному та двокорпусному режимі на холостому ході, що визначається згідно з пунктом 4.2.2 цього порядку, грн/год.

3.7. Якщо в результаті розрахунку не виконується умова монотонного зростання приростів витрат умовного палива на зміну потужності, виробник вибирає інші опорні точки потужності блоку (корпусу), для яких здійснює перерахунок приростів витрат умовного палива на зміну потужності.

Для двокорпусних блоків умова монотонного зростання приростів витрат умовного палива між другою та третьою опорними точками потужності може не виконуватись у випадку, коли перша і друга опорні точки потужності відповідають роботі двокорпусного блоку в однокорпусному режимі, а третя і четверта опорні точки потужності – роботі блоку в двокорпусному режимі. Цей розрив має відповідати нормативним характеристикам конкретного тепломеханічного обладнання.

3.8. Для вибраних опорних точок потужності, для яких виконується умова монотонного зростання приростів витрат умовного палива на зміну потужності, розраховуються прирощені ціни блоку (корпусу) (Цбхз, грн/МВт·год) за формулою:

Цбхз=Цбупе×ΔВбх1000.

4. Розрахунок ціни холостого ходу блоку

4.1. Розрахунок ціни холостого ходу для моноблоків

4.1.1. Ціна холостого ходу для моноблоків (Цбхх, грн/год) розраховується за формулою:

Цбхх=Цбупе×Вбхх1000.

4.1.2. Витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на холостому ході (Вбхх) визначаються за такими правилами:

1) якщо в розрахункові періоди, що знаходяться в інтервалі End  р  Start, виконуються умови

Рбрpmax−РбрpminРбрpmax≥0,5 та Pбнmin>Pбmin>0,

то Bбxx=Bбmin−Bб(+Δ)min−BбminΔPб×Pбmin×Kxx,

де:

Pбнmin – технічний мінімум навантаження моноблоку, МВт;

Pбppmax – максимальна заявлена робоча потужність блоку, МВт;

Pбmin – мінімальна робоча потужність, яка в усіх випадках більше нуля та визначається як мінімальна із мінімальних заявлених робочих потужностей блоку (Pбppmin) в розрахункових періодах, що знаходяться в інтервалі End  р  Start, за формулою:

Pбmin=min(Pбppmin);

Pб(+Δ)min – опорна точка потужності, наступна після мінімальної робочої потужності моноблоку визначається за формулою:

Pб(+Δ)min=Pбmin+ΔPб;

ΔPб – приріст потужності, МВт;

Bбmin– витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на мінімальній робочій потужності (Pбmin), кг/год;

Bб(+Δ)min– витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на опорній точці потужності, наступній після мінімальної робочої потужності (Pб(+Δ)min), кг/год;

Kxx – коригуючий коефіцієнт холостого ходу, Kxx=0,9;

2) в інших випадках:

Bбxx=Bбнmin−Bб(+Δ)нmin−BбнminΔPб×Pбнmin×Kxx,

де:

Pб(+Δ)нmin – опорна точка потужності, наступна після технічного мінімуму моноблоку, визначається за формулою:

Pб(+Δ)нmin=Pбнmin+ΔPб;

Bбнmin– витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на технічному мінімумі навантаження (Pбнmin), кг/год;

Bб(+Δ)нmin– витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на опорній точці потужності, наступній після технічного мінімуму навантаження (Pб(+Δ)нmin), кг/год.

4.2. Розрахунок ціни холостого ходу для двокорпусних блоків

4.2.1. Ціна холостого ходу для двокорпусних блоків розраховується за формулою:

1) для однокорпусного режиму роботи блоку:

Цбхх1=Цбупе×Вбхх11000,

де Вбхх1– витрати умовного палива за годину роботи блоку на холостому ході в однокорпусному режимі, кг/год;

2) для двокорпусного режиму роботи блоку:

Цбхх2=Цбупе×Вбхх21000,

де Вбхх2– витрати умовного палива за годину роботи блоку на холостому ході в двокорпусному режимі, кг/год.

4.2.2. Витрати умовного палива за годину роботи двокорпусного блоку на холостому ході розраховуються за формулою:

1) для однокорпусного режиму роботи блоку:

Bбxx1=Bбнmin1−Bб(+Δ)нmin1−Bбнmin1ΔPб×Pбнmin1×Kxx,

де:

Pбнmin1 – технічний мінімум навантаження першого корпусу, МВт;

Pб(+Δ)нmin1 – опорна точка потужності, наступна після технічного мінімуму навантаження першого корпусу, визначається за формулою:

Pб(+Δ)нmin1=Pбнmin1+ΔPб;

Bбнmin1– витрати умовного палива за годину роботи блоку на технічному мінімумі навантаження першого корпусу (Рбнmіn1), кг/год;

Bб(+Δ)нmin1 – витрати умовного палива за годину роботи блоку на опорній точці потужності, наступній після технічного мінімуму навантаження першого корпусу (Pб(+Δ)нmin1), кг/год;

2) для двокорпусного режиму роботи блоку:

Bбxx2=Bбнmin2−Bб(+Δ)нmin2−Bбнmin2ΔPб×Pбнmin2×Kxx,

де:

Pбнmin2 – технічний мінімум навантаження двокорпусного блоку, МВт;

Pб(+Δ)нmin2 – опорна точка потужності, наступна після технічного мінімуму навантаження двокорпусного блоку, визначається за формулою:

Pб(+Δ)нmin2=Pбнmin2+ΔPб;

Bбнmin2– витрати умовного палива за годину роботи блоку на технічному мінімумі навантаження двокорпусного блоку (Рбнmіn2), кг/год;

Bб(+Δ)нmin2– витрати умовного палива за годину роботи блоку на опорній точці потужності, наступній після технічного мінімуму навантаження двокорпусного блоку (Pб(+Δ)нmin2), кг/год.

4.3. Визначення приросту потужності

4.3.1. Приріст потужності (ΔPб) визначається за такими правилами:

ΔPб=5 МВт – для двокорпусного та однокорпусного режиму роботи двокорпусного блоку 100 МВт;

ΔPб=5 МВт – для моноблоків Pбу≤210 МВт та однокорпусного режиму двокорпусних блоків 210<Pбу≤325 МВт;

ΔPб=10 МВт – для моноблоків та двокорпусного режиму блоків 210<Pбу≤325 МВт;

ΔPб=15 МВт – для однокорпусного режиму двокорпусного блоку 325<Pбу≤800 МВт;

ΔPб=20 МВт – для моноблоків та двокорпусного режиму двокорпусних блоків 325<Pбу≤800 МВт,

де Pбу – встановлена потужність блоку, МВт.

4.4. Встановлення технічного мінімуму навантаження блоку (корпусу)

4.4.1. Технічний мінімум навантаження моноблоку (Рбнmin), двокорпусного блоку (Рбнmin2) та першого корпусу двокорпусного блоку (Рбнmin1) встановлюється згідно з узгодженим рішенням технічних керівників виробника на підставі даних заводів–виробників устаткування, умов і режимів роботи, зазначених в інструкції з експлуатації, та доведений до відома диспетчерського центру.

Додаток В до Правил Оптового ринку електричної енергії України

Мінімально допустимий

склад обладнання електростанцій, що входять до складу виробників, які працюють за ціновими заявками

| № з/п | Назва виробника та станції, яка входить до його складу | Варіанти включення обладнання |  | Мінімально допустима кількість блоків з мінімальним навантаженням, що мають знаходитися в роботі для забезпечення надійної роботи станції, в залежності від середньодобової температури зовнішнього повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t ≥ 10оС |  | 10оС > t ≥ 5оС |  | 5оС > t ≥ 0оС |  | 0оС > t ≥ -5оС |  | -5оС > t ≥ -10оС |  | -10оС > t ≥ -15оС |  | t < -15 оС |  |
|  |  | № варіанту | № блоків | кількість блоків | мінімальне навантаження блоку, МВт | кількість блоків | мінімальне навантаження блоку, МВт | кількість блоків | мінімальне навантаження блоку, МВт | кількість блоків | мінімальне навантаження блоку, МВт | кількість блоків | мінімальне навантаження блоку, МВт | кількість блоків | мінімальне навантаження блоку, МВт | кількість блоків | мінімальне навантаження блоку, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Слов'янська ТЕС | варіант 1 | 7 | 0,5 | 300 | 0,5 | 300 | 0,5 | 300 | 1 | 580 | 1 | 580 | 1 | 580 | 1 | 580 |
| 2 |  | варіант 2 | 3 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 3 | Старобешівська ТЕС | варіант 1 | 4-13 | 2 | 140 | 2 | 140 | 2 | 150 | 3 | 140 | 4 | 140 | 4 | 150 | 4 | 160 |
| 4 | Запорізька ТЕС | варіант 1 | 1-4 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 210 | 2 | 250 | 3 | 200 | 3 | 230 | 3 | 250 |
| 5 |  |  | 5-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |  | варіант 2 | 1-4 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 200 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 280 |
| 7 |  |  | 5-7 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 540 | 1 | 600 | 1 | 650 | 1 | 720 |
| 8 | Криворізька ТЕС | варіант 1 | 1-10 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 235 | 3 | 225 | 3 | 230 | 3 | 250 |
| 9 | Придніпровська ТЕС | варіант 1 | 7-10 | 2 | 105 | 2 | 105 | 2 | 105 | 2 | 105 | 2 | 105 | 3 | 115 | 2 | 115 |
| 10 |  |  | 7-10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 120 | 1 | 130 | - | - | 1 | 130 |
| 11 |  |  | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Бурштинська ТЕС | варіант 1 | 1-12 | 2 | 130 | 2 | 160 | 3 | 130 | 3 | 130 | 4 | 140 | 4 | 150 | 4 | 170 |
| 13 | Добротвірська ТЕС | варіант 1 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
| 14 |  |  | 7,8 | 2 | 105 | 2 | 105 | 2 | 105 | 1 | 130 | 2 | 105 | 2 | 110 | 2 | 120 |
| 15 |  | варіант 2 | 5,6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 80+60 | 2 | 80+70 | 2 | 80 |
| 16 |  |  | 7,8 | 1 | 105 | 1 | 105 | 1 | 110 | 1 | 130 | 1 | 110 | 1 | 120 | 1 | 130 |
| 17 | Ладижинська ТЕС | варіант 1 | 1-6 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 210 | 2 | 250 | 3 | 200 | 3 | 225 | 3 | 250 |
| 18 | Вуглегірська ТЕС | варіант 1 | 1-4 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 210 | 2 | 250 | 3 | 200 | 3 | 230 | 3 | 250 |
| 19 |  |  | 5-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  | варіант 2 | 1-4 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 200 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 280 |
| 21 |  |  | 5-7 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 540 | 1 | 600 | 1 | 650 | 1 | 720 |
| 22 | Зміївська ТЕС | варіант 1 | 1-6 | 2 | 130 | 2 | 130 | 2 | 140 | 2 | 140 | 2 | 145 | 2 | 150 | 2 | 160 |
| 23 |  |  | 7-10 | - | - | - | - | 1 | 210 | 1 | 210 | 1 | 230 | 1 | 250 | 1 | 270 |
| 24 | Трипільська ТЕС | варіант 1 | 1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 |  |  | 5,6 | 2 | 190 | 2 | 245 | 2 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 |  | варіант 2 | 1-4 | 1 | 225 | 1 | 225 | 1 | 230 | 1 | 245 | 1 | 275 | 2 | 240 | 2 | 250 |
| 27 |  |  | 5,6 | 1 | 140 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 220 | 1 | 240 |
| 28 |  | варіант 3 | 1-4 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 235 | 2 | 250 | 3 | 225 | 3 | 245 |
| 29 |  |  | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Зуївська ТЕС | варіант 1 | 1-4 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 210 | 2 | 250 | 3 | 200 | 3 | 225 | 3 | 250 |
| 31 | Курахівська ТЕС | варіант 1 | 3-9 | 2 | 140 | 2 | 140 | 2 | 140 | 3 | 140 | 4 | 140 | 4 | 150 | 4 | 165 |
| 32 | Луганська ТЕС | варіант 1 | 9-11, 13-15 | 2 | 140 | 2 | 140 | 2 | 150 | 3 | 140 | 4 | 140 | 4 | 150 | 4 | 165 |
| 33 | Харківська ТЕЦ-5 | варіант 1 | 1,2 | 2 | 50 | 2 | 70 | 1 | 50 | 1 | 70 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 100 |
| 34 |  |  | 3 | - | - | - | - | 1 | 140 | 1 | 150 | 1 | 170 | 1 | 210 | 1 | 230 |
| 35 | Миронівська ТЕС | варіант 1 | 5 | 0,5 | 42 | 0,5 | 42 | 0,5 | 40 | 0,5 | 40 | 0,5 | 40 | 0,5 | 40 | 0,5 | 40 |
| 36 | Київська ТЕЦ-5 | варіант 1 | 1,2 | 1 | 65 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 37 |  |  | 3 | 1 | 165 | 1 | 180 | 1 | 180 | 1 | 220 | 2 | 230 | 2 | 230 | 2 | 250 |
| 38 |  |  | 4 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | варіант 2 | 1,2 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 65 | 1 | 90 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 40 |  |  | 3 | - | - | 1 | 165 | 2 | 165 | 2 | 165 | 2 | 230 | 2 | 230 | 2 | 250 |
| 41 |  |  | 4 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | варіант 3 | 1,2 | - | - | -- | - | 1 | 65 | 1 | 90 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 43 |  |  | 3 | 2 | 165 | 2 | 165 | 2 | 165 | 2 | 165 | 2 | 230 | 2 | 230 | 2 | 250 |
| 44 |  |  | 4 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | варіант 41 | 1,2 | 2 | 65 | 2 | 65 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 46 |  |  | 3 | 1 | 165 | 1 | 165 | 1 | 180 | 1 | 220 | 2 | 230 | 2 | 230 | 2 | 250 |
| 47 |  |  | 4 |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | варіант 51 | 1,2 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 65 | 1 | 90 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 49 |  |  | 3 | 1 | 165 | 1 | 165 | 2 | 165 | 2 | 165 | 2 | 230 | 2 | 230 | 2 | 250 |
| 50 |  |  | 4 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Київська ТЕЦ-6 | варіант 1 | 1,2 | 1 | 150 | 2 | 150 | 2 | 160 | 2 | 170 | 2 | 180 | 2 | 210 | 2 | 230 |

Примітки:

1. Варіанти включення обладнання Київської ТЕЦ-5 в опалювальний період.

2. Варіант включення обладнання Слов’янської ТЕС на період ремонту блоку № 7.

(рядки 23, 24 додатку В викладено в редакції постанови НКРЕКП від 28.08.2018 №925(діє з 01.09.2018)

(рядки 9-11 додатку В викладено в редакції постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №875 (діє з 01.06.2019))

(нумерація додатку В здійснена відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №875 (діє з 01.06.2019))

Додаток Г до Правил Оптового ринку електричної енергії України

Порядок

роботи виробників, які працюють за ціновими заявками,

при необхідності забезпечення незнижуваних запасів вугілля на складах електростанцій

1. Дія Порядку роботи виробників, які працюють за ціновими заявками, при необхідності забезпечення незнижуваних запасів вугілля на складах електростанцій (далі – Порядок) не поширюється на газо-мазутні блоки.

2. Основні принципи формування цінових заявок виробниками

2.1. Цінові заявки формуються виробниками та надаються Розпоряднику системи розрахунків на все роботоспроможне обладнання відповідно до Правил та пункту 2.2 Порядку на період його дії згідно з пунктом 5.2.12 Правил.

(у підпункті 2.1 Додатка Г цифри «5.2.9» замінено цифрами «5.2.12» відповідно до постанови НКРЕКП від 09.11.2016 №1971)

2.2. Якщо фактичні запаси вугілля на складі електростанції нижчі від запасів вугілля, визначених у розділі 4 Порядку, то виробник зобов’язаний у цінових заявках встановити блокам цієї електростанції ознаку знаходження поза резервом за відсутністю палива (ОТб), крім блоків, що забезпечують мінімально допустимий склад обладнання згідно з додатком В Правил. Для блоків, які фактично працюють у добі, що передує розрахунковій, та які можуть бути включені в роботу до заданого графіка навантаження на розрахункову добу, допускається відхилення фактичних запасів вугілля нижче рівня незнижуваних запасів вугілля не більше ніж на 10 %, але не довше ніж протягом п'яти діб поспіль. Якщо блокам станції була встановлена ознака знаходження поза резервом за відсутністю палива ОТб=1, то зазначена ознака скасовується після досягнення та збереження фактичних запасів вугілля на станції не менше незнижуваних  протягом трьох діб поспіль.

3. Особливості вибору складу працюючих блоків виробників

3.1. Розпорядник системи розрахунків проводить щоденний моніторинг фактичних запасів вугілля на складі електростанції, які надаються виробниками в щоденній оперативній інформації до диспетчерського центру (макет 001 "Паливо") станом на 8:30 доби, що передує розрахунковій, на їх відповідність незнижуваним запасам вугілля на електростанціях, визначених у розділі 4 Порядку. Розпорядник системи розрахунків приймає інформацію в систему розрахунків щодо фактичних запасів вугілля на електростанціях від диспетчерського центру не пізніше 9 години 30 хвилин доби, що передує розрахунковій.

3.2. Вибір складу обладнання в роботу та резерв здійснюється Розпорядником системи розрахунків відповідно до пунктів 5.2.1-5.2.11 Правил з урахуванням пункту 3.4 Порядку.

(у підпункті 3.2 Додатка Г цифри «5.2.8» замінено цифрами «5.2.11» відповідно до постанови НКРЕКП від 09.11.2016 №1971)

3.3. Блокам, по яких цінові заявки в частині встановлення ознаки знаходження поза резервом за відсутністю палива подані з порушенням вимог пункту 2.2 Порядку, Розпорядник системи розрахунків самостійно встановлює ознаку знаходження блоку поза резервом за відсутністю палива.

3.4. У разі, якщо вибраного складу обладнання недостатньо для забезпечення прогнозу необхідного покриття, Розпорядник системи розрахунків додатково включає до заданого графіка навантаження по одному блоку на кожній електростанції з блоків, яким встановлена ознака знаходження поза резервом за відсутністю палива, у порядку першочергового включення блоків станцій з найбільшим відсотком запасів вугілля від визначених у розділі 4 Порядку. За таким принципом Розпорядник системи розрахунків здійснює вибір складу обладнання до забезпечення необхідного покриття.

4. Незнижувані запаси вугілля на складах електростанцій виробників, які працюють за ціновими заявками

| Виробник/електростанція | Запаси палива, тис.т |
| --- | --- |
|  | жовтень – грудень 2016 та січень – лютий 2017 |
| ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго": |  |
| Криворізька ТЕС | 120 |
| Придніпровська ТЕС | 80 |
| Запорізька ТЕС | 100 |
| ПАТ "Донбасенерго": |  |
| Слов'янська ТЕС | 40 |
| ПАТ "ДТЕК Західенерго": |  |
| Бурштинська ТЕС | 100 |
| Добротвірська ТЕС | 40 |
| Ладижинська ТЕС | 100 |
| ПАТ "Центренерго": |  |
| Вуглегірська ТЕС | 100 |
| Трипільська ТЕС | 100 |
| Зміївська ТЕС | 80 |
| ТОВ "ДТЕК Східенерго": |  |
| Курахівська ТЕС | 100 |
| Луганська ТЕС | 80 |

(пункт 4 Додатка Г викладнено відповідноно до постанови НКРЕКП від 09.11.2016 №1971)

Додаток Д до Правил Оптового ринку електричної енергії України

Порядок

визначення величин обмеження граничної ціни системи та  показників, які використовуються для розрахунку цін за маневреність, робочу потужність та розвантаження блоків теплових електростанцій нижче мінімально допустимого складу обладнання

1. На підставі даних прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України та прогнозних обсягів відпуску електроенергії в Оптовий ринок на розрахунковий місяць, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (при проведенні розрахунків до початку розрахункового місяця), або прогнозного балансу електроенергії на вибраний період прогнозування (далі – період прогнозування), розрахованого Розпорядником системи розрахунків із урахуванням даних заявок виробників та постачальників електроенергії, диспетчерського центру, необхідної величини розвантаження теплових електростанцій нижче мінімально допустимого складу обладнання та інших даних, які Розпорядник системи розрахунків вважає необхідним врахувати, Розпорядник системи розрахунків визначає такі величини:

1) очікувані обсяги відпуску електроенергії в Оптовий ринок виробниками, які працюють за ціновими заявками (, МВт·год), на період прогнозування;

2) прогнозовану величину розвантаження генеруючого обладнання виробників, які працюють за ціновими заявками, нижче мінімально допустимого складу обладнання на період прогнозування  (, МВт·год).

2. На підставі даних НКРЕКП щодо тарифів на продаж електричної енергії в Оптовий ринок виробниками та інших витрат, що входять до складу оптової ринкової ціни, а також рівня затвердженої НКРЕКП прогнозованої оптової ринкової ціни на розрахунковий місяць Розпорядник системи розрахунків визначає обсяг коштів, що може бути нарахований виробникам, які працюють за ціновими заявками (, грн), з урахуванням необхідності забезпечення оптової ринкової ціни на рівні прогнозованої (з допустимим відхиленням ΔЦ) на період прогнозування.

3. Розпорядник системи розрахунків визначає ціну 1 МВт розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції (, грн/МВт) за такою формулою:

,

де  – встановлений НКРЕКП тариф на електричну енергію атомним електростанціям, коп./кВт·год.

4. На підставі щоденної інформації щодо рівня цінових заявок виробників, фактичних платежів з початку розрахункового місяця та даних прогнозного балансу електроенергії, розрахованого Розпорядником системи розрахунків, здійснюється прогнозування таких показників:

1) середньозважена ціна електричної енергії для виробників, які працюють за ціновими заявками (, грн/МВт·год), на період дії показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, а також величин обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start та Start - End;

2) середньозважена ціна електричної енергії для виробників, які працюють за ціновими заявками (, грн/МВт·год), на період від останньої дати, за яку нараховані фактичні платежі, до дати введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, а також величин обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start та Start – End.

5. Розпорядник системи розрахунків визначає прогнозований обсяг відпуску електроенергії в Оптовий ринок виробниками, які працюють за ціновими заявками, у залишковому періоді вибраного періоду прогнозування з моменту введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, а також величин обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start та Start - End, (, МВт·год) за такою формулою:

,

де:

– фактичний обсяг відпуску електроенергії в Оптовий ринок виробниками, які працюють за ціновими заявками, з початку розрахункового місяця, МВт·год;

– обсяг відпуску електроенергії в Оптовий ринок виробниками, які працюють за ціновими заявками, що прогнозується на період від останньої дати, за яку нараховані фактичні платежі, до дати введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, а також величин обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start та Start - End, МВт·год.

6. Розпорядник системи розрахунків визначає обсяг коштів, що можуть бути нараховані виробникам, які працюють за ціновими заявками (, грн), за робочу потужність першої групи блоків та маневреність, за такою формулою:

,

де:

– прогнозований обсяг коштів, що можуть бути нараховані виробникам за робочу потужність другої, третьої та четвертої груп блоків, за пуски блоків (корпусів), за відхилення фактичного виробітку від заданого графіка для створення резерву і виконання вимог системи, з урахуванням можливих зменшень платежів за порушення режиму роботи на період прогнозування, грн;

– прогнозований платіж за електричну енергію виробникам, які працюють за ціновими заявками, на період прогнозування, що визначається за такою формулою:

,

де  – фактичний платіж за електричну енергію, нарахований з початку розрахункового місяця для виробників, які працюють за ціновими заявками, грн;

– прогнозований платіж виробникам, які будуть працювати складом обладнання нижче мінімально допустимого, на період прогнозування, який визначається за такою формулою:

.

7. Розпорядник системи розрахунків визначає прогнозовану середньозважену ціну продажу електричної енергії в Оптовий ринок для виробників, які працюють за ціновими заявками, за такою формулою:

1) на початок розрахункового місяця:

;

2) на залишковий період вибраного періоду прогнозування:

,

де :

– фактичний обсяг коштів, нарахований виробникам, які працюють за ціновими заявками, з початку розрахункового місяця, грн;

– обсяг коштів, що прогнозується для виробників, які працюють за ціновими заявками, на період від останньої дати, за яку нараховані фактичні платежі, до дати введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, а також величин обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start та Start - End, грн.

8. Розпорядник системи розрахунків на розрахунковий місяць визначає коефіцієнт співвідношення між середньозваженими розрахунковими заявленими цінами блоків для періоду End - Start та Start - End (α) за такою формулою:

,

де:

– середньозважена розрахункова заявлена ціна блоків за електроенергію для періоду End - Start, грн/МВт·год, яка визначається за формулою:

;

– середньозважена розрахункова заявлена ціна блоків за електроенергію для періоду Start - End, грн/МВт·год, яка визначається за формулою:

,

де:

д – розрахункова доба, підрядковий індекс;

– кількість діб у місяці за два місяці до розрахункового, діб;

– розрахункова заявлена ціна блока, який брав участь у формуванні граничної ціни системи за електроенергію у місяці за два місяці до розрахункового, грн/МВт·год;

– заданий обсяг виробітку електричної енергії блока, який брав участь у формуванні граничної ціни системи за електроенергію у місяці за два місяці до розрахункового, МВт·год.

9. Розпорядник системи розрахунків визначає величини обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start () та Start - End () за такими формулами:

1) для періоду End - Start:

;

2) для періоду Start - End:

,

де:

– обсяг виробництва електричної енергії виробників, які працюють за ціновими заявками, відповідно до прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на розрахунковий місяць, МВт·год;

, – розрахункові обсяги виробництва електричної енергії у періоди End - Start та Start - End виробників, які працюють за ціновими заявками, МВт·год. Зазначені обсяги Розпорядник системи розрахунків визначає на основі прогнозованих графіків навантаження для характерних днів розрахункового місяця (робочий та вихідні дні), визначених на підставі прогнозованих обсягів споживання для цих днів, а також з урахуванням обсягів виробництва електричної енергії, затверджених у прогнозному балансі електричної енергії ОЕС України.

При цьому, величини , повинні бути не нижче за мінімальне значення середньозваженої  розрахункової заявленої ціни блока із всіх цін блоків (корпусів), включених до заданого графіка навантаження в період End-Start за останній звітний місяць з заданим обсягом виробітку електричної енергії () не меншим за величину першої опорної точки потужності блока (корпусу) ().

10. Обсяги коштів, що можуть бути нараховані за робочу потужність першої групи блоків (, грн) та маневреність (, грн) виробникам, що працюють за ціновими заявками, у період прогнозування, розподіляється Розпорядником системи розрахунків за такими правилами:

;

,

де λ – частка коштів, що можуть бути нараховані за першу групу робочої потужності виробникам, які працюють за ціновими заявками, яка затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП.

11. Розпорядник системи розрахунків визначає обсяги коштів, що можуть бути нараховані виробникам, які працюють за ціновими заявками, за першу групу робочої потужності (, грн) та маневреність (, грн), у залишковому періоді вибраного періоду прогнозування з моменту введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, а також величин обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start та Start - End, за такими формулами:

;

,

де:

та  – фактичні платежі за першу групу робочої потужності та маневреність, нараховані виробникам, які працюють за ціновими заявками, з початку розрахункового місяця, грн;

та  – платежі за першу групу робочої потужності та маневреність виробникам, які працюють за ціновими заявками, що прогнозуються на період від останньої дати, за яку нараховані фактичні платежі, до дати введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, грн.

12. Розпорядник системи розрахунків визначає коефіцієнти обмеження, які характеризують співвідношення початково заявленого діапазону регулювання виробниками, які працюють за ціновими заявками, до нерівномірності графіка покриття (C та D) для робочих та вихідних днів, за такими формулами:

С=ΔРррегmaxРрпк−Ррпк×1,1;

D=2×C,

де:

– сума прогнозованих Розпорядником системи розрахунків середніх погодинних діапазонів регулювання генеруючого обладнання, що планується в роботу за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття минулої доби – зупинка в резерв – робота в розрахунковій добі на вимогу системи" та середніх погодинних діапазонів регулювання іншого генеруючого обладнання, що планується в роботу, МВт;

– нерівномірність спрогнозованого Розпорядником системи розрахунків середнього погодинного покриття, МВт.

13. Розпорядник системи розрахунків за допомогою програмного забезпечення здійснює підбір показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність блоків першої групи () та маневреність () для робочих та вихідних днів, використовуючи таку вхідну інформацію:

1) прогнозоване Розпорядником системи розрахунків середнє погодинне покриття характерних днів на період дії показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність;

2) прогнозована Розпорядником системи розрахунків середня погодинна робоча потужність блоків першої групи в характерні дні на період дії показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність;

3) прогнозований Розпорядником системи розрахунків середній погодинний діапазон регулювання генеруючого обладнання, що планується в роботу за циклом "робота впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби – зупинка – робота в розрахунковій добі" та середній погодинний діапазон регулювання іншого генеруючого обладнання, що планується в роботу;

4) допустиме відхилення прогнозної оптової ринкової ціни для кожної доби у період прогнозування від затвердженої НКРЕКП прогнозної оптової ринкової ціни (ΔЦ), що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП.

Показники, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність блоків першої групи () та маневреність (), визначаються в цілих значеннях і, як правило, кратних 5.

14. Розпорядник системи розрахунків щоденно для кожного розрахункового періоду доби визначає очікувану оптову ринкову ціну з урахуванням заданого графіка навантаження, тарифів на продаж електричної енергії в Оптовий ринок виробниками та інших витрат, що входять до складу оптової ринкової ціни.

Розпорядник системи розрахунків щоденно визначає очікувану середньозважену оптову ринкову ціну наростаючим підсумком з початку місяця з урахуванням останньої оперативної фактичної оптової ринкової ціни наростаючим підсумком з початку місяця та очікуваних  середньозважених оптових ринкових цін, визначених відповідно до заданих графіків  навантаження діб, наступних після доби, за яку отримані останні щоденні фактичні дані.

Розпорядник системи розрахунків визначає відхилення очікуваної середньозваженої оптової ринкової ціни наростаючим підсумком з початку місяця від прогнозної оптової ринкової ціни, затвердженої НКРЕКП на відповідний розрахунковий місяць (з урахуванням допустимого відхилення ΔЦ).

Розпорядник системи розрахунків зобов'язаний виконати перерахунок показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність блоків першої групи () та маневреність (), величин обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start () та Start - End () та ціни 1 МВт розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції () у випадку виявлення факту відхилення очікуваної середньозваженої оптової ринкової ціни наростаючим підсумком з початку місяця, від прогнозної оптової ринкової ціни, затвердженої НКРЕКП на відповідний розрахунковий місяць (з урахуванням допустимого відхилення ΔЦ), більш ніж на 0,5 %. Зазначений перерахунок показників здійснюється Розпорядником системи розрахунків починаючи з доби, наступної за розрахунковою.

За підсумками розрахункового місяця за оперативними даними відхилення фактичної оптової ринкової ціни від прогнозної, затвердженої НКРЕКП на відповідний розрахунковий місяць, не повинно перевищувати 0,015 %. З метою цього Розпорядник системи розрахунків повинен за останні п'ять днів розрахункового місяця провести перерахунок показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність блоків першої групи () та маневреність (), величин обмеження граничної ціни системи для періодів End - Start () та Start - End () та ціни 1 МВт розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції () по фактичних оперативних даних розрахункового місяця.

(Додаток Д викладено в редакції постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2206)

(Додаток Д викладено в редакції постанови НКРЕКП від 30.09.2016 №1766)

(Додаток Д викладено в редакції постанови НКРЕКП від 26.01.2017 №77)

Додаток Е до Правил Оптового ринку електричної енергії України

(Правила доповнено додатком Е згідно з постановою НКРЕ від 08.02.2013 №114)

(Додаток Е викладено в редакції згідно з постановою НКРЕ від 30.12.2013 №1795)

(номер пункту 32 змінено згідно з постановою НКРЕКП від 26.11.2014 №382)

(Додаток Е виключено відповідно до постанови НКРЕКП від 21.08.2015 №2207)