# Зміст

- Загальні положення

- Схема збору та передачі даних

- Структура макету  30900

- Приклад макету

- Додаток

- Загальні положення

## Дана інструкція визначає порядок та формат передачі до ДП “Енергоринок” даних про фактичні добові (погодинні) обсяги купівлі електричної енергії постачальниками за нерегульованим тарифом (ПНТ) в Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ).

## Передача даних до ДП “Енергоринок” здійснюється кожною енергопостачальною компанією (ЕК), на території ліцензованої діяльності якої знаходяться споживачі ПНТ, через відповідну електроенергетичну систему (ЕС) ДП НЕК “Укренерго”.

  - Дана інструкція призначена для персоналу служб обчислювальної техніки ЕК та ЕС, а також для персоналу ЕК та ЕС, який займається формуванням та наданням до ДП “Енергоринок” макету 30900.

  - Дані про фактичні добові (погодинні) обсяги купівлі електроенергії ПНТ повинні відповідати показам погодинних приладів (систем) обліку електроенергії у споживачів ПНТ або порядку їх визначення, затвердженому Національною комісією регулювання електроенергетики, з урахуванням нормативних технологічних втрат електроенергії в мережах відповідної ЕК.

  - ЕК несе відповідальність за достовірність даних про фактичні добові (погодинні) обсяги купівлі електроенергії ПНТ в ОРЕ та своєчасне надання їх до ЕС. ЕС несе відповідальність за своєчасну передачу отриманих від ЕК даних до ДП “Енергоринок”.

  - Дана Інструкція відміняє попередню Інструкцію по підготовці та передачі даних про обсяги купівлі електроенергії споживачами постачальників за нерегульованим тарифом (редакція 1997р. із змінами та доповненнями).

- Схема збору та передачі даних

  - Дані про фактичні добові (погодинні) обсяги купівлі електроенергії ПНТ в ОРЕ, оформлені у вигляді макету 30900, щодобово надаються ЕК та ЕС до ДПЕ до 1000 дня, наступного за розрахунковим, в тому числі в вихідні та святкові дні.

  - Персонал ЕК, який відповідає за формування даних макету 30900, щоденно здійснює збір необхідної інформації про фактичні обсяги споживання електроенергії споживачами ПНТ за попередню добу та проводить розрахунки фактичних добових (погодинних) обсягів купівлі електроенергії в ОРЕ кожним із ПНТ, що працює на її території ліцензійної діяльності (сумарно по всіх споживачах відповідного ПНТ). Ця інформація електронною поштою надається ЕК до відповідної ЕС. Форма та термін надання інформації з боку ЕК до ЕС встановлюються ЕС таким чином, щоб мінімізувати час обробки інформації в ЕС та забезпечити своєчасне надання макету 30900 до ДП “Енергоринок”.

  - ЕС щоденно здійснює збір даних від ЕК, які знаходяться на її території, про фактичні добові (погодинні) обсяги купівлі електроенергії ПНТ, формує з них один збірний макет 30900 та надсилає його до ДП “Енергоринок” не пізніше встановленого терміну електронною поштою на адресу:

maket@er.gov.ua.

  - В разі виявлення помилки в наданих до ДПЕ даних макету 30900, ЕК та ЕС повинні їх виправити та повторно надати макет 30900 до ДПЕ. Якщо помилка була виявлена після закінчення встановленого терміну надання макету 30900, ДПЕ приймає виправлений макет після отримання від ЕК письмового повідомлення про повторне надання макету із поясненнями її причини. На вимогу ДПЕ виправлені дані макету 30900 повинні бути підтверджені письмово у вигляді таблиці за підписами відповідальних осіб ПНТ та ЕК, що скріплені печатками.

  - Основний та резервний шляхи передачі макету 30900 до ДП “Енергоринок”: мережа Internet.

  - У разі необхідності тестова передача макету 30900 здійснюється на електрону поштову адресу ДП “Енергоринок” testmaket@er.gov.ua.

- Структура макету  30900

  - Формат даних макету 30900.

    - Макет 30900 повинен містити:

  - код початку макету ((;

  - адресну частину ЕС;

  - інформаційну частину ЕС, код кінця інформаційної частини ЕС - ==;

  - адресну частину ЕК;

  - інформаційну частину ЕК, код кінця інформаційної частини відповідної    ЕК - ==;

  - інформаційну частину окремого ПНТ, його код ЄДРПОУ, код кінця інформаційної частини відповідного ПНТ - ==;

  - код закінчення макету -  )).

    - В адресну частину макету 30900 записується послідовно:

  - код початку адресної частини - //;

  - код макету - 30900;

  - дата звітної інформації у вигляді: рік (2 символи), місяць (2 символи), день (2 символи);

  - джерело інформації (код ЕС чи ЕК відповідно до галузевого класифікатора підприємств та організацій (ГКПО) - додаток 1);

  - технологічний символ - “1”;

  - код кінця адресної частини - ++.

    - Кожний інформаційний елемент адресної частини (код макету, дата, джерело інформації, код ЄДРПОУ  ПНТ) повинен закінчуватися символом “:”.

    - Приклад адресної частини:

//30900:041019:000108:1:++ чи //30900:041019:001300:1:++

    - Інформаційна частина макету 30900 містить рядки наступного формату:

а)  (3.1) – обсяги купівлі електроенергії всіх ПНТ  по території ЕС або ЕК, всього:

  - добове значення, кВт.г, ціле число. У випадку відсутності значення необхідно заносити нуль.

  - погодинні значення, кВт.г, цілі числа. У випадку відсутності значення необхідно заносити нуль. Дані заносяться за 01 – 24 години.

б)  (3.1.N) – обсяги купівлі електроенергії окремого  ПНТ:

  - добове значення, кВт.г, ціле число. У випадку відсутності значення необхідно заносити нуль.

  - погодинні значення, кВт.г, цілі числа. У випадку відсутності значення необхідно заносити нуль. Дані заносяться за 01 - 24 години.

  - код ЄДРПОУ  ПНТ.

    - У разі, якщо протягом звітної доби відбувся перехід на “зимовий” час, така доба містить 25 годин. Дані за додаткову 25-у годину вносяться в інформаційну частину в кінці відповідного рядка (після коду ЕДРПОУ ПНТ або після значення за 24-у годину для ЕС та ЕК). У разі, якщо протягом звітної доби відбувся перехід на “літній” час, то в такій добі одна із годин містить нульові значення.

    - Кожний елемент добової інформаційної  частини повинен закінчуватися символом “:”.

  - Контроль інформації по макету 30900.

    - По всіх рядках інформаційної частини сума погодинних значень обсягів купівлі електроенергії ПНТ повинна дорівнювати добовому значенню.

    - Для кожної ЕК в кожній годині та в цілому за добу повинна виконуватися умова: сума обсягів купівлі електроенергії всіх ПНТ, що працюють на території ЕК, повинна дорівнювати показнику “всього по ЕК”:

рядок 3.1 =  рядок 3.1.N+....+рядок 3.1.N.

    - В кожній годині та в цілому за добу повинна виконуватися умова: сума показників “всього по ЕК” повинна дорівнювати показнику “всього по ЕС”:

рядок 3.1 (по ЕС) = рядок 3.1 (по ЕК) +....+ рядок 3.1 (по ЕК).

    - Не дозволяється надання в макеті 30900 від’ємних добових та (або) погодинних значень обсягів купівлі електроенергії ПНТ.

    - Для запобігання надання до ДП “Енергоринок” недостовірних даних через збої у роботі приладів (систем) обліку електроенергії, каналів зв’язку тощо необхідно з’ясовувати причини значних збільшень (зменшень) обсягів купівлі електроенергії порівняно з попередньою годиною (добою), появи нульових значень (добових або погодинних, повторення конфігурації добового графіку купівлі електроенергії порівняно з попередніми днями.

Приклад макету.

Приклад макету 30900 по Центральній ЕС, на чиїй території знаходяться Житомиробленерго, Черкасиобленерго, Чернігівобленерго.

((//30900:041019:000108:1:++

(3.1):3589250:148434:145175:139828:140692:146749:147170:149005:144172:147801:151737:151041:158147:156767:151779:146918:146613:150311:157049:157005:150791:146092:147768:154752:153454:==

//30900:041019:001300:1:++

(3.1):53341:1846:1880:1791:1913:1578:1646:1487:2329:2301:2415:2571:2386:2685:2805:2685:2535:2514:2498:2516:2243:2298:2275:2168:1976:==

(3.1.N):53341:1846:1880:1791:1913:1578:1646:1487:2329:2301:2415:2571:2386:2685:2805:2685:2535:2514:2498:2516:2243:2298:2275:2168:1976:25198262:==

//30900:041019:003000:1:++

(3.1):3268776:136751:133549:128461:129262:135767:136066:137466:131259:133104:136161:135332:142757:141333:136213:131505:131517:135960:143162:143377:137639:133225:135096:142378:141436:==

(3.1.N):221488:8346:8361:8327:7764:7897:7852:8800:8298:8939:9556:10569:10534:10264:10950:11206:10510:10065:9867:9184:8741:8609:8768:9085:8996:32584122:==

(3.1.N):80971:2292:2104:1926:2226:1904:2006:1827:1667:3029:3811:4145:4946:5009:4613:4119:4698:4645:4247:4082:3388:4123:3540:3371:3253:30594406:==

(3.1.N):310001:15520:12062:7728:8777:15294:15746:16223:10860:10120:11628:9533:16491:15877:9966:5535:5564:10918:19319:19744:14289:9577:11721:18979:18530:32305377:==

(3.1.N):2656316:110593:111022:110480:110495:110672:110462:110616:110434:111016:111166:111085:110786:110183:110684:110645:110745:110332:109729:110367:111221:110916:111067:110943:110657:00203826:==

//30900:041019:003200:1:++

(3.1):267133:9837:9746:9576:9517:9404:9458:10052:10584:12396:13161:13138:13004:12749:12761:12728:12561:11837:11389:11112:10909:10569:10397:10206:10042:==

(3.1.N):247588:9480:9379:9206:9141:9065:9080:9698:10087:11069:11412:11409:11378:11282:11272:11277:11199:10965:10711:10451:10385:10147:9981:9839:9675:00204048:==

(3.1.N):7320:160:163:163:158:163:163:155:193:409:547:493:418:466:436:421:437:414:386:388:319:230:219:215:204:30964934:==

(3.1.N):12225:197:204:207:218:176:215:199:304:918:1202:1236:1208:1001:1053:1030:925:458:292:273:205:192:197:152:163:14307297:==

))

Додаток 1

до Інструкції по підготовці та

передачі макету 30900 про

обсяги купівлі електроенергії

ПНТ.

Галузеві коди Енергетичних систем (ЕС)

000101  Дніпровська ЕС

000102  Донбаська ЕС

000103  Західна ЕС

000104  Кримська ЕС

000105  Південна ЕС

000106  Південно-Західна ЕС

000107  Північна ЕС

000108  Центральна ЕС

Галузеві коди Енергопостачальних компаній (ЕК)

000900  ВАТ АК “Вінницяобленерго”

001000  ВАТ “Волиньобленерго”

001100  ВАТ ЕК “Дніпрообленерго”

001200  ВАТ “Донецькобленерго”

001300  ВАТ ЕК “Житомиробленерго”

001400  ВАТ ЕК “Закарпаттяобленерго”

001500  ВАТ “Запоріжжяобленерго”

001600  АК “Київенерго”

001700  ЗАТ “А.Е.С. Київобленерго”

001800  ВАТ “Кіровоградобленерго”

001900  ВАТ “Крименерго”

002020  ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”

002100  ВАТ “Львівобленерго”

002200  ВАТ ЕК “Миколаївобленерго”

002300  ВАТ ЕК “Одесаобленерго”

002400  ВАТ “Полтаваобленерго”

##### 002500  ВАТ “Прикарпаттяобленерго”

002600  ЗАТ ЕЙ-І-ЕС “Рівнеенерго”

##### 002700  ВАТ ЕК “Севастопольенерго”

002800  ВАТ ЕК “Сумиобленерго”

002900  ВАТ “Тернопільобленерго”

##### 003000  ВАТ “Черкасиобленерго”

003100  ВАТ ЕК “Чернівціобленерго”

##### 003200  ВАТ ЕК “Чернігівобленерго”

003300  АК “Харківобленерго”

003400  ВАТ ЕК “Херсонобленерго”

003500  ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

999218  ДПЕМ АК “Атомсервіс”

### 020008  ТОВ “Сервіс-Інвест”

017606  ВАТ  ПЕМ “Енерговугілля”

300090  ДТГО “Південно-Західна залізниця”

020009  МДКП “РозділТКЕ”

020000  Новояворівський  КП “МЕМ”

001931  ЗАТ “Східно-Кримська енергетична компанія”

020010  ДП “Регіональні електричні мережі”

300010  ДП “Донецька залізниця”

300110  ДП “Придніпровська залізниця”