Додаток до доповідної записки

Приклади алгоритмів визначення обсягів продажу в ОРЕ/купівлі у ПРТ відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 04.04.2017 №472

Приклад 1

Прийом:

Wприй =Wприй.Wh2+∆WВП (розр)

∆WВП (розр) - розрахункова величина поправки до обсягу споживання

електроенергії у разі не завантаження схем обліку (у випадку не використання

поправки ∆WВП (розр)=0), яку Головний оператор рекомендує визначати

відповідно до методики “Визначення несальдованих обсягів споживання

електроенергії на власні потреби електростанцій”, затвердженої Радою ОРЕ

України (п.4.2.1 протоколу №30 від 03.11.2017).

Віддача:

Wвід =Wвід.Wh2

Сальдо:

Wсал =Wприй –Wвід

Продаж та купівля:

За  розрахунковий місяць:

Якщо Wсал.  < 0,  то  Wпрод = | Wсал. |;      Wкуп.в ПРТ  =  0;

Якщо Wсал.  > 0,  то  Wпрод = 0;                Wкуп.в ПРТ =  Wсал.

Погодинні обсяги:

Якщо Wсал  < 0,  то  Wпрод = | Wсал |;

Якщо Wсал  > 0,  то  Wпрод = - Wсал

Виробіток

| Wвир. =Wвід.Wh1 Суміжний суб’єкт |  |  |
| --- | --- | --- |
| год 1 | год 2 | год 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -5 | +6 | +25 |
| - | - | - |
| - | - | - |

| Параметр Реєстру даних АСКОЕ | Формула визначення | Приклад погодинних даних |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год 1 | год 2 | год 3 |
| Прийом | Wприй =Wприй.Wh2 | 5 | 4 | 0 |
| Віддача | Wвід =Wвід.Wh2 | 0 | 10 | 25 |
| Сальдо | Wсал =Wприй –Wвід | 5 | -6 | -25 |
| Продаж | Wпрод = –Wсал | -5 | +6 | 25 |
| Виробіток | Wвир =Wвід.Wh1 | 0 | 11 | 30 |

Примітка: обсяги “прийом” та ”віддача” надаються ГО з власних вимірювальних комплексів

Приклад 2

Прийом:

Wприй =Wприй.Wh2 +∆Wприй +∆WВП (розр)

∆WВП (розр) - розрахункова величина поправки до обсягу споживання

електроенергії у разі не завантаження схем обліку (у випадку не

використання поправки ∆WВП (розр)=0), яку Головний оператор рекомендує

визначати відповідно до методики “Визначення несальдованих обсягів

споживання електроенергії на власні потреби електростанцій”, затвердженої

Радою ОРЕ України (п.4.2.1 протоколу №30 від 03.11.2017).

Віддача:

Wвід =Wвід.Wh2 - ∆Wвід

∆Wприй , ∆Wвід –втрати ЛЕП, які розраховуються відповідно до Методичних

рекомендацій визначення технологічних втрат електричної енергії

в трансформаторах та лініях електропередавання (наказ

Мінпаливенерго від 21.06.2013 № 399)

Сальдо:

Wсал =Wприй –Wвід

Продаж та купівля:

За  розрахунковий місяць:

Якщо Wсал.  < 0,  то  Wпрод = | Wсал. |;      Wкуп.в ПРТ  =  0;

Якщо Wсал.  > 0,  то  Wпрод = 0;                Wкуп.в ПРТ =  Wсал.

Погодинні обсяги:

Якщо Wсал  < 0,  то  Wпрод = | Wсал |;

Якщо Wсал  > 0,  то  Wпрод = - Wсал

Виробіток

| Wвир. =Wвід.Wh1 Суміж.суб’єкт |  |
| --- | --- |
| год1 | год2 |
| обсяг* | обсяг* |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| -26 | +167 |
| - | - |
| - | - |

| Параметр Реєстру даних АСКОЕ | Формула визначення | Приклад погодинних даних |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год1 |  | год2 |  |
|  |  | лічильн. | обсяг* | лічильн. | обсяг* |
| Прийом | Wприй =Wприй.Wh2 +∆Wприй | 25 | 26 | 24 | 25 |
| Віддача | Wвід =Wвід.Wh2 - ∆Wвід | 0 | 0 | 200 | 192 |
| Сальдо | Wсал =Wприй –Wвід | - | 26 | - | -167 |
| Продаж | Wпрод = –Wсал | - | -26 | - | 167 |
| Виробіток | Wвир =Wвід.Wh1 | 0 | 0 | 250 | 250 |

Примітка:

- обсяги “прийом” та ”віддача” надаються ГО з власних вимірювальних комплексів

- * - обсяг, приведений до межі балансової належності електричних мереж (з врахуванням ∆Wприй , ∆Wвід)

Приклад 3

Прийом:

Wприй =Wприй.Wh2+Wприй.Wh3+∆WВП (розр)

∆WВП (розр) - розрахункова величина поправки до обсягу споживання

електроенергії у разі не завантаження схем обліку (у випадку не

використання поправки ∆WВП (розр)=0), яку Головний оператор

рекомендує визначати відповідно до методики “Визначення

несальдованих обсягів споживання електроенергії на власні

потреби електростанцій”, затвердженої Радою ОРЕ України

(п.4.2.1 протоколу №30 від 03.11.2017).

Віддача:

Wвід =Wвід.Wh2

Сальдо:

Wсал =Wприй –Wвід

Продаж та купівля:

За  розрахунковий місяць:

Якщо Wсал.  < 0,  то  Wпрод = | Wсал. |;      Wкуп.в ПРТ  =  0;

Якщо Wсал.  > 0,  то  Wпрод = 0;                Wкуп.в ПРТ =  Wсал.

Погодинні обсяги:

Якщо Wсал  < 0,  то  Wпрод = | Wсал |;

Якщо Wсал  > 0,  то  Wпрод = - Wсал

Виробіток

| Wвир. =Wвід.Wh1 Суміжний суб’єкт |  |  |
| --- | --- | --- |
| год 1 | год 2 | год 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -5 | +6 | +25 |
| - | - | - |
| - | - | - |

| Параметр Реєстру даних АСКОЕ | Формула визначення | Приклад погодинних даних |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год 1 | год 2 | год 3 |
| Прийом | Wприй = Wприй.Wh2+Wприй.Wh3 | 5 | 4 | 0 |
| Віддача | Wвід = Wвід.Wh2 | 0 | 10 | 25 |
| Сальдо | Wсал =Wприй –Wвід | 5 | -6 | -25 |
| Продаж | Wпрод = –Wсал | -5 | +6 | 25 |
| Виробіток | Wвир =Wвід.Wh1 | 0 | 11 | 30 |

Примітка:

- обсяги “прийом” та ”віддача” надаються ГО з власних вимірювальних комплексів

- визначення “прийому” по декількох ТКО здійснюється відповідно до Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ суб’єктами ОРЕ для використання в розрахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії (затверджений постановою НКРЕ від 12.01.2012 № 10)

Приклад 4

Прийом:

Wприй =Wприй.Wh2+Wприй.Wh4+∆WВП1 (розр) +∆WВП2 (розр)

∆WВП1 (розр),  ∆WВП2 (розр)- розрахункові величини поправок до

обсягів споживання електроенергії у разі не завантаження схем

обліку (у випадку не використання поправок

∆WВП1 (розр)=0, ∆WВП2 (розр)=0),які Головний оператор рекомендує

визначати відповідно до методики “Визначення несальдованих

обсягів споживання електроенергії на власні потреби

електростанцій”, затвердженої Радою ОРЕ України

(п.4.2.1 протоколу №30 від 03.11.2017).

Віддача:

Wвід =Wвід.Wh2+Wвід.Wh4

Сальдо:

Wсал =Wприй –Wвід

Продаж та купівля:

За  розрахунковий місяць:

Якщо Wсал.  < 0,  то  Wпрод = | Wсал. |;      Wкуп.в ПРТ  =  0;

Якщо Wсал.  > 0,  то  Wпрод = 0;                Wкуп.в ПРТ =  Wсал.

Погодинні обсяги:

Якщо Wсал  < 0,  то  Wпрод = | Wсал |;

Якщо Wсал  > 0,  то  Wпрод = - Wсал

Виробіток

| Wвир. =Wвід.Wh1 +Wвід.Wh3 Суміжний суб’єкт |  |  |
| --- | --- | --- |
| год 1 | год 2 | год 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -5 | +6 | +25 |
| - | - | - |
| - | - | - |

| Параметр Реєстру даних АСКОЕ | Формула визначення | Приклад погодинних даних |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год 1 | год 2 | год 3 |
| Прийом | Wприй = Wприй.Wh2+Wприй.Wh4 | 5 | 4 | 0 |
| Віддача | Wвід = Wвід.Wh2 +Wвід.Wh4 | 0 | 10 | 25 |
| Сальдо | Wсал =Wприй –Wвід | 5 | -6 | -25 |
| Продаж | Wпрод = –Wсал | -5 | +6 | 25 |
| Виробіток | Wвир =Wвід.Wh1 +Wвід.Wh3 | 0 | 11 | 30 |

Примітка:

1)обсяги “прийом” та ”віддача” надаються ГО з власних вимірювальних комплексів

2)визначення “прийому” та “віддачі” по декількох ТКО здійснюється відповідно до Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ суб’єктами ОРЕ для використання в розрахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії (затверджений постановою НКРЕ від 12.01.2012 № 10)

Приклад 5 (різні тарифи)

Прийом:

Wприй.черг1 =Wприй.Wh3 + ∆Wприй.черг1

Wприй.черг2 =Wприй.Wh4 + ∆Wприй.черг2

Втрати (прийом):

∆Wприй= Wприй.Wh5*- (Wприй.Wh3*+ Wприй.Wh4*)

∆Wприй.черг1= ∆Wприй *( Wприй.Wh3*/ (Wприй.Wh3*+ Wприй.Wh4*))

∆Wприй.черг2= ∆Wприй *( Wприй.Wh4*/ (Wприй.Wh3*+ Wприй.Wh4*))

*- з врахуванням розрахункових величин поправок до

обсягів споживання електроенергії у разі не завантаження схем

обліку, які Головний оператор рекомендує

визначати відповідно до методики “Визначення несальдованих

обсягів споживання електроенергії на власні потреби

електростанцій”, затвердженої Радою ОРЕ України

(п.4.2.1 протоколу №30 від 03.11.2017).

Віддача:

Wвід.черг1 =Wвід.Wh3 - ∆Wвід.черг1

Wвід.черг2 =Wвід.Wh4 - ∆Wвід.черг2

Втрати (віддача):

∆Wвід= Wвід.Wh3+ Wвід.Wh4 -Wвід.Wh5

∆Wвід.черг1= ∆Wвід *( Wвід.Wh3/ (Wвід.Wh3+ Wвід.Wh4))

∆Wвід.черг2= ∆Wвід *( Wвід.Wh3/ (Wвід.Wh3+ Wвід.Wh4))

Сальдо:

Wсал.черг1 = Wприй.черг1 - Wвід.черг1

Wсал.черг2 = Wприй.черг2 - Wвід.черг2

Продаж та купівля:

За  розрахунковий місяць:

Якщо Wсал.черг1  < 0,  то  Wпродаж.черг1 = | Wсал.черг1 |;      Wкуп.в ПРТ.черг1  =  0;

Якщо Wсал.черг2  < 0,  то  Wпродаж.черг2 = | Wсал.черг2 |;      Wкуп.в ПРТ.черг2  =  0;

Якщо Wсал.черг1  > 0,  то  Wпродаж.черг1 = 0;                      Wкуп.в ПРТ.черг1  =  Wсал.черг1.

Якщо Wсал.черг2  > 0,  то  Wпродаж.черг2 = 0;                      Wкуп.в ПРТ.черг2  =  Wсал.черг2.

Погодинні обсяги:

Якщо Wсал.черг1  < 0,  то  Wпродаж.черг1 = | Wсал.черг1 |;

Якщо Wсал.черг2  < 0,  то  Wпродаж.черг2 = | Wсал.черг2|;

Якщо Wсал.черг1  > 0,  то  Wпродаж.черг1 = - Wсал.черг1;

Якщо Wсал.черг2  > 0,  то  Wпродаж.черг2 = - Wсал.черг2;

Виробіток

Wвироб.черг1 =Wвід.Wh1

Wвироб.черг2 =Wвід.Wh2

| Параметр Реєстру даних АСКОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черга | Прийом |  |  |  |  | Віддача |  |  |  |  | сальдо | Продаж | виробіток |
|  | Wh3 | Wh4 | Wh5 | ∆W | обсяг** | Wh3 | Wh4 | Wh5 | ∆W | обсяг** | обсяг | обсяг | Обсяг (=Wh1/Wh2) |
| Черга1 | 10 | x | x | 2 | 12 | 400 | x | x | 20 | 380 | -368 | 368 | 440 |
| Черга 2 | x | 15 | x | 3 | 18 | x | 600 | x | 30 | 570 | -552 | 552 | 630 |
| всього | x | x | 30 | 5 | х | x | x | 950 | x | х | х | 920 | 1070 |

**-обсяг прийому/віддачі, визначений з врахуванням частки втрат відповідної черги

Примітка:

1)обсяги “прийом” та ”віддача” надаються ГО з власних вимірювальних комплексів

2)обсяги сальдо перетоків суміжного суб’єкта формуються аналогічно (з протилежним знаком)