# Додаток №3

до Протоколу засідання Ради ОРЕ від 17.10.2002р. №16

Пропозиції робочої групи

щодо внесення змін до Правил ОРЕ

Щодо вибору складу обладнання…

- Доповнити пункт 2.1.1 (2) наступними даними:

- мінімальна тривалість часу між послідовними пусками різних блоків (корпусів);

- регламентна тривалість пуску блоку (корпусу) (Тпускб) з різних теплових станів (гарячого, двох напівпрохолодних та холодного);

- мінімальна кількість блоків по “живучості” електростанції на весняно-літній та осінньо-зимовий період.

- Перший абзац Частини III  “Дані заявок” викласти в наступній редакції:

Кожен день, не пізніше 9-30, всі виробники електричної енергії повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків набір заявлених цін та декларацію щодо робочої потужності на наступну добу для кожного блока, який не знаходиться в ремонті та може бути включений в роботу на протязі 24 годин. Набір заявлених цін повинен відображати рівень цін, за якими виробник електричної енергії спроможний відпускати електроенергію в Оптовий ринок електричної енергії. Заявка щодо робочої потужності повинна відображати потенційну спроможність кожного блока виробляти електроенергію в кожний розрахунковий період наступної доби.

3. Замінити по тексту Правил Оптового ринку електричної енергії України слова “виробники електричної енергії, які не мають двосторонніх договорів с ДПЕ” на “ виробники електричної енергії, які працюють за ціновими заявками”.

4. В пункті 3.1.1 (1) замінити слова “і для блоків з двохкорпусними котлами. У всіх випадках Рб1>Ррminбр” на “для двокорпусних блоків та корпусів двокорпусних блоків. У всіх випадках Рбх  Ррminбр”.

- Пункт 3.1.1.(2) викласти в редакції:

“чотири  вартості  пуску  блока  з  резерву  (Цбп),  які  відображають  тепловий стан  блока  (холодний, два напівпрохолодних, гарячий),  в тому  числі  для  двокорпусних блоків -  чотири вартості пусків першого корпусу котла з турбоагрегатом  (Цбп1) та вартість пуску (підключення) другого корпусу котла  (Цбп2) для вказаних вище станів. Вартості пуску відображаються цілими числами, грн”.

6. Пункт 3.1.1.(3) викласти в редакції:

“ціну холостого ходу блока (Цбхх), в тому числі для двокорпусних блоків – ціну холостого ходу для однокорпусного режиму роботи (Цбхх1) та ціну холостого ходу блока для двокорпусного режиму роботи (Цбхх2), які відображаються цілими числами, грн/год”.

7. Пункт 3.1.1.(5) викласти в редакції:

“мінімальна тривалість роботи (Тбр) між послідовними циклами зупинки блока та мінімальна тривалість простою (Тбо) між послідовними циклами роботи блока, год”.

8. Доповнити пункт 3.1.1 підпунктом (8) наступної редакції:

- “

- ознака обов’язкової роботи (Овб=1) – обов’язкового включення блоку в роботу після капітального та середнього ремонтів або реконструкції для випробувань з подальшим переведенням його до резерву (роботоспроможного стану). В іншому випадку ознака не декларується (Овб=0). Блоки, які декларують ознаку обов’язкової роботи (Овб=1) працюють по заявленому графіку (Рбрpmax=Рбрpmin) погодженому з диспетчерським центром та ДПЕ.

9. Пункт 3.1. доповнити підпунктом 3.1.3 наступної редакції:

“Всі виробники електричної енергії, які працюють за ціновими заявками, щоденно повинні надавати загально станційні дані, що містять кількість маневрених блоків за ознакою пуску/зупинки, які можливо зупиняти та вводити в дію на протязі розрахункової доби (одним числом). Вказана кількість не повинна перевищувати кількості заданих маневрених блоків за ознакою пуску/зупинки згідно з пунктом 3.1.1 та кількості блоків, які можуть бути зупинені за цією ознакою без порушення мінімально допустимого складу обладнання по “живучості” станції”.

10. В пункті 3.5. замінити слово “постачальників” на “виробників”.

11. Доповнити підпункт 3.5.1. наступним реченням:

“ Заявлена максимальна робоча потужність блока в години нічного навантаження не повинна перевищувати заявлену максимальну робочу потужність блока в години максимального навантаження.”

12. Доповнити підпункт 3.5.2. наступним реченням:

“Заявлена мінімальна робоча потужність блока в години максимального навантаження не повинна бути меншою ніж заявлена мінімальна робоча потужність блока в години нічного навантаження.”

13. Підпункт 3.5.3.(1) викласти в наступній редакції:

“

Мбр=1 для всіх розрахункових періодів доби, якщо блок чи один з корпусів його котла може бути зупинений та введений в дію на протязі зазначеної доби згідно з наданими в заявці технічними параметрами Тбр , Тбо

”

14. В пункті 5 замінити слова “диспетчерам НДЦ та РДЦ” на “диспетчерському центру”.

15

. Пункт 5.1. викласти в редакції:”

Вибір складу обладнання та заданий графік навантаження”.

16. В пункті 5.1.1. замінити слова “розділу 4” на “частини ІV” та слова “розділу 3” на “частини ІІІ”, а також доповнити підпункт наступним текстом:

“Для виробників електричної енергії, які працюють за ціновими заявками  Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити :

- вибір складу обладнання на розрахунковий період максимального покриття навантаження від найдешевшого до найдорожчого блока за  їх питомою  вартістю згідно з ціновими пропозиціями, виходячи з наступних умов:

1)

- якщо Pб1≤Рбрpmax<Рб2, то

Сбпит=Цбхх+Цб1з⋅Рб1+0.5⋅[(Цб1з+Цб12из)⋅(Рбрpmax−Рб1)]Pбрpmax,

де Цб12из− точка інтерполяції між Цб1з та Цб2з

2) якщо Pб2≤Рбрpmax<Рб3, то

Сбпит=Цбхх+Цб1з⋅Рб1+0.5⋅[(Цб1з+Цб2з)⋅(Рб2−Рб1)+(Цб2з+Цб23из)⋅(Pбрpmax−Рб2)]Pбрpmax

де Цб23из− точка інтерполяції між Цб2з та Цб3з

3) якщо Pб3≤Рбрpmax≤Рб4, то

Cбпит=Цбхх+Цб1з⋅Рб1+0.5⋅[(Цб1з+Цб2з)⋅(Рб2−Рб1)+(Цб2з+Цб3з)⋅(Рб3−Рб2)+(Цб3з+Цб34из)⋅(Рбрpmax−Рб3)]Рбрpmax

де Цб34из− точка інтерполяції між Цб3з та Цб4з

При виборі складу обладнання Розпорядник системи розрахунків повинен враховувати наступні технологічні особливості:

- забезпечення мінімального складу працюючих блоків за вимогами режиму ОЕС України (мережні обмеження);

- забезпечення мінімального складу працюючих блоків по “живучості” кожної станції (станційні обмеження). В разі несумісності режиму між заданим (очікуємим) покриттям та мінімальним складом працюючих блоків по “живучості” станції Розпорядник системи розрахунків може знижати цей склад до фактичного, який досягався в ретроспективних режимах, для забезпечення сталої та надійної роботи енергосистеми в умовах запобігання збільшення зростання частоти електричного струму.

- забезпечення обов’язкової роботи блоків після капітального та середнього ремонтів або реконструкції для проведення випробувань з подальшим переведенням їх до резерву. При цьому такі блоки включаються в роботу за погодженням з диспетчерським центром та ДПЕ за ознакою обов’язкової роботи Овб=1 незалежно від величини цінових пропозицій, наданих виробником на них.

- забезпечення 72-х годинної роботи моноблоків 300, 800 МВт та двокорпусних блоків 300 МВт відповідно до пропозицій виробників щодо маневреності блоків за ознакою пуску/зупинки  Мбр=1;

- в разі недостатньої кількості маневрених блоків з ознакою пуску/зупинки Мбр=1 для забезпечення режимних вимог Розпорядник системи розрахунків має можливість за погодженням з виробниками встановити блокам 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусним блокам 300 МВт вказану ознаку з відповідними технічними параметрами Тбр,Тбо(за параметрами аналогічних блоків станції або за ретроспективними даними цінових заявок станції) для зупинки і подальшого пуску блока без порушення мінімально можливого складу обладнання по “живучості” станції. При відсутності погодження з боку виробників на додаткову зупинку блоків Розпорядник системи розрахунків може примусово встановлювати блокам 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусним блокам 300 МВт ознаку пуску/зупинки Мбр=1 за принципами викладеними в підпункті (2). Якщо вказані дії не дозволяють розробити збалансований графік навантаження на розрахункову добу або добу, наступну за розрахункову, то Розпорядник системи розрахунків може замінити в графіку навантаження моноблоки 300 МВт, 800 МВт на блоки 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусні блоки 300 МВт за ознакою пуску/зупинки блоку (або корпусу).

- графіки-завдання пуску блоків з різних теплових станів;

- мінімальну тривалість часу між послідовними пусками блоків.

(2) вибір складу обладнання на розрахунковий період мінімального покриття навантаження зі складу, визначеного згідно з підпунктом (1) з відключенням блоків з ознакою маневреності Мбр=1 в порядку від найдорожчого до найдешевшого за їх питомою економією витрат між вартістю роботи на заявленому мінімальному навантаженні в період End – Start та вартістю пуску блоку за формулою:

для моноблоків

Сбе=p=Endp=Start(Цбхх+Цбхз(из)⋅Pбррmin)−ЦбпPбррmin

для двокорпусних блоків в разі можливості зупинки корпусу котла за ознакою пуску/зупинки:

Сбе=p=Endp=Start(Цбхх2+Цбхз(из)⋅Pбрpmin)−Цбп2Pбрpmin,

де Цбхз(из) -  прирощена заявлена ( або інтерпольована) ціна блоку для заявленого мінімального навантаження Рбрpmin в розрахунковий період мінімального покриття  мінімального навантаження ;

(3) вибір складу обладнання у всіх інших розрахункових періодах, з перевіркою на можливість послідовного відключення блоків в кожному розрахунковому періоді від найдорожчого до найдешевшого блоку для виробників, визначених згідно з підпунктом (1),виходячи із порядку їх розташування за результатами підпункту (2) та маневреності Мбр=1 за ознакою пуску/зупинки з відповідними технічними параметрами Тбр, Тбо.

(4) розподіл навантаження в кожному розрахунковому періоді за монотонно зростаючими прирощеними цінами між вибраними до складу працюючого обладнання блоками згідно з підпунктами (1), (2), (3), який забезпечує мінімальні витрати в системі на основі очікуваного режиму електричної мережі з урахуванням технологічних витрат активної потужності в ній.

- визначення порядку пуску блоків з резерву, виходячи з мінімальної тривалості пуску блоків від часу надання команди диспетчером до повного навантаження за технічними характеристиками, що відповідають тепловому стану блоків.

Часом подачі команди на пуск для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, умовно приймається початок періоду Start – End, для всіх інших блоків - початок доби. Блоки з однаковою тривалістю формують послідовні групи за збільшенням цієї тривалості. Однаковою тривалістю пуску різних блоків однієї групи вважається тривалість, що не більше ніж на 30 хвилин перевищує найменшу тривалості пуску блока даної групи.

Ознака теплового стану блоку визначається на основі наступних умов:

“гарячий” (ознака “г”) - тривалість простою після зупинки до 15 годин;

“напівпрохолодний” (ознака “н1”) -  тривалість простою після зупинки від 15 до 30 годин;

(ознака “н2”) - тривалість простою після зупинки від 30 до 60 годин;

“холодний” (ознака “х”) - тривалість простою після зупинки більше 60 годин.

В разі однакової тривалості пуску з резерву різних блоків - блоки ранжуються від найдешевшого до найдорожчого за сумарними питомими витратами при виробництві електроенергії, які включають пускові витрати, витрати від синхронізації до набору повного навантаження та витрати на повному навантаженні від часу виходу на нього до кінця періоду Start – End.

Розрахункова формула для визначення питомої вартості витрат:

- для моноблоків:

Сбпит(пуск)=[Цбп+р=ТСНp=EndЦбрхх+р=ТСНр=ТрmaxЦбрз(из)(ЭбрГН)⋅ЭбрГН+р=Трmaxp=EndЦбрз(из)(Рбрmax)Рбрmax][р=ТСНр=ТpmaxЭбрГН+р=Тpmaxp=EndРбрmax] -  для двокорпусних блоків :

- при пуску блоку з “нуля” до набору максимального навантаження в двокорпусному режимі:

Сбпит(пуск)=[Цбп1+Цбп2+р=ТСНp=ТКРЦбрхх1+р=ТКРр=EndЦбрхх2+р=ТСНр=ТрmaxЦбрз(из)(ЭбрГН)⋅ЭбрГН++р=Трmaxp=EndЦбрз(из)(Рбрmax)Рбрmax][р=ТСНр=ТpmaxЭбрГН+р=Тpmaxp=EndРбрmax]

- при пуску блоку з “нуля” до набору максимального навантаження в однокорпусному режимі:

Сбпит(пуск)=[Цбп1+р=ТСНp=EndЦбрхх1+р=ТСНр=ТрmaxЦбрз(из)(ЭбрГН)⋅ЭбрГН+р=Трmaxp=EndЦбрз(из)(Рбрmax)⋅Рбрmax][р=ТСНр=ТpmaxЭбрГН+р=Тpmaxp=EndРбрmax]3) при пуску блоку з однокорпусного режиму до набору максимального навантаження в двокорпусному режимі:

Сбпит(пуск)=[Цбп2+р=1p=ТКРЦбрхх1+р=ТКРр=EndЦбрхх2+ТСНТрmaxЦбрз(из)(ЭбрГН)⋅ЭбрГН++Трmaxp=EndЦбрз(из)(Рбрmax)⋅Рбрmax][ТСНТpmaxЭбрГН+Тpmaxp=EndРбрmax]

17. Внести наступні умовні позначення в доповнення А додатку 2:

Цбп1- вартість пуску першого корпусу двокорпусного блока, грн;

Цбп2– вартість пуску другого корпусу двокорпусного блока, грн;

Цбхх1- ціна холостого ходу блока в однокорпусному режимі двокорпусного блока, грн/г;

Цбхх2- ціна холостого ходу блока в двокорпусному режимі двокорпусного блока, грн/г;

Сбпит- питома вартість блока, грн/МВт;

Сбе- питома економія витрат блока, грн/МВт;

Сбпит(пуск)- питома вартість блока з урахуванням пускових витрат, грн/МВт*год;

ТСН- час синхронізації блока з електричною мережою у відповідному розрахунковому періоді;

Тpmax- час досягання блоком повного навантаження у відповідному розрахунковому періоді;

ТКР - час підключення  другого корпуса котла двокорпусного блока у відповідному розрахунковому періоді;

ЭбрГН - виробіток блока в кожному розрахунковому періоді в інтервалі від синхронізації до повного навантаження згідно з графіком навантаження, МВт*год.

18.

Пункт 5.2. викласти в наступній редакції:

“Визначення кінцевої маневреності блока за ознакою пуску/зупинки та розрахункових заявлених цін”.

19. Пункт 5.2.1. викласти в наступній редакції:

“За даними заявок виробників щодо маневреності блоків за ознакою пуску/зупинки Мбр=1 відповідно до частини ІІІ та результатами вибору складу обладнання Розпорядник системи розрахунків визначає кінцеву маневреність за ознакою пуску/зупинки кожного заявленого блоку Мбр=1 або Мбр=0”.

20. В пункті 5.2.2. замінити слова “розділу 3” на “частини ІІІ”.

21. Підпункт 5.3.1.(1) викласти в наступній редакції:

“для всіх блоків, які є неманевреними Мбр=0 відповідно до частини III, частини V та для блоків, які працюють з ознаками вимушеної роботи:

Цбрб=0;”.

22. В підпункті 5.3.1.(2) КНКРЕ викласти як обмеження граничної ціни системи (грн/МВт.год), встановлене НКРЕ.

Щодо механізму формування ціни робочої потужності та резерву на наступну добу

- Пункт 5.5.2 викласти в наступній редакції:

“

Ціна робочої потужності (Цррм) визначається для виробників електроенергії, які працюють за ціновими заявками, окремо для кожної з наступних трьох груп блоків, визначених після вибору складу обладнання відповідно до частини V:

- блоки, які включені до графіку навантаження на наступну добу;

- блоки, які знаходяться у резерві на наступну добу, тривалість пуску яких не перевищує восьми  годин від надання команди диспетчера до набору максимального навантаження та сумарна потужність яких не перевищує величини необхідного оперативного резерву. Величина необхідного оперативного резерву затверджується НКРЕ за поданням дипетчерського центру.

-інші блоки, що не ввійшли до складу першої та другої груп.

2. Доповнити пункт 5.5. підпунктом 5.5.3. наступної редакції:

“

Ціна робочої потужності визначаєтьсяза формулою:

для періоду Start – End

1) для блоків першої групи

=Ц(3)рм+Ц(2)рм+Кпз⋅Ррпкmax(Ррпк)n

2) для блоків другої групи

=Ц(2)рм+Ц(3)рм

3) для блоків третьої групи

=Ц(3)рм,

в інших розрахункових періодах

Цр(1)рм=Цр(2)рм=Цр(3)рм=0,

де  - ціна 1 МВт резерву потужності третьої групи, що визначається Радою оптового ринку та затверджується НКРЕ [грн/МВт];

- ціна 1 МВт оперативного резерву другої групи, що визначається Радою оптового ринку та затверджується НКРЕ[грн/МВт];

- регулюючий коефіцієнт [грн/МВт], який встановлюється Радою оптового ринку та затверджується НКРЕ.

max(Ррпк)- максимальне значення необхідного покриття в період Start - End;

Ррпк - значення необхідного покриття в р-му розрахунковому періоді особливого періоду Start – End;

п – степінь залежності погодинної ціни робочої потужності для першої групи блоків від нерівномірності графіку необхідного покриття.

- Пункт 8.5.1. викласти в наступній редакції:

“Для кожного розрахункового періоду добового графіка виробнику електричної енергії визначається плата за робочу потужність (Дбррм) у відповідності до його належності до однієї з трьох груп в заданому графіку навантаження. Ця плата визначається за фактичною робочою потужністю блока (Рбррф) відповідно до формул:

- для блоків першої групи

Дбррм=Рбррф⋅Рб0100⋅Цр(1)рм;

- для блоків другої групи

Дбррм=Рбррф⋅Рб0100⋅Цр(2)рм;

3) для блоків третьої групи

Дбррм=Рбррф⋅Рб0100⋅Цр(3)рм.

3. Доповнити пункт 8.5. підпунктом 8.5.2. в наступній редакції:

“Всім блокам, які додатково включені диспетчером в роботу з резерву нараховується плата за робочу потужність відповідно до підпункту 8.5.1.(1) з моменту їх синхронізації”.

Щодо оплати за маневреність

1. Викласти в підпункті 5.6.2. термін ΔРбррег в наступній редакції:

ΔРбррег - початковий регулюючий діапазон заявлений виробниками електричної енергії, що працюють за ціновими заявками, в кожному розрахунковому періоді наступної доби, який визначається за такими правилами:

1) для блоків, які задовольняють умовам щодо визначення кінцевого регулюючого діапазону за ознакою пуску/зупинки (Мбр=1) згідно з частиною V

ΔРбррег=Pбрpmax- для моноблоків,

ΔРбррег=Рбррmax2- для двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності корпусу.

2) для всіх інших блоків та для блоків, які заявлені маневреними (Мбр=1) з ознакою обов’язкової роботи:

ΔРбррег=Pбрpmax−Pбрpmin.

В разі використання ознаки маневреності (Мбр=1) блоку (корпусу), на яких встановлена ознака обов’язкової роботи, його регулюючий діапазон визначається за формулами підпункту 1)

Керівник робочої групи					Є.В.Кудінов

Вик. Яловой О.В.

Тел. 249-18-55