ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою Оптового ринку електричної енергії України

(протокол від 23.07.08 №7)

Тимчасове типове положення про Порядок взаємодії між Операторами систем комерційного обліку суб’єктів ОРЕ, енергосистемами ДП “НЕК “Укренерго” та ДП “Енергоринок” при  зборі, обробці, формуванні та обміні погодинними даними комерційного обліку електроенергії, отриманими від  засобів комерційного обліку, для формування макетів 30817

ЗМІСТ

## 1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Терміни та визначення понять

4  Познаки та скорочення

5  Загальні положення

6 Порядок дій щодо збору, перевірки та формування даних комерційного обліку  електроенергії            Операторами СКО (власниками засобів комерційного погодинного обліку електроенергії)

7 Порядок дій Оператора СКО (власника засобів комерційного погодинного обліку   електроенергії) при взаємодії з суміжними Операторами СКО (ПРТ та Виробниками) та суміжними енергосистемами при обміні та погодженні облікових даних

8 Порядок взаємодії Оператора СКО (власника засобів комерційного погодинного обліку електроенергії)  з енергосистемою, в оперативно – диспетчерському керуванні якої знаходиться суб’єкт ОРЕ

9 Порядок дій енергосистеми при формуванні макету 30817 за даними погодинного обліку електроенергії, які надаються Операторами СКО

10 Порядок взаємодії Оператора СКО (власника засобів комерційного погодинного обліку електроенергії), суміжних з власником засобів комерційного погодинного обліку електроенергії Операторів СКО  та енергосистем з ДП “Енергоринок” під час тестової передачі даних

ВСТУП

# На виконання положень Концепції функціонування та  розвитку оптового ринку електричної енергії України щодо забезпечення “точного і надійного погодинного обліку електричної енергії” та заходів, визначених Програмою послідовного впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України,  на даний час низкою Операторів систем комерційного обліку суб’єктів ОРЕ (Операторів СКО) впроваджено АСКОЕ, що забезпечує можливість використання  “фактичних даних, визначених за показаннями приладів погодинного обліку” (п.2.4.1 Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (ІПР)) для розрахунків купівлі – продажу електроенергії в ОРЕ.

# Оскільки єдиним джерелом даних для розрахунків в ОРЕ на даний час є макет даних 30817 , який готує ДП “НЕК "Укренерго", то для використання погодинних даних, отриманих Операторами СКО від засобів обліку, необхідно забезпечити їх надання до енергосистем. Енергосистеми, в свою чергу, повинні забезпечити формування макету 30817 за отриманими від Операторів СКО даними погодинного обліку та надання до ДП “Енергоринок” для проведення розрахунків платежів.

Крім того, Оператор СКО, власник засобів комерційного погодинного обліку, повинен надавати в тестовому режимі з використанням уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань (УППДВ) погодинні дані обліку електроенергії, сформовані згідно з Реєстром даних до ДП “Енергоринок” для відпрацювання технології  взаємодії з Головним оператором та використання для порівняльного аналізу з даними, отриманими по макету 30817. Оператори СКО, які не мають засобів погодинних даних, зобов’язані передавати до ДП “Енергоринок” в тестовому режимі   дані, сформовані згідно з Реєстром даних з використанням програмного забезпечення “Модуль ручного вводу”(МРВ). Надані Операторами СКО дані в тестовому режимі необхідно використовувати як додаткове джерело інформації для аналізу даних в макеті 30817.

# Цей документ розроблено для регламентації взаємовідносин Операторів СКО, власників засобів комерційного погодинного обліку електроенергії,  суміжних Операторів СКО, які не мають засобів збору погодинних даних, енергосистем, які формують макети 30817 та ДП “Енергоринок”, що виникають в процесі формування та використання погодинних даних обліку електроенергії для розрахунків обсягів купівлі – продажу електроенергії в ОРЕ.

Оператори СКО повинні розробити та узгодити положення про порядок взаємодії між собою з врахуванням вимог цього документу.

# Документ входить до нормативних документів у складі Договору між Членами Оптового ринку електроенергії (ДЧОРЕ) та визначає взаємодію Операторів СКО при виконанні процедур обміну інформацією з комерційного обліку електроенергії.

1 СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей документ розроблений відповідно до вимог нормативних документів з питань забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України.

1.2 Вимоги цього документу поширюються на процедури використання засобів організації погодинного комерційного обліку, результати роботи яких використовуються для формування даних комерційного обліку електричної енергії на ОРЕ для розрахунків згідно з макетами 30817.

1.3 Дія цих Вимог поширюється на Операторів СКО, енергосистеми ДП “НЕК “Укренерго” та ДП “Енергоринок”.

1.4 Цей документ визначає типовий порядок взаємодії Операторів СКО та їх відповідальності при виконанні процедур обміну інформацією з комерційного обліку електроенергії під час формування макетів 30817 з використанням погодинних даних.

1.5 Вимоги цього документу необхідно враховувати при створенні документів, які визначають порядок взаємодій між Операторами СКО та з енергосистемами щодо врахування погодинних даних обліку електроенергії при формуванні макету 30817.

1.6  Термін дії цього документу визначається п.12.4 Перехідних положень інструкції ІПР.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії), затверджена Загальними щорічними зборами від 21.02.03 і прийнята Постановою НКРЕ №480 від 30.05.03

Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України),  прийнята Постановою НКРЕ від 23.06.04 №634

Методика по визначенню втрат у трансформаторах та лініях електропередач, затверджена Заступником Міністра енергетики України, головним державним інспектором України з енергетичного нагляду Дарчуком В.А 18.02.98

### 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, вжиті в цьому документі, та визначення позначених ними понять установлені ГОСТ 34.003, ДСТУ 2226, СОУ-Н ЕЕ 08.104:2006, Договору між Членами Оптового ринку електроенергії, Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України та Інструкції про порядок комерційного обліку електроенергії.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому документі, та визначення ними понять.

суб'єкт ОРЕ

Суб'єкт підприємницької діяльності незалежно від його організаційно-правових форм і форми власності, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення діяльності з виробництва, передачі чи постачання електричної енергії і діє згідно з Умовами та Правилами здійснення ліцензованої діяльності

###### суміжний суб’єкт ОРЕ

Суміжний суб’єкт ОРЕ в межах спільних точок перетікання електроенергії

Власний вимірювальний комплекс Оператора СКО; Власний ВК

Сукупність обладнання Оператора СКО та засобів обліку, з’єднаних між собою за встановленою схемою для вимірювання та обліку електроенергії, яка задовольняє принаймні одній з умов:

- ВК (прилади погодинного обліку) встановлено у власних електроустановках суб’єкта ОРЕ на межі з суміжними суб’єктами  ОРЕ (Оператора СКО);

- ВК (прилади погодинного обліку) встановлено в електроустановках споживачів суб’єкта ОРЕ (Оператора СКО), які розташовані в зоні його ліцензійної діяльності та  з якими  укладено договір про постачання електричної енергії, в тому числі на межі з суміжними суб’єктами ОРЕ;

- ВК (прилади погодинного обліку) встановлено в електроустановках споживачів ПНТ та ліцензіатів з передачі електроенергії, які працюють на території здійснення суб’єктом ОРЕ ліцензованої діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом

###### Власник засобів комерційного погодинного обліку електроенергії

Суб’єкт ОРЕ, який є власником об’єктів, на яких встановлені ВК погодинного обліку електроенергії чи власником приладів погодинного обліку, об’єктів споживачів, з якими укладено договори про постачання, об’єктів споживачів ПНТ на території здійснення ліцензованої діяльності суб’єкта відповідно до додатку 1 до Договору між суб’єктами ОРЕ та ДП “Енергоринок та забезпечує можливість здійснити заходи стосовно збору, перевірки, формування та надання погодинних даних для формування макету 30817 та Реєстру даних

Головний оператор Системи комерційного обліку Енергоринку; Головний Оператор СКОЕ; Головний оператор

Сторона, яка відповідає за функціонування Системи комерційного обліку Енергоринку, веде Реєстр Систем комерційного обліку та контролює порядок збору, обробки та видачі даних Системи комерційного обліку Енергоринку відповідно до Положення про Головного оператора комерційного обліку (Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії)

Оператор Системи комерційного обліку суб’єкту ОРЕ;  Оператор СКО; Оператор

Сторона, на ім’я якої зареєстрована Система комерційного обліку у Головного оператора і яка несе відповідальність за її функціонування. Оператором є власник системи комерційного обліку або уповноважена ним сторона (Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії)

Реєстр даних

Погоджений з ДП “Енергоринок” перелік типів даних, які суб’єкт ОРЕ повинен передавати до Головного оператора.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

БД                  –    база даних

ВВ                  –     високовольтна(мережа)

ВК                  –    вимірювальний комплекс

ГЕС                –    гідроелектростанція

ГО                  –    Головний оператор;

ДЧОРЕ          –     Договір між Членами Оптового ринку електроенергії

ЕС        –   енергосистема, відокремлений структурний підрозділ  ДП “НЕК “Укренерго”

ІКО                –       Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії

ІПР           –    Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України

##### МРВ                –    Модуль ручного вводу

##### ОВ                   –    обхідні вимикачі

ОРЕ                 –      Оптовий ринок електричної енергії

ПРТ                 –      постачальники за регульованим тарифом

ПНТ                –      постачальники за нерегульованим тарифом

РСР                 –      Розпорядник системи розрахунків

СКО                –     Система комерційного обліку

ТВ                   –      телеметричні вимірювання

УППДВ          –   уніфікований     протокол  передачі  даних вимірювань

УРД                 –   уніфікований реєстр даних

ШРВ               –     шинороз’єднувальний вимикач

5  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

#### 5.1 Для підготовки макетів 30817 необхідно забезпечити використання погодинних даних засобів погодинного обліку електроенергії, сформованих розрахунковими багатофункціональними лічильниками електроенергії, встановленими згідно з межами балансової належності електричних мереж та отриманих:

- а) Операторами СКО (Виробниками та ПРТ) з ВК власних об’єктів;

б) Операторами СКО від ВК суміжних суб’єктів ОРЕ (в тому числі ЕС) в межах спільних розрахункових точок;

- в)  ЕС від ВК, встановлених на власних підстанціях або від ВК суміжних ЕС.

5.2 Операторам СКО необхідно перевірити на достовірність зібрані дані погодинного  обліку  електроенергії, сформувати і передати за взаємопогодженими процедурами та форматами:

- в ЕС для створення макету даних 30817 та  його Додатку;

- до ДП “Енергоринок”(в тестовому режимі) для відпрацювання технології взаємодії з Головним оператором та використання для аналізу даних, наданих в макеті 30817.

До складу інформації, яку ЕС буде заносити в Додаток до  макету (форма додається в Додатку А) Оператор СКО повинен включити параметри, які необхідні для відпрацювання технології  взаємодії з Головним оператором та використання для порівняльного аналізу з даними, отриманими згідно з макетом:

а) для ПРТ:

-  “Отримання від ВВ мережі < ХХХ обл.> по <кожній  суміжній енергосистемі>” (при наявності  перетікань електроенергії);

-  “Отримання від ОРЕ < ХХХ обл.> по < кожному суміжному суб’єкту ОРЕ>” (при наявності  перетікань електроенергії)

б) для Виробників електричної енергії:

-  “Відпуск в мережу <ХХХ обленерго>     <ХХХ електростанції>” (при наявності відпуску до декількох обленерго).

- 5.3 В процесі формування макету 30817:

а)Оператор СКО, власник засобів комерційного погодинного обліку електроенергії взаємодіє з:

- ЕС, яка використовує дані обліку  цього Оператора СКО при формуванні макету;

- суміжними Операторами СКО, які надають погодинні дані від власних ВК, суміжних із цим Оператором СКО, отримують дані ВК від об’єктів суміжних субєктів та використовують погодинні дані для формування макету;

- суміжними ЕС, які використовують дані цього Оператора СКО та надають дані від ВК власних об’єктів, суміжних з цим суб’єктом.

б)ЕС, яка формує макет взаємодіє з:

- Операторами СКО, які надають добові та погодинні облікові дані для формування макету;

- суміжними ЕС, які надають або використовують добові та погодинні облікові дані для формування макету;

- ДП “Енергоринок” в частині надання по формі макету 30817 фактичних даних  щодо виробництва, відпуску, передачі, надходження в електромережу та споживання електроенергії для розрахунків платежів в ОРЕ.

5.4 Оператор СКО, власник засобів комерційного погодинного обліку електроенергії та Оператори СКО, що не мають засобів збору погодинних даних, також взаємодіють з ДП “Енергоринок” в частині надання в тестовому режимі графіків погодинних даних згідно з взаємо погодженими  Реєстрами даних для відпрацювання технології  взаємодії з Головним оператором та використання для порівняльного аналізу з даними, отриманими по макету 30817.

5.5 Кожен Оператор СКО, власник засобів комерційного погодинного обліку електроенергії, повинен розробити та погодити документ для визначення процедур взаємодії щодо порядку збору, перевірки, формування та обміну погодинних даних, які використовуються при створенні макету 30817 з кожним суміжним Оператором СКО, кожною суміжною ЕС(при необхідності) та  ЕС, до оперативно – диспетчерського керування якої належить суб’єкт.

В додатку до документу необхідно надавати переліки ВК власних об’єктів та ВК суміжного Оператора СКО в межах спільних розрахункових точок.

5.6 Вирішення спірних питань, які виникають між суміжними операторами СКО та ЕС необхідно вирішувати згідно процедур, визначених в ІПР та ІКО.

6 ПОРЯДОК ДІЙ ЩОДО ЗБОРУ, ПЕРЕВІРКИ  ТА ФОРМУВАННЯ ДАНИХ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОПЕРАТОРАМИ СКО (ВЛАСНИКАМИ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПОГОДИННОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ).

6.1 Після завершення звітної облікової доби Оператор СКО повинен    здійснити:

а) до 1-00 доби, наступної за розрахунковою,  - збір та занесення до БД добових та погодинних облікових даних від власних засобів комерційного погодинного обліку електроенергії автоматично чи ручним вводом (для ВК, не обладнаних засобами автоматичного вводу”.

Для забезпечення необхідної точності при  зборі даних необхідно:

1) Показання лічильника знімати з точністю не менше трьох знаків після коми.

2) Зняті показання лічильника перемножувати на розрахункові коефіцієнти вимірювальних комплексів. Якщо лічильники встановлені не на межі балансової належності електричних мереж, до величини зафіксованих лічильником обсягів електроенергії додається величина втрат електроенергії.

3) Отримані значення округлювати до цілої величини в кВт-год. згідно правил математики.

Якщо обсяг електроенергії визначається за показаннями кількох лічильників, то необхідно вирахувати суму показань всіх лічильників та отриману величину округлити до цілої.

При формуванні даних для надання до макету 30817 в мВт-год:

- значення з кВт-год переводити в мВт-год з округленням до цілого згідно правил математики;

- різницю між округленим значенням та не округленим додати до значення, отриманого за наступну годину;

- залишок від округлення за останню годину доби перенести на першу годину наступної доби;

- залишок від округлення останньої години місяця обнулюється,  тобто початковий залишок від округлення на початок місяця дорівнює нулю.

б) Аналіз повноти (наявності даних від усіх ВК).

1) При відсутності в БД даних від об’єктів обліку в повному обсязі (відмова чи збій засобів збору чи каналів зв’язку (основних і резервних)) виконати опитування приладів обліку безпосередньо на об’єкті (при наявності можливості) , у тому числі дублюючих приладів обліку, за допомогою локальної СКО, терміналу для зчитування приладів обліку або зняти показання візуально.  У випадку неуспішного результату при повторному запиті - безпосереднє опитування приладів обліку на об’єкті (при наявності можливості), у тому числі від дублюючих приладів обліку. При неможливості отримання даних від об’єкту - ручне введення погодинних даних до БД за статистичними даними попередніх періодів (попередньої доби, відповідної доби минулого тижня), затвердженим графіком середнього режимного дня або даними засобів ТВ за письмовою згодою суміжних Суб’єктів ОРЕ.

- 2) При відсутності даних окремих ВК з об’єктів обліку – безпосереднє опитування приладів обліку на об’єкті або занесення до БД даних інформації дублюючих приладів обліку (за наявності).

3) При неможливості отримання даних від об’єкту, ручне введення графіків погодинних даних в БД АСКОЕ згідно 6.1.б.1).

в) Визначення даних обліку:

- з врахуванням переходу контрольованих приєднань на ОВ(ШРВ);

- при виведенні приєднань в резерв,  поверненні в роботу та їх відключень на певний час;

- при виконанні робіт з перевірки чи заміни засобів обліку.

г) Приведення даних обліку до межі балансової належності електричних мереж (врахування втрат відповідно до погодженої між суб’єктами ОРЕ Методики по визначенню втрат, розробленої у відповідності  до вимог  документу “Методика по визначенню втрат у трансформаторах та лініях електропередач”).

д) Перевірку достовірності даних (відповідність фізичним та технологічним границям, врахування режимних обмежень, порівняння даних з іншими видами інформації (ТВ), статистичними даними минулих періодів, перевірку на відповідність суми погодинних даних величині добових даних, розрахунки балансів та аналіз небалансів електроенергії та ін.). У випадку виявлення недостовірності даних обліку визначення обсягів електроенергії здійснюється згідно п.10.13 ІКО (Порядком  розрахунків обсягів перетікання електроенергії між суміжними суб’єктами ОРЕ, пов’язаних з порушенням роботи вимірювальних комплексів комерційного обліку).

- е) Формування попередніх макетів (зразок наведено в Додатку Б) даних та їх передачу до суміжних Операторів СКО та ЕС для аналізу.

- є) Отримання та аналіз погодинних даних (обсягів приймання та видачі за окремими приєднаннями) від суміжних Операторів СКО   та ЕС (перевірка сальдо – перетікань з суміжними суб’єктами) в межах спільних розрахункових точок.

- В разі відсутності у суміжних Операторів СКО та ЕС погодинних даних (відсутні засоби збору даних чи інше) для аналізу використовувати добові дані.

- Отримання добових (при наявності - погодинних) даних від малих ГЕС, блок –станцій споживачів, розташованих в зоні його ліцензійної діяльності тощо та визначення погодинних даних (при необхідності).

ж) Формування необхідних для макету 30817 (з додатком до нього) погодинних даних для передачі до ЕС, в оперативно – диспетчерському керуванні якої знаходиться цей Суб’єкт ОРЕ.

6.2 У випадку використання для формування макету статистичних даних або ТВ необхідно:

а)  в найкоротший термін отримати дані від розрахункових приладів обліку. При цьому Оператори СКО мають прийняти всі можливі заходи для отримання цих даних протягом доби, наступної за розрахунковою;

б)  скоригувати раніше надані до ЕС дані макету 30817, сформовані з використанням статистичних даних або ТВ, з урахуванням даних з розрахункових приладів обліку;

в) повторно надати макет до ЕС з супроводжувальним документом, який обґрунтовує необхідність заміни даних та свідчить про їх узгодження суміжними Операторами СКО.

Корегування даних макетів та надання їх до ЕС виконується в найкоротший можливий термін після отримання інформації від розрахункових приладів обліку (всієї, яку можливо отримати технічно або відновити) по всіх параметрах макету, які потребують корегування, за відповідну добу.

РСР приймає для перерахунків скореговані погодинні дані макетів 30817, які були надані до моменту закінчення щоденних розрахунків за відповідний розрахунковий місяць відповідно до ІПР. Скореговані дані, які були надані після цього терміну, але до моменту закінчення формування РСР звітного балансу електроенергії за місяць (відповідно до ІПР), РСР до перерахунку щоденних даних не приймаються, а необхідні корегування відбуваються за процедурами розрахунку фактичного балансу купівлі-продажу електроенергії в ОРЕ за відповідний місяць згідно з вимогами Правил ОРЕ.

Скореговані дані, які були надані після закінчення розрахунків фактичного балансу купівлі-продажу електроенергії за відповідний місяць, можуть бути враховані в наступних розрахункових періодах в разі, якщо таке корегування письмово погоджено всіма суб’єктами ОРЕ, яких стосуються ці дані,  та ГО. В іншому випадку будь-які корегування можуть бути виконані лише за погодженням Ради ОРЕ, затвердженим НКРЕ.

7 ПОРЯДОК ДІЙ ОПЕРАТОР СКО (ВЛАСНИКА ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПОГОДИННОГО ОБЛІКУ) ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З СУМІЖНИМИ ОПЕРАТОРАМИ СКО (ПРТ ТА ВИРОБНИКАМИ) ТА СУМІЖНИМИ ЕС ПРИ ОБМІНІ ТА ПОГОДЖЕННІ ОБЛІКОВИХ ДАНИХ.

- 7.1 Дані погодинного обліку (погодинні та добові дані) по спільних з суміжними Операторами СКО та суміжними ЕС точках обліку, отримані Оператором СКО з ВК власних об’єктів, перевірені на достовірність та сформовані в файли макетів взаємо погодженої структури, до 1-00 доби, наступної за розрахунковою, передаються суміжним суб’єктам для попереднього погодження.

При цьому, якщо передача даних не відбулась з причин відмови технічних засобів, то необхідно організувати надання даних по телефонному, факсимільному зв’язку чи іншим способом.

Для підтвердження факту доставки даних необхідно надати відповідне повідомлення про доставку.

7.2 В період до 1-00 доби, наступної за розрахунковою Оператор СКО повинен отримати від суміжних Операторів СКО та суміжних ЕС погодинні та добові дані з ВК по спільних точках обліку та надати повідомлення про отримання.

- В разі відсутності у Операторів СКО та ЕС погодинних даних (відсутні засоби збору даних чи інше) для  аналізу використовувати отримані добові дані.

При неотриманні даних з вини технічних засобів передачі, необхідно організувати прийняття даних по телефонному або факсимільному зв’язку чи іншим способом.

7.3 В період до 1-30 доби, наступної за розрахунковою Оператор СКО повинен провести аналіз даних, отриманих від суміжних Операторів СКО  (перевірку достатності даних та оцінку сальдо – перетікань з врахуванням даних, отриманих від власних ВК).

7.4 В період до 8-30 доби, наступної за розрахунковою  Оператор СКО повинен провести, в разі необхідності, погодження даних з суміжними Операторами СКО та суміжними ЕС.

7.5 У випадку відсутності взаємо погодженого рішення між  Операторами СКО  рішення про відображення фактичних обсягів електроенергії у фізичному (оперативному) балансі приймається  згідно п.12.8 ІПР.

- 7.6 Процедури взаємовідносин щодо обміну даними з врахуванням специфіки (наявних засобів зв’язку, персоналу та інше) відносин суміжних Операторів СКО  необхідно врегулювати в порядку взаємодій між Операторами СКО  та з ЕС щодо використання погодинних даних обліку електроенергії при формуванні макету 30817.

8 ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТОРА СКО (ВЛАСНИКА ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПОГОДИННОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ) З ЕНЕРГОСИСТЕМОЮ, В ОПЕРАТИВНО – ДИСПЕТЧЕРСЬКОМУ КЕРУВАННІ ЯКОЇ ЗНАХОДИТЬСЯ ЦЕЙ СУБ’ЄКТ ОРЕ.

8.1 До 2-00 доби, наступної за розрахунковою, Оператор СКО  надає, а ЕС отримує погодинні та добові дані обліку за звітну добу у вигляді файлу – макету даних з використанням взаємо погоджених засобів та процедур передачі.

В разі відсутності у суміжних Операторів СКО та ЕС погодинних даних (відсутні засоби збору даних чи інше) для погодження надавати добові дані.

8.2 До 8-00 доби, наступної за розрахунковою ЕС надає, а Оператор СКО отримує  результати розрахунку балансів.

8.3 До 8-30 доби, наступної за розрахунковою, Оператор СКО  проводить процедури погодження з суміжними операторами та ЕС погодинних даних, запропонованих ЕС для внесення до макету 30817 та надання  даних для макету до ЕС.

8.4 Від 9-30 до 10-00 години доби, наступної за розрахунковою оператор СКО  отримує від ЕС остаточний варіант макету 30817, який надається до РСР.

8.5 У випадку використання для формування макету статистичних даних або ТВ процедури їх подальшого заміщення проводити згідно з п.6.2.

9 ПОРЯДОК ДІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ МАКЕТУ 30817 ЗА ДАНИМИ ПОГОДИННОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ОПЕРАТОРАМИ СКО.

9.1 До 2-00 доби, наступної за розрахунковою, ЕС отримує від  Операторів СКО за взаємо погодженою процедурою та засобами надання добові та погодинні дані для формування балансу по енергосистемі та формування макету 30817.

9.2 За добовими даними ЕС проводить розрахунок балансу виробітку та споживання електроенергії по енергорегіону, який знаходиться в оперативно – диспетчерському керуванні цієї ЕС та до 8-00 доби, наступної за розрахунковою, надає Оператору СКО розрахунки балансів.

9.3 В період до 9-00 доби, наступної за розрахунковою, ЕС проводить формування макету 30817.

Для формування макету 30817 ЕС  використовує узгоджені погодинні дані, що надані  Оператором СКО та суміжною ЕС.

В разі відсутності у суміжних суб’єктів погодинних даних (відсутні засоби збору даних чи інше) використовувати добові дані.

- 9.4 В період до 9-30 доби, наступної за розрахунковою, ЕС проводить остаточне погодження макету 30817 з Операторами СКО.

- В разі виникнення спірних питань між суб’єктами ОРЕ  щодо фактичних обсягів перетікання електроенергії в межах однієї ЕС рішення про відображення фактичних обсягів електроенергії у фізичному балансі приймається згідно п.12.8 ІПР.

- 9.5 В період з 9-30 до 10-00 доби, наступної за розрахунковою, ЕС проводить надання макету 30817 до РСР (ДП “Енергоринок”) та Операторів СКО.

Крім макету, до ДП “Енергоринок” надаються дані згідно Додатку.

9.6 В разі повторного отримання від Оператора ОРЕ макету 30817 з супроводжувальним документом, в якому обґрунтована необхідність заміни даних макету (пп.6.2 та 8.5), ЕС вносить зміни до макету 30187 за поточну добу та в термін до 10-00 другої доби, наступної за розрахунковою, повторно надає змінений макет до РСР.

10 ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТОРА ОРЕ (ВЛАСНИКА ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПОГОДИННОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ), СУМІЖНИХ З ВЛАСНИКОМ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПОГОДИННОГО ОБЛІКУ ОПЕРАТОРІВ СКО З ДП “ЕНЕРГОРИНОК” ПІД ЧАС ТЕСТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

10.1 В період до 10-00 доби, наступної за розрахунковою:

- Оператор СКО, власник засобів комерційного погодинного обліку електроенергії, проводить підготовку даних у форматі згідно з Реєстром даних (використовуючи дані з ВК як власних об’єктів, так і суміжних суб’єктів) та надання до ДП “Енергоринок” з використанням протоколу УППДВ;

- Оператор СКО, суміжний з власником засобів комерційного погодинного обліку електроенергії, при відсутності власних засобів збору погодинних даних, проводить підготовку даних у форматі згідно з Реєстром даних та надає до ДП “Енергоринок” з використанням протоколу УППДВ та МРВ, використовуючи дані з ВК як власних об’єктів, так і суміжних суб’єктів.

10.2  У випадку використання для  передачі по Реєстру статистичних даних або ТВ, Оператору СКО, власнику засобів комерційного погодинного обліку електроенергії необхідно:

а)  в найкоротший термін отримати дані від розрахункових приладів обліку;

б) замінити в складі Реєстру даних за поточну розрахункову добу статистичні дані чи ТВ на отримані погодинні дані;

в) надати дані за поточну розрахункову добу згідно Реєстру до ДП “Енергоринок”.

10.3 ДП “Енергоринок” проводить порівняльний аналіз даних, отриманих в макеті з додатком до нього, та даних, отриманих в тестовому режимі від суб’єктів ОРЕ(Операторів СКО)  і відпрацювання технології взаємодії між Головним оператором та суб’єктами ОРЕ(Операторами СКО).

Додаток А

Додаткова інформація  до макету 30817

МММ ЕС

| № пп | Найменування параметру | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отримання від ОРЕ < ХХХ обл.> по <кожному суміжному суб’єкту ОРЕ> | 8NN |
| 2 | Отримання від ВВ мережі < ХХХ обл.> по <кожній суміжній енергосистемі> | 2NN |
| 3 | Відпуск в мережу <ХХХ обленерго> <ХХХ електростанції> | 5NN |

Додаток Б

# Зразок формат файлу (макету для передачі погодинних даних)

1-й рядок (24 символи):

# ((//30917:MMDD:NNNNNN:++

# MM - номер місяця (01-12);

# DD - номер дня місяця (01-31);

# NNNNNN - код підприємства.

# 2-а і подальші рядки:

# (код параметра):добове значення:значення за 1-у години:.:значення за 23-у годину:значення за 24-у годину:

# Всі значення параметрів - в кВт.год(кВар.год).

# Файл закінчується символами ==))

# Кожен рядок закінчується символами CR (повернення каретки), LF (перевід рядка).

# Формат коду параметра (від 4 до 14 символів):

# PPPE

# PPP - код точки обліку (від 3 до 13 символів);

# E - власний номер параметра обліку:

# прийом - актив 	-1;

# віддача - актив 	-2;

# прийом - реактив 	-3;

# віддача - реактив 	-4.

# Примітка. Код підприємства і коди точок обліку будуть узгоджуються окремо .

# Приклад макету:

((//30917:1010:000051:++

(98011):343,95:0:0:0:0:,65:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:,65:0:0:12,2:22,7:18,25:25,35:21,8

(98012):0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0

(98013):17,3:0:0:0:0:,8:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:,8:0:0:,35:1,15:,8:0:,25:4,35 (98014):28,05:1,65:1,6:1,6:1,65:1,6:1,6:1,65:1,65:1,65:1,65:1,65:1,65:1,65:1,6:2,75:2:,15:0:0:0:,1:0:0 (92034):37,6:,88:,92:,92:,92:,92:,92:,92:,92:,92:,92:,96:,92:,92:,92:,88:1,64:1,6:1,64:1,6:1,64:1,6:1,52:1,6:==))